国环评证乙字

第  2701 号

桃江县源嘉桥镇益灰加油站建设项目
环境影响报告表

（报批稿）

建设单位：桃江县源嘉桥镇益灰加油站

评价单位：湖南润美环保科技有限公司

编制时间：二О一九年十月

资质页、签字及证书

目  录

1

一、建设项目基本情况

二、环境现状调查与评价
10
16

三、评价适用标准

17

四、工程分析

五、主要污染物产生及预计排放情况
25
六、环境影响分析及防治措施分析
26
七、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
51
八、项目建设可行性分析
52
九、结论与建议
54

附表：建设项目环评审批基础信息表
附件：附件1、营业执照

附件2、委托书
附件3、环境评价执行标准函

附件4、环评检测报告

附件5、危险化学品经营许可证

附件6、消防验收合格意见
附件7、安全验收笔录
附件8、关于合资经营加油站的协议
附件9、专家和签名
附图：附图1、建设项目平面布置和排水走向图
附图2、建设项目地理位置和监测布点图

附图3、建设项目环境保护目标示意图
一、建设项目基本情况

	项目名称
	桃江县源嘉桥镇益灰加油站建设项目

	建设单位
	桃江县源嘉桥镇益灰加油站

	法人代表
	曾小球
	联系人
	曾小球

	通讯地址
	桃江县灰山港镇源嘉桥三口坝村树家厅组

	联系电话
	17872730496
	传真
	/
	邮政编码
	413414

	建设地点
	桃江县灰山港镇源嘉桥三口坝村树家厅组

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建（补办环评）
	行业类别

及代码
	F5264机动车燃料零售

	占地面积

（平方米）
	640
	绿化面积

（平方米）
	60

	总投资

（万元）
	180
	其中：环保投资（万元）
	18
	环保投资占

总投资比例
	10%

	评价经费

（万元）
	
	预计投产日期
	2009年9月


占地面积12m2
		已建成


	公用工程

	供水

	来自桃江县灰山港镇自来水供水管网

	已纳入灰山港镇自来水供水系统

		排水系统

	实行雨、污分流制，生活污水和公共卫生间污水经化粪池处理后用于周边农田耕地施肥；自主洗车废水、场地冲洗废水和油罐清洗废水不外排
	需完善

		供电

	供电电源采用乡镇电源供电；按要求设置工作接地、防雷、静电接地，电气设备的规格型号、防爆等级按要求配置，同时配套一套备用柴油发电机组
	已纳灰山港镇乡镇供电系统

	消防工程
	消防器材

	消防砂池、手提式干粉灭火器5台，推车式干粉灭火器1台
	消防砂池需完善


环保工

		废气防治

	采用密闭卸油方式；油罐车装卸、加油作业设置有油气回收装置
	已建成

		废水处理
	生活污水经化粪池处理后用于周边农田耕地施肥；自主洗车废水、场地冲洗废水和油罐清洗废水经隔油沉淀池预处理后回用于站内绿化，不外排
	需完善

		噪声治理
	加油站进出口设置限速、禁鸣标志，设备采取隔声、减振等措施
	需完善


环评建议按照《危险废物贮存污染控制标准

	（GB18597-2001）及其2013年修订单中的相关标准要求增设危废间




级

	别

	油罐容积（m3）


		总容积

	单罐容积


	一 级

	150＜V≤210

	≤50


	二 级

	90＜V≤150

	≤50


	三 级

	V≤90

	汽油罐≤30，柴油罐≤50


	注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积




19
		建筑面积，作为营业厅、办公室、休息室

	4
	消防砂池

	m2
	8

	/

	5
	地磅
	m2
	20

	占地面积，120吨


	6
	其他

	m2
	32
	建筑面积


	7
	劳动定员
	人
	5

	/

	8

	工作时间

	d

	365

	24h服务



名

		规格

	单位

	数量

		
	1

	92#汽油储罐

	卧式双层30m3
	个

	1

	按规范采取防渗措施，设置油罐泄漏电子报警系统和静电导走装置。储罐卸油区设置了加油油气回收系统。每个油罐均设置排气立管

	2

	95#汽油储罐

	卧式双层30m3
	个

	1

	
	3

	0#柴油储罐
	卧式双层40m3
	个

	1
	
	4

	加油机

	贝林
	台

	4
	加油机设置二次油气回收装置

	5

	加油机中控系统、中控柜

	/

	套

	1
	/

	6

	液位仪

	/

	套

	3

	/

	7

	潜油泵

	/
	台

	3

	/

	8
	配电柜、配电箱

	/

	台

	1

	/

	9

	发电机组

	/
	套
	1
	备用，柴油发电

	10
	视频监控系统

	/

	套

	1

	/

	11
	集中式加油油气回收系统

	/
	套

	1
	/

	12
	分散式加油油气回收系统
	/
	套

	3
	/



  1

	
	合计

	-

	-

	/
	360



危险暂存方式不满足危废物贮存污染控制标准

	（GB18597-2001）及其2013年修订单中的相关标准要求，未按照标准设置危废暂存间
	预计2019年11月底前完成

		含油锯末

			
		隔油池油泥

			
	储罐建设
	卧式双层地埋卧式储油罐3个，其中30m3汽油罐2个（92#1个，95#1个），40m³柴油罐（0#1个）
	均为双层储罐并带有液位仪
	无
	无


	建议整改的措施：

(1)补办环评手续。

(2)定期清理隔油池废油，按照标准设置危废暂存间，完善危废暂存间的防渗及防火措施。

(3)对废水处理设施设置图形标识，进行排污口规范化设置。

(4)按要求进一步改进废气收集处理设施。


二、环境现状调查与评价


135
		74

	47

	308
	365

	84.4


	2018年

	8

	16

	1.4

	139
	72

	42

	324

	365

	88.8


	二级标准

	60

	40

	4

	160

	70
	35

	/

	365

	/




0.

	31

	0.032

	0.08

			非甲烷总烃（一次值）
	1.25

	1.35

	1.21

	2



化学需氧量，mg/

		5

	5

	4

	≤20


			五日生化需氧量，mg/L

	1.7

	1.7

	1.5

	≤4


			氨氮，mg/L

	0.15

	0.19

	0.16

	≤1.0


			石油类，mg/L

	0.01L

	0.01L

	0.01L

	≤0.05




点

		检测项目

	检测结果

	限值

	
				10月18日

	10月19日

	10月20日

	
	地下水

	加油站水井

	pH值，无量纲
	7.60

	7.65

	7.61

	6.5~8.5


			悬浮物，mg/L

	4

	5

	4

	/


			高锰酸盐指数，mg/L

		.9

	3.0

	2.9

	/


			氨氮，mg/L

	0.025L

	0.025L

	0.025L

	≤0.5


			石油类，mg/L

	0.01L

	0.01L

	0.01L

	/



	从表2-5监测结果可知，项目加油站水井所监测因子监测结果均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准。
4、声环境质量现状

为了解区域声环境质量，环评单位收集了桃江县源嘉桥益灰加油站委托湖南湘健环保科技有限公司出具的《桃江县源嘉桥益灰加油站环境空气、地表水、地下水、废水、噪声检测现状监测》中的噪声监测数据。虽然监测时间为2018年10月18日~19日，但当时项目已建成投产，周边的环境现状与目前基本相同，因此能反应目前的声质量现状。监测结果与评价如下：
(1)监测布点：按厂区东、西、南、北共布置4个监测点。

(2)监测因子：Leq。

(3)监测单位、时间、频次：湖南湘健环保科技有限公司2018年10月18日~19日，连续2天，昼夜各1次。

(4)监测结果与评价： 

表2-6  区域声环境现状监测结果  单位：分贝(dB) 

监测
点位
测点
位置
10.18
10.19
标准

昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
N1

项目东面厂界1m处
56.6
41.1
53.4
39.8
60
50
N2

项目南面厂界1m处
48.8
39.8
47.2
40.6
60
50
N3

项目西面厂界1m处
47.7
38.1
49.4
38.1
60
50
N4

项目北面厂界1m处
47.5
40.6
48.1
40.1
60
50
评价结果表明，项目厂界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。
5、生态环境现状

根据现场实地踏勘，项目所在地及附近以人工育林、灌木、杂草为主，项目评价范围内未发现文物古迹、风景名胜、有价值的自然景观和稀有动植物物种。
（四）区域污染源调查

本项目位于桃江县灰山港镇源嘉桥三口坝村树家厅组，属于乡镇郊区。西面为X028，东面和北面为农田耕地，南面和X028沿线为居民住宅，距加油机最近距离22m。周边没有工业企业，主要污染源为X028产生的汽车尾气和扬尘，农田耕地施肥产生的农业面源，居民生活产生的生活污水和生活垃圾。




三、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的标准，即2mg/m3；
2、地表水环境：志溪河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
3、地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质要求。

4、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。


	污

染

物

排

放

标

准
	1、大气污染物：施工过程中，大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；运营期加油站油气排放限值、技术要求等执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气浓度排放限值25g/Nm3标准，非甲烷总烃厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；其他废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。
2、水污染物：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的一级标准。
3、噪声：施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

4、固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；生活垃圾处理执行《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）。



	总量

控制

指标
	经计算项目总量控制建议指标如下：

非甲烷总烃（属于VOCS的一种）：0.0422 t/a


四、工程分析


产生浓度（mg

L

		350

	200

	250

	30

	/


	产生量（t/a）

	0.026
	0.015
	0.018
	0.0022
	/


	公共卫生间污水（58.4m3/a）


	产生浓度（mg/L）

	350

	200

	250

	30

	/


	产生量（t/a）

	0.020
	0.012

	0.014

	0.0018
	/


	自主洗车废水（146m3/a）

	产生浓度（mg/L）

	/

	/

	400
	/

	20


	产生量（t/a）

	/

	/

	0.058

	/

	0.008

	场地冲洗废水（9.6m3/a）


	产生浓度（mg/L）

	/

	/

	400
	/

	20


	产生量（t/a）

	/

	/

	0.0038

	/

	0.00019


	油罐清洗废水

	0.8m3/次（4年一次）



	3、噪声污染源
本项目噪声主要为各种设备运行产生的噪声以及出入车辆的交通噪声，主要的设备包括加油泵、压缩机、进出车辆、备用柴油发电机组等，噪声源强见下表4-4。

表4-4  主要设备噪声源强 一览表   单位：dB（A）

序号

设备名称

噪声源强

1

加油泵

65~70

2

压缩机

80~85

3

进出车辆

65~75

4
备用柴油发电机组
85~90

场区加油泵、备用柴油发电机组选用低噪声设备，并设置减振垫；对进入站内的车辆，要求其进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动，加强厂区绿化，减小营运期噪声对周围环境的影响。

4、固体废物

本项目在运营过程中，产生的固体废物主要为工作人员产生的少量生活垃圾、含油抹布、手套、油罐废油渣和油泥。

(1)生活垃圾和含油抹布、手套

本项目有员工5人，按工作人员人均产生生活垃圾量为1kg/d·人；司乘人员按每天40人，产生生活垃圾量为0.1kg/d·人。年工作365天计，则垃圾产生量约9kg/d(3.3t/a)，由环卫部门统一清运。含油抹布、手套产生量约为0.1t/a，含油抹布、手套在2016年版危险废物名录中已经将其列入豁免清单，不属于危险废物，本项目所产生的含油抹布、手套和生活垃圾均暂存收集后定期由环卫部门运至益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂处理。

(2)油罐废油渣、含油锯末

加油站在下述情况下要进行油罐清洗：新建油罐装油之前：换装不同种类的油料、原储油料对新换装的油料有影响时：需要对油罐进行明火烧焊或清除油漆；在装油时间较长，罐内较脏时要清洗。加油站每隔3~5年，应对油罐进行一次清洗，油罐区清洗油罐采用干洗法。根据油罐体积大小，预计油罐底渣产生体积不大于5‰，即小于0.35m3，重量最大约0.35t/次，油罐底渣属于危险废物，危险废物类别为HW08，废物代码900-222-08。从防火防爆安全角度考虑，加油站油罐清洗均由建设单位委托专业清洗公司进行，清洗时产生的油罐废油渣由有资质的公司处置。

油罐采用干洗法的要求和程序：排除罐内存油；通风排除罐内油气，并测定油气浓度到安全范围；人员进罐清扫油污、水及其它沉淀物；用锯末干洗罐底；清除锯末，用铜制工具除去局部锈蚀；用拖布彻底擦净，其罐内无明显铁锈和其它杂质；干洗质量检查验收。清洗产生的含油锯末产生量约为0.3t/次，清洗时产生的含油锯末由有资质的公司进行清运处置。

(3)油泥

站区的隔油池会产生一定的油泥，危险废物类别为HW08，废物代码900-221-08。隔油沉淀池产生的隔离废油为0.0002t/a，暂存后由有资质的回收机构进行回收处理。本项目固体废物详见表4-5。
表4-5  本项目固体废物一览表
类别

废物名称

类别

产生量

处理方式

一般固体废物

生活垃圾

/
3.3t/a

集中收集后由环卫定期运至益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂处理
含油抹布和手套

/
0.1t/a

危险固体废物

油罐废油渣

HW08

0.35t/次

按照标准设置危废暂存间。加油站油罐清洗均由专业公司清理，清理时产生的油罐废油渣以及含油锯末、隔油池油泥委托有资质的单位定期清运处理、处置

含油锯末

HW08

0.3t/次

隔油池油泥

HW08

0.0002t/a



五、主要污染物产生及预计排放情况

	  内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	产生浓度
	产生量
	排放浓度
	排放量

	大气污

染物
	卸油、加油、

贮油
	VOCS（非甲烷总烃）
	/
	712.8kg/a
	5.0mg/m3
	42.2kg/a

	
	汽车尾气、备用柴油发电机组
	NOX、CO、HC
	/
	少量
	/
	少量

	水污

染物
	职工生活污水、公共卫生间污水

131.4m3/a
	COD
	350mg/L
	0.046t/a
	生活污水和公共卫生间污水经化粪池预处理后进入厂区周边农田耕地施肥

	
	
	BOD5
	200mg/L
	0.027t/a
	

	
	
	NH3-N
	30mg/L
	0.004t/a
	

	
	
	SS
	250mg/L
	0.032t/a
	

	
	自主洗车废水、场地冲洗废水

155.6m3/a
	SS
	400mg/L
	0.062t/a
	经隔油沉淀池预处理后回用于站内绿化，不外排

	
	
	石油类
	20mg/L
	0.0082t/a
	

	
	油罐清洗废水
	污水量
	/
	0.8m3/a
	

	固体

废物
	一般固废
	生活垃圾
	/
	3.3t/a
	集中收集后由环卫定期清运处理

	
	
	含油抹布和手套
	/
	0.1t/a
	

	
	危险废物
	油罐废油渣
	四年一次
	0.35t/次
	按照标准设置危废暂存间，定期委托有资质单位处理

	
	
	含油锯末
	/
	0.3t/次
	

	
	
	隔油池油泥
	/
	0.0002t/a
	

	噪声
	加油泵、压缩机、进出车辆、备用柴油发电机组等，类比分析噪声源强在65dB(A)~90dB(A)

	主要生态影响

经现场勘查，站场区域属于典型的乡镇环境，其附近均为店面以及居民住宅，周边无文物保护单位、特殊及重点生态敏感区，其营运期对生态环境影响小。环评建议站区应在站场四周增加绿化带，增强对非甲烷总烃的吸附效果，进一步减少对外排放。




六、环境影响分析及防治措施分析


是否考

	地形

	考虑地形[6]
	(是   (否


		地形数据分辨率/m[7]
	90


	是否考虑海岸线熏烟

	考虑岸线熏烟[8]
	(是   (否


		岸线距离/km

	/


		岸线方向/°

	/



	②污染源清单

项目无组织废气面源污染源参数见表6-3所示：

表6-3  项目无组织面源参数清单一览表
编号
名称
面源中心点坐标/m
面源长度/m
面源宽度/m
与正北向夹角/°
面源有效排放高度/m
年排放小时数/h
排放工况
污染物排放

速率/（kg/h)
X
Y
非甲烷总烃
1
加油区及油罐区
0
0
30
20
0
6
8760
正常排放
0.0048
③评价工作等级判定结果

项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表6-4  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

污染源名称

评价因子

评价标准(μg/m3)

Cmax

(μg/m3)

Pmax

(%)

D10%

(m)

面源
加油区及油罐区
非甲烷总烃

2000

8.24
0.41
0

	由上表可知，项目各污染源正常排放污染物的Pmax为加油区及油罐区面源的排放，其Pmax=0.41%。此外，项目不属于HJ2.2-2018中5.3.3规定的需准守的规定范围，因此确定项目大气环境影响评价工作等级为三级。

2)预测结果
项目采用EIAPROA2018软件得到AERSCREEN估算模型预测的无组织废气正常排放大气环境影响预测结果，见表6-5所示：
表6-5  项目主要无组织排放污染源估算模型计算结果表
下风向距离/m
加油区及储罐区

非甲烷总烃
预测浓度/（µg/m3）
占标率/%
10
5.37
0.27
25

8.21
0.41
26

8.24
0.41
50

7.30
0.37
75

6.11
0.31
100
5.28
0.26
200
3.51
0.18
300
2.82
0.14
400
2.39
0.12
500
2.04
0.10
600
1.77
0.089
700
1.55
0.078
800
1.36
0.068
900
1.22
0.061
下风向最大质量浓度及占标率/%
8.24
0.41
D10%最远距离/m
26
项目大气污染物无组织排放量及年排放总量核算结果分别见表6-6~表6-7所示。
表6-6  项目大气污染物无组织排放量核算表
序号

排放口编号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量/（t/a）

标准名称

浓度限值/（mg/m3）

1

1

加油区及油罐区

非甲烷总烃

/

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

4.0

0.0422
无组织排放总计（t/a）
无组织排放总计

非甲烷总烃

0.0422
表6-7  项目大气污染物年排放量核算表
序号
污染物
年排放量/（t/a）
1
非甲烷总烃
0.0422
由上表可知，项目加油区及油罐区排放废气中非甲烷总烃最大地面浓度为8.24μg/m3，占标率为0.41%，出现最远距离为下风向26m。因此，本项目无需设置大气环境防护区域。根据估算模型预测项目无组织排放的非甲烷总烃预测值不存在超标现象，故不需设置大气环境防护距离。

加油站运营单位应在加油站卸油、储油和加油过程中产生的油气经回收系统收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送至储油库集中回收处理，还应建立完善的油气回收管理制度，定期检查、维护油气回收装置。
(2)汽车尾气

燃油汽车排气管排出的尾气是汽车污染物的主要来源，尾气中有害成分主要为NOX、CO、HC。本项目前来加油的汽车数量较多，将产生一定量的尾气。环评要求建设单位采取管理措施，尽量缩短怠慢速时间。另外由于站区地形开阔平坦，扩散条件较好，排放到大气中的污染物经大气稀释扩散后可实现达标排放。
(3)备用柴油发电机废气
项目拟在站房一层设置一台功率30KW的小型柴油发电机。柴油发电机产生的废气主要是CH、CO、NOx等，通过发电机自带的烟气净化处理装置处理后经排烟管引至屋顶排放。本项目的柴油发电机仅在停电时使用，使用频率较小。

综上，本项目废气在采取上述措施后，对周边大气环境影响不大。

2、地表水环境影响分析

本项目废水主要为生活废水、公共卫生间污水、自主洗车废水、场地冲洗废水和油罐清洗废水。

项目所在区域没集中污水处理厂。生活污水和公共卫生间污水经化粪池预处理后进入厂区周边农田耕地施肥。自主洗车废水、场地冲洗废水和油罐清洗废水经隔油沉淀池预处理后回用于站内绿化，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）：5.2.2.2建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回用水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。本项目废水全部回用，不排放到外环境，因此，本项目地表水环境评价为三级B。按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）7.1.2：水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。三级B评价主要进行水污染控制和水污染影响减缓措施有效性评价和依托污水处理设施环境可行分析。

油罐清洗废水：加油站的地下储罐经过一段时间的使用，频繁装卸油品，促使冷热温差变化，带进的冷凝水汽不断累积于罐底，加快燃料油品的乳化，罐壁锈蚀，油泥逐渐增加，必然影响到油品的质量。因油品质量问题引起车辆的损坏时有发生，这不仅给车主造成不应有的损失，而且也影响了成品油销售企业的社会信誉和经济效益。按规定，埋地储罐每3~ 5年需定期清洗一次，本项目为约4年清洗一次。

国内对于一些小容量储油罐及沉积物较少（轻质油品）储罐均用人工清洗方法进行。加油站各种油罐仍然采用人工清洗作业方式，由清洗作业人员在抽完残液后，戴上呼吸器直接下到油罐内部，采用手工形式将油罐内的污油和污泥铲除干净，再用压力水枪冲洗。本项目油罐清洗采用人工清洗作业方式。项目清洗油罐产生的废水进入隔油池隔油沉淀处理，产生的废油废抹布全部收集暂存，由环卫部门集中收集。
根据目前的实际情况，由于本项目周边有农田耕地，以及厂区绿化等需要灌溉，加上生活污水和公共卫生间污水产生量只有131.4t/a。自主洗车废水、场地冲洗废水只有155.6t/a，油罐清洗废水只有0.8t/次（4年一次），污水量非常小，加上污染因子成分比较简单，浓度较低，因此本项目生活污水和公共卫生间污水经化粪池预处理后完全可以进入厂区周边农田耕地施肥，自主洗车废水、场地冲洗废水和油罐清洗废水经隔油沉淀池预处理后能全部回用于站内绿化，不会对区域水环境造成明显影响，废水处置措施可行。
3、地下水环境影响调查分析

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的有关内容，加油站地下水环境评价项目类型为Ⅱ类，地下水敏感程度为不敏感，根据Ⅱ类建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分，本项目为地表水环境影响评价的评价等级为三级评价。

3.1正常情况下地下水环境影响分析

项目废水各类污染物质或有害物质可能会随着雨水或地表水下渗，通过包气带进入地下水中而对其造成不利影响。另外加油站储油罐区对油罐的防漏和土壤的防渗问题最为关键，防止油站的油料跑、冒、滴、漏产生的渗漏进入土壤和区域地下水而造成污染影响，根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）的通知》（环境保护部办公厅，环办水体函[2017]323号）的有关要求，为了预防加油站地下水污染，加油站需设置双层罐或防渗池；防渗池应根据油罐的数量设置隔池。一个隔池内的油罐不应多于两座；防渗池内的空间，应采用中性沙回填；采取防渗漏措施的加油站，其埋地加油管道应采用双层管道。本加油站已设置有双层储罐，同时要求：

(1)设置地埋式储罐区，其回填料应符合规范要求，并按相关要求做好相应的防渗处理。可采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理。

(2)储油罐外表面其防腐设计须符合国家现行标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH 3022的有关规定，且防腐等级不低于加强级。埋地钢质管道外表面的防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T 21447的有关规定。

(3)设置油罐区油品泄漏监测井。

另外加强地下水日常监测。可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测 1 次，具体监测指标包括萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚。
经采取以上措施后，项目运营过程中可减小发生地下水污染的机率。可以对泄露的油品和渗漏的污水进行暂时储存并具有较好的防渗作用因此通过包气带垂直渗透进入地下水的可能性非常小，对地下水影响很小。

3.2非正常情况下地下水环境影响分析

本项目非正常状况主要为管线腐蚀老化、储罐地面破损、罐体破损等状况导致的污染物渗入地下水的情形。项目油罐位于地下，构建物按规范进行设计，除非发生重大自然灾害，如地震等，一般情况下发生池地破裂的可能性极小。本项目油品输送管线部分位于地下，管道腐蚀老化发生泄漏短时间内也不易被发现，长时间泄漏将对地下水环境产生影响；因此本项目非正常状况主要考虑地下油品输送管道因腐蚀老化导致油品直接渗入地下水的情况。

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本环评主要采用类比分析进行地下水环境影响分析和评价。

根据《华北地区某加油站地下水土污染调查研究》（水资源与水工程学报，2016年10月，河北省地质环境勘察院），2013 年3 月华北地区发现某加油站内2# 罐（93# 汽油）供油出现减少的情况，怀疑为油罐泄露。经现场勘查，明确了该站2#汽油罐泄露而导致加油站周边存在地下水和土壤的污染情况。通过地球物理勘查、钻探及采样化验等工作，查明加油站周边含水层分布情况，重点调查加油站场址内地下水及土壤的污染现状及周边居民生活饮用水水井水质现状。通过调查得出以下结论

(1)加油站2#油罐出现油品泄漏后，泄露的汽油沿罐区底部未做防渗的部位向下运移污染了包气带土壤。在土壤污染的过程中主要受重力作用的控制，表现为从泄露点处垂直向下运移，造成了泄漏点处下部土壤的污染。污染物透过包气带后，进入到地下水中造成了加油站场地内的浅层地下水受到了污染。

(2)项目场地内浅层地下水受到了加油站成品油泄露的污染，其污染因子为甲基叔丁基醚、苯系物、石油烃和多环芳烃类，其污染范围主要分布在加油站场区内，加油站以外地区影响程度较小。加油站项目场地土壤受到了漏油事件的污染，其主要污染因子为多环芳烃、石油烃、苯系物和甲基叔丁基醚。加油站成品油泄露造成的主要土壤污染范围为：以泄露点中心为圆心以5.0 m 为半径的圆形，向下延伸约15m 的柱状范围，其主要污染土壤位于加油站场地内油罐区泄漏点处，场地外土壤未受到明显的影响。

通过类比可知，本项目非正常情况下将对地下水造成一定污染。因此，项目必须建立完善的防渗措施。项目在设置双层储罐、液位仪、地下水监测井的基础上，定期对液位仪、地下水监测进行观测，万一加油站发生溢出渗漏事故，油品将由于双层储罐的保护作用，且液位仪和监测井也有现象表明，在第一时间采取相应应急措施的基础上对区域地下水水源地不会造成明显影响。

本项目地下水污染防治措施已完善，在严格落实以上污染防治措施的情况下，本项目对区域地下水环境的影响不明显。

4、声环境影响分析

本项目噪声主要为各种设备运行产生的噪声以及出入车辆的交通噪声，主要的设备包括加油泵、压缩机、进出车辆、备用柴油发电机组等，噪声源强在65~90dB（A）之间，建议建设单位采取如下措施：加油泵、压缩机和备用柴油发电机组选用低噪声设备，并设置减振垫；对进入站内的车辆，要求其进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动，加强厂区绿化。
经类比其他同类型加油站，在做好管理措施之后，大型车噪声影响范围在10m以内，而本项目厂界10m范围内无居民住户，因此设备和车辆噪声对周围环境造成影响较小。
本项目已运行多年，未收到周边居民的环保投诉，表明加油站周边居民对加油站产生的噪声影响可以接受。
通过相应措施，项目产生的噪音经过隔声、距离衰减，叠加本底值后厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类区标准。

4、固废环境影响分析

本项目在运营过程中，产生的固体废物主要为工作人员产生的少量生活垃圾、油罐废油渣、含油锯末、油泥、含油抹布、手套。

(1)生活垃圾和含油抹布、手套
本项目有员工5人，按工作人员人均产生生活垃圾量为1kg/d•人；司乘人员按每天40人，产生生活垃圾量为0.1kg/d•人。年工作365天计，则垃圾产生量约9kg/d(3.3t/a)，由环卫部门定期清运，不会对周围环境产生影响。含油抹布、手套产生量约为0.1t/a，生活垃圾、含油抹布、手套暂存收集后定期由环卫部门运至益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂处理。，其对环境影响较小。

(2)油罐废油渣、含油锯末
根据工程分析可知，加油站油罐清洗均由有资质专业单位进行，清洗时产生的油罐废油渣和含油锯末由专业清洗单位负责外委有资质单位处置，这些危险固废经有资质的专业单位处理后，对环境影响较小。

本环评要求加油站设置1处危险固废暂存间，面积约5m2。配备专人进行危废的收集和管理，危废实行分类收集、采用符合标准的容器分类放置。危废暂存间应按规定设置警示标志，储存场地必须做好防渗漏，同时危废储存场地必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改清单的各项要求，危险废物的运输中应执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求，设置危废暂存间5m2，危废代码900-221-08废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥，储存于危废暂存桶，运营期间产生的危废收集暂存后送有回收处理资质的单位集中回收处理。

危废暂存间应满足如下要求：

①危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。

②贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷等装置。

③贮存易燃易爆危险废物应配备有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。

④危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录内容应参照危废贮存技术规范标准执行。

⑤危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照相关要求设置标志。
在采取上述固废处置措施后，加油站的产生的固废可得到妥善处置。

5、生态环境影响分析
本项目景观生态环境比较单调，生态环境一般。项目建成后种植了草坪，绿化率得到了保障，通过加强加油站绿化设置，可达到减噪、降尘、美化环境的目的。综上本项目的建设对区域生态环境的破坏较轻。

6、土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），土壤环境敏感程度的分级原则见表 6-8，评价等级划分见表 6-9，土壤环境影响评价行业分类表见表6-10。

表6-8  污染影响型环境敏感程度分级表
敏感程度

判断依据

敏感

建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境保护目标的

较敏感

建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

不敏感

其他情况

表6-9  土壤环境影响评价项目类别表（摘自HJ 964-2018中附录A）

项目类别

行业类别

I
II
III
制造业

有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）

有色金属铸造及合金制造；炼钢；球团；烧结炼钢；冷轧压延加工；铬铁合金制造；水泥制造；平板玻璃制造；石棉制品；含焙烧的石墨、炭素制品

其他

表6-10  评价工作等级分级表

[image: image4.png]



本项目的项目类别属于Ⅲ类；项目占地面积为640m2（约0.064hm2）＜5hm2。根据桃江县生态保护红线分布图，本项目不在划定的生态保护红线范围内。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 694-2018）关于评价工作等级确定的有关规定，确定本项目土壤环境评价等级为“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。
（三）环境风险分析

1、评价目的和重点

环境风险评价的目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。预测风险事故对环境的而影响和场界外人群的伤害，以及风险防范措施作为项目环境风险评价的重点。

2、风险识别

(1)物质风险识别

本项目为加油项目，生产运行过程中涉及易燃易爆危险化学品主要为汽油、柴油。其危害特征及控制指标见下表：

表6-11  危险物质危害特性及控制指标表

序号

名称

闪点℃
空气中的

爆炸极限V%

危险特性

健康危害

火灾危险分类

1

汽油

-50

1.3~7.1

其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。

甲类

2

柴油

55

/

遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

乙B类

(2)危险场所及设施风险识别

通过危险分析和生产作业过程危险性分析，确定项目主要危险场所和设施为加油岛、加油机、油罐等。

结合重大危险源辨识标准，综合考虑本项目商品的储存量、理化特性、可燃性、爆炸性等指标，确定汽油为主要危险物。

(3)风险类别识别

本项目为加油站项目，汽油、柴油均有易燃易爆性，风险类型有火灾、爆炸和泄露三种类型。

根据工程分析和类比调查，加油站运行期存在的事故隐患主要分一下三类：

①自然因素引发事故

自然因素引发的事故主要由地震等地质灾害导致管线、设备损坏后引起的天然气泄漏、雷击起火后引发的燃烧爆炸等事故。

②设备故障引发的事故

管道、设备质量问题和超过使用寿命引发的各种泄漏事故，油气对设备及廨的腐蚀作用引发的泄露

③人为因素引发的事故

人为因素引发的事故主要包括由于生产操作不规范、误操作以及工作中麻痹大意、缺乏安全责任干引发的各种非正常排放事故；其次，由于进出站内的车辆桀骜多，当车辆意外失控时导致的加油枪管道被拉脱或撞毁会造成油气泄露；过往私乘人员在站内吸烟、点火等也是引发燃烧爆炸事故的原因之一。

3、环境风险评价等级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目危险物质的危险性、类别、储存量、储存临界量见下表。

表6-12  重大危险源分布及主要危险物质一览表

序

号

名称

规格

危险类别

油罐体积

（m3）

储存质量

（t）

临界量

（t）

备注

1

汽油

92#
油类物质

30
22.5
2500

密度0.75

2

汽油

95#
油类物质

30
22.5
2500

密度0.75

3

柴油

0#
油类物质

40
36
2500

密度0.9

单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算Q值。

q1/Q1+q2/Q2+······+qn/Qn≥1

    式中：q1、q2、qn为每种危险物质实际存在量，t；

Q1、Q2、Qn为与各种危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

由于：Q=22.5/2500+22.5/2500+36/2500=0.0324＜1。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1，当Q小于1时，该项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）4.3评价工作等级划分，环境风险潜势为I的项目进行简单分析即可。

4、事故类型和事故原因
根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本项目主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。

①火灾与爆炸

有资料表明，储油罐中液位下降时，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储油罐内，使罐内油气爆炸。

储油罐若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：a油类泄漏或油气蒸发；b有足够的空气助燃；c油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；d现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年。
②油罐溢出、泄漏

油罐的泄漏和溢出较易发生。例如广州的东豪涌曾发生一起油品溢出的泄漏事故。美国加州输油管泄漏污染采水井13眼，造成几百万人口喝水问题无法解决的严重后果。因此，储油罐及输油管线的泄漏、溢出问题不能轻视。

根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：a油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；b在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；c在加油过程中，由于接口衔接不严密，致使油类溢出。

可能发生油罐泄漏的原因如下：a输油管道腐蚀致使油类泄漏；b由于施工而破坏输油管道；c在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；d各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。

在我国北京地区，在使用油库和汽车加油站的四十多年的时间内，尚未发生过大面积的泄漏事故，但小的泄漏事故是发生过的。例如在北京郊区的一处高速公路施工过程中，由于开挖土方碰断油管，致使油类泄漏。北京六道口加油站由于油罐间的输油管线断裂，使油类泄漏。溢出和泄漏的油类不仅污染地表水环境，污染地下水，而且对地区水源可能带来不良影响。一旦污染，将难以消除，而且还是引起火灾和爆炸的隐患。

场站内应安装设置非甲烷总烃浓度自动报警装置，随时监控非甲烷总烃浓度。在汽油储罐发生泄漏或爆炸事故后，应做好应急监测工作，根据当时的气象条件及事故情况，立即派分析人员到环境敏感点，监测空气中特征污染因子的浓度，并做好紧急疏散工作。
5、事故风险识别
根据全国加油站事故统计结果，汽油储罐发生泄漏后被引燃，发生火灾爆炸的概率为2.5×10-5。据全国化工行业统计，可接受的事故风险率为4.0×10-4。可见，该项目火灾爆炸事故发生概率处于可接受概率范围之内。

6、源项分析  

(1)事故类型和事故原因 

①事故类型  

本项目可能发生的事故主要为汽油储罐破损，油品渗漏引起土壤及地下水的污染，输油管线发生意外事故或工人误操作时产生的泄漏以及由此引起的火灾及爆炸对人身安全及周围环境产生的危害。根据风险识别，本项目主要存在的事故类型有：  

a、储罐破损油品渗漏引起土壤及地下水的污染； 

b、储油区油品溢出或泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故；

②事故原因  
本项目油罐可能发生溢出的原因如下：  

a、储罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出； 

b、在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；

c、在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。 

(2)可能发生油罐泄漏的原因如下： 

①由于年限较长，管道腐蚀，致使油类泄漏； 

②在加油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏； 

③各个管道接口不严，跑、冒、滴、漏现象的发生。

(3)可能发生爆炸事故的原因如下：  

①由于加油作业人员操作不当，其他人员不能遵守加油站的相关规定，导致油品发生火灾或爆炸事故；  

②由于跑、冒、滴、漏等造成加油站局部空气周围汽油密度较大，达到爆炸极限，遇火源可能产生的事故；  

③由于避雷系统缺陷产生的雷击火花，造成油品发生火灾或爆炸事故。

7、风险分析 

(1)泄漏后果分析  

油品泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。  

非事故渗漏往往最常见，主要是油罐阀门、管线接口不严、设备的老化等原因造成的，其渗漏量很小，但对地表水的影响的也是不能轻视的，地下水一旦遭到燃料油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用；又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。  

本项目地埋油罐已采用专业厂家制作的合格产品，并进行防腐处理；油罐底板采用50cm厚的钢筋混凝土硬化，再将油罐固定于底板上，并在油罐与油罐之间填充干净的细砂；出油管道进行防腐处理；并装设高液位自动监控系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位的警报功能，故本加油站的油品一旦泄漏，只要该加油站的员工能够严格遵照国家有关规定操作，对事故正确处理，泄漏事故的危害是可以控制的。

(2)火灾后果分析  

油品泄漏后一旦发生火灾事故，对油罐区域、现场工作人员和过往车辆将产生危害。该加油站的平面设计符合加油站设计规范中的相关规定，防火措施完善，项目设置2m3的消防事故水池，发生火灾的危害程度是可以控制的。

8、事故风险防范措施及应急处置方案
由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。为了防止泄漏、火灾、爆炸事故的发生，项目还应加强安全管理。因此，项目运营中应按以下方面不断加强安全管理：

8.1工程设计风险防范措施

本项目为防止事故的发生，建设单位严格按照《汽车机油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）进行了设计与施工，采取了防治措施，其中主要包括：

(1)总部布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物安全防护距离。

(2)按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠。
(3)工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸火灾危电力装置设计规范》（GB50058-82）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955-92）的规定。
(4)在管沟敷设油品管道始端、末端和分支处，设置防静电和防雷感应的联合接地装置。
(5)本项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，采取较大的抗震结构保险系数，增加了加油站的抗震能力。

(6)油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等；油罐的各结合处设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理；对储罐、阀门等进行定期检测；埋地油罐设置防渗池，在油罐外围起到二次防渗保护作用，防渗池采用防渗混凝土浇注为一体。
(7)配备消防设备（消防沙、灭火器等），并保证灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故能及时启动，进行灭火。加油站内设置有醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。

8.2火灾、爆炸风险防范措施：

(1)做到灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火。建议消防配备：每2台加油机至少应该设置不少于2只4kg手提式干粉灭火器或1只4kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器；地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器，同时配备灭火毯4块，沙子3m3。  

(2)加油站应设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。  

(3)从业人员应委托专业部门或本部门内培训，经考核合格后上岗，在今后经营过程中根据AQ3010-2007《加油站作业安全规范》对本站安全管理要求进行完善。

8.3环境风险管理措施：

(1)加油站制定企业污染源监测计划，并定期按照要求实施监测，建立企业环境监测台账。

(2)加油站制定《环境隐患排查制度》和《环境风险预案巡视、巡查制度》，对风险源定期巡查，排除环境风险隐患。
8.4应急监测

    如发生流域环境风险，在临近水源无名沟渠设置应急监测断面，主要监测监测为石油类，观察是否影响无名沟渠水质。

9、环境风险评价结论

评价认为，本项目已运行多年，未发生环境风险事件，表明加油站发生环境风险事件概率较小。只要企业严格按照有关规定、安评及环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，环评单位要求建设单位编制突发环境事件应急预案，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。

表6-13  建设项目简单分析内容表
建设项目名称

桃江县源嘉桥镇益灰加油站建设项目

建设地点

（湖南）省

（益阳）市

（桃江）县
（灰山港）镇
（  ）园区

地理坐标

经度

112.240164°N
纬度

28.377818°E
主要危险物质及分布

汽油、柴油，主要分布在加油站油罐区

环境影响途径及危害后果

泄露事故污染地下水和土壤

火灾事故污染环境空气和地表水

风险防范措施要求

总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物安全防护距离。

按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠。油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等；油罐的各结合处设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理；对储罐、阀门等进行定期检测；设置双层储罐。
加油站制定企业污染源监测计划，并定期按照要求实施监测，建立企业环境监测台账。加油站制定《环境隐患排查制度》和《环境风险预案巡视、巡查制度》，对风险源定期巡查，排除环境风险隐患。

填表说明

评价认为，只要企业严格按照有关规定、安评及环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，环评单位要求建设单位编制突发环境事件应急预案，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。

10、退役期环境影响分析：

项目退役期的环境影响主要有以下两方面： 

(1)废旧设备未妥善处理造成的环境影响； 

(2)原材料未妥善处置造成的环境影响。 

退役期环境影响的防治措施：  

(1)企业退役后，其设备处置应遵循以下两方面原则，妥善处理设备：

①在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相关企业；
②在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予报废，设备可按废品出售给回收单位。

(2)原材料的处理处置：项目原材料可出售给同类企业作为原材料利用。 

(3)退役后，若该选址不再作为其他用途，应由该企业负责进行生态修复，使生态状况得到一定的修复，防止因土壤裸露而造成水土流失。

若按照上述的办法进行妥善处置，本项目在退役后，不会遗留潜在的环境影响问题，不会造成新的环境污染危害。

（四）环境影响经济损益分析

1、环保投资估算

根据拟建项目污染源产生及排放情况，建设单位计划对生产过程中产生的废水、废气、噪声和固废等采取相应的污染防治措施。本工程环保投资18万元，占总投资的10%，环保投资估算详见表6-14。

表6-14  本项目环保投资估算一览表

环境要素

污染源分类

环保措施

预计投资

（万元）

大气污染

非甲烷总烃
卸油油气回收系统、加油油气回收系统
15
水污染

生活污水和公共卫生间污水
经化粪池预处理后进入厂区周边农田耕地施肥
1
自主洗车废水、场地冲洗废水和油罐清洗废水
经隔油沉淀池预处理后回用于站内绿化，不外排
噪声

设备维护

加强管理，加强设备维护、隔声、减振等措施

1
固体废物

生活垃圾、含油抹布和手套
暂存收集后定期由环卫部门运至益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂处理
1

油罐废油渣、含油锯末、隔油池油泥
危险废物暂存间暂存一定量后及时委托有资质单位处理

4
事故风险预防

/

沙箱、双层罐、地下水监测井等地下水污染防治措施
8
合计

/

/

30
(1)环境代价

环境代价是指由营运过程中排放的污染物对生态环境的损害。项目建设必然会占用一部分土地资源，消耗部分水资源，这些对环境的损害是不可避免的。本项目位于桃江县牛田镇清塘村，占地面积较小，相对于其他工业项目，本项目的环境代价较小。

(2)环境成本

环境成本主要包括环保设施运行费用和企业污染物排放交纳的排污费，项目环保设施主要为废气、废水、噪声治理措施，核算本项目的运行成本约为1万元，运行成本相对较低。

(3)环境效益

本项目对“三废”采取了相应的治理措施，能有效消减污染物的排放量，使污染物达标排放。油气实施油气收集系统收集，场地冲洗废水和油罐清洗废水经隔油沉淀池预处理后回用于站内绿化，不外排，生活污水经化粪池处理后进入厂区周边农田耕地施肥，固废完全资源化、无害化处置，从而减轻工程对厂区及周边环境的影响，具有明显的环境效益。

2、济效益分析

项目投运后，能促进当地经济发展，经济效益为正。同时方便了周边群众的交通出行，能促进商品流通业的发展和地方经济繁荣，增加了当地经济收入。

（五）环境管理及监测计划

1、环境管理

环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下：

(1)在项目设计阶段，按照国家有关环保法律、法规、论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。

(2)在项目改建阶段，必须制定切实可行的防治施工过程中的环境污染措施，严格环境管理。

(3)组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证工程建设执行“三同时”制度。

(4)在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序，使工程建设符合环境保护法规的要求。

本项目需提出严格的环境管理措施，配备环保管理人员，制定环保应急预案，实行环保“三同时”保证制度，以落实本环境影响评价报告表的各项要求。

2、监测计划

企业内部的环境监测是企业环境管理的关键，是基本的手段和信息的基础，主要对企业生产过程中排放的污染物进行定期监测，判断环境质量，评价环保设施及其治理效果，为防治污染提供科学依据。

(1)监测机构

为保证环境监测工作的正常运行，委托有监测资质的单位对站区污染源进行监测。

(2)监测内容

各监测点、监测项目、监测频次见表6-15。发现不正常排放的情况，应增加监测频率，直至正常状态为止。
表6-15  监测计划一览表
序号

污染源名称

监测位置

监测项目

监测频次

1

废气

加油站西侧35m
非甲烷总烃
1次/年

加油站南侧35m
2
废水

隔油池出水口
石油类
1次/年
3
地下水环境

加油站地下水监测井
萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚
1次/季度
4
噪声

N1加油站东侧1m

等效A声级

1次/年

N2加油站西侧1m

N3加油站南侧1m

N4加油站北侧1m

（六）“三同时”验收

(1)项目竣工环保验收内容
项目落实竣工环保验收的主要内容和管理目标见表6-16。

表6-16  项目竣工环保验收项目表

序号

竣工环保验收项目名称

治理验收内容

监测内容

执行标准

1

挥发油气

地埋式内浮储罐、采用卸油油气回收装置、加油油气回收装置

非甲烷总烃

《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中无组织排放标准

2

生活污水和公共卫生间污水
化粪池

SS、COD、NH3-N

生活污水经化粪池处理后用于周边农田耕地施肥

3

自主洗车废水、场地冲洗废水和油罐清洗废水

隔油沉淀池

SS、石油类

经隔油沉淀池预处理后回用于站内绿化，不外排

4

地下水防渗

地下水污染防治措施

双层罐、地下水监测井

执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；

5

生活垃圾

含油抹布、手套

暂存收集后定期由环卫部门运至益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂处理。

/

执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及其2017年修改单中的相关标准

6

隔油池油泥

放置在危险废物贮存危废暂存间，定期由有资质的公司进行回收处理

按规范要求设置危废暂存间，并与有资质单位签订外委协议

满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单的相关要求

7

油罐清洗废油渣

加油站油罐清洗均由有资质专业单位进行，清洗时产生的油罐油渣和含油锯末由有资质的公司处置

8

含油锯末

9

噪声治理

选用低噪声设备，合理布局设备等

厂界噪声

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类区标准。
(2)项目竣工环保验收程序
根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告【2018】9号）的有关要求，该技术指南规定了污染影响类建设项目竣工环境保护验收的总体要求，提出了验收程序、验收自查、验收监测方案和报告编制、验收监测技术的一般要求。
加油站项目验收工作主要包括验收监测工作和后续工作，其中验收监测工作可分为启动、自查、编制验收监测方案、实施监测与检查、编制验收监测报告五个阶段。建设单位可采用以下程序开展验收工作。
1)成立验收工作组

建设单位组织成立的验收工作组可包括项目的环保设施设计单位、环保设施施工单位、环境监理单位（如有）、环境影响报告表编制单位、验收监测报告表编制单位等技术支持单位和环境保护验收、行业、监测、质控等领域的技术专家。技术支持单位和技术专家的专业技术能力应足够支撑验收组对项目能否通过验收做出科学准确的结论。

2)现场核查

验收工作组现场核查工作目的是核查验收监测报告（表）内容的真实性和准确性，补充了解验收监测报告（表）中反映不全面或不详尽的内容，进一步了解项目特点和区域环境特征等。现场核查是得出验收意见的一种有效手段。现场核查要点可参照原环境保护部《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）。

3)形成验收意见

验收工作组可以召开验收会议的方式，在现场核查和对验收监测报告内容核查的基础上，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成科学合理的验收意见。验收意见应当包括工程建设基本情况，工程变动情况，环境保护设施落实情况，环境保护设施调试运行效果，工程建设对环境的影响，项目存在的主要问题，验收结论和后续要求。对验收不合格的项目，验收意见中还应明确详细、具体可操作的整改要求。

4)建立档案

一套完整的建设项目竣工环境保护验收档案包括环境影响报告表及其审批部门审批决定、初步设计（环保篇）或环保设计方案、施工合同（环保部分）、环境监测报告或施工监理报告（环保部分）（若有）、工程竣工资料（环保部分）、验收报告（含验收监测报告表）、验收意见和其他需要说明的事项）、信息公开记录证明（需要保密的除外）。建设单位委托技术机构编制验收监测报告的，还可把委托合同、责任约定等委托涉及的关键材料存入档案。建设单位成立验收工作组协助开展验收工作的，还可把验收工作组单位及成员名单、技术专家专长介绍等材料存入档案。

5)加油站项目验收工作程序如下图所示。
[image: image5.png]| B S AR

v
BRI AR
v v v v

YAk, | | GOkl . | | ROCEERE E . || HITRI L.

v
PR .

FEAE I B

HFEURMMEHE ——————>

TE AR 5

v

NITHAR

l

37 4 A UL R TER R Tl BT S AR

.

BB RL, B E .





图6-1  项目验收工作程序图




七、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	    内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名  称
	防 治 措 施
	预期治理

效    果

	营运期
	大气污染物
	卸油

储油

加油
	非甲烷总烃
	埋地式储油罐；采取密闭卸油方式，加油机采取油气回收系统
	《大气污染物综合排放标准》要求周界外非甲烷总烃浓度小于2.0mg/m3；《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）中排放口非甲烷总烃浓度小于25g/m3的排放控制要求

	
	
	汽车尾气
	NOX、CO、HC
	采取管理措施，尽量缩短怠慢速时间，植物吸附
	对周围影响较小

	
	水污染物
	生活污水和公共卫生间污水
	CODCr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油
	化粪池
	用于周边农田农田施肥，不排入周边沟渠

	
	
	自主洗车废水、场地冲洗废水和油罐清洗废水
	SS、石油类
	隔油沉淀池
	经隔油沉淀池预处理后回用于站内绿化，不外排

	
	固体废物
	生活垃圾、含油抹布、手套
	一般固废
	暂存收集后定期由环卫部门运至益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂处理。
	执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及其2017年修改单中的相关标准）

	
	
	油泥、油罐中油渣、含油锯末
	危险固废
	设置危险暂存间，危险废物定期交由有资质单位进行回收处理
	满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修订单中的相关标准要求

	
	噪声
	加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫；压缩机选用低噪声设备，并设置减振垫，加强场区绿化。

	生态保护措施及预期效果：

在站区四周空闲地带进行绿化，在项目区空地及道路两旁种植树木、草皮，以改善和美化环境。生活垃圾不能随意丢弃，应统一收集，集中处理。


八、项目建设可行性分析

	（一）产业政策分析

本项目主要从事成品柴油和汽油销售。对照《产业结构调整指导目录(2011年本》（2013年修正）及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》，项目不属于限制和淘汰类。因此，本项目建设符合国家产业政策。
（二）选址合理性分析

①相关部门意见：本项目位于桃江县灰山港镇源嘉桥三口坝村树家厅组，符合桃江县灰山港镇总体布局规划，湖南省商务厅对本项目成品油零售经营进行了批准，桃江县商务和粮食局出具了安全验收笔录，桃江县公安消防大队出具了消防验收意见书。
②基础设施：项目所在地所在区域基础设施建设日臻完善，给排水、供电等服务体系健全。
③地理位置：项目所在地东面为X028，交通比较便利。项目储罐等主要装置与周边环境距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）等标准的要求。
④“三线一单”：本项目不在桃江县生态红线划定范围内，项目的建设是符合生态保护红线要求的；项目的建设不会突破当地环境质量底线；符合资源利用上线的要求；不属于区域禁止建设项目。项目的建设符合“三线一单”要求。

综上所述，本项目选址比较合理。

（三）平面布局合理性分析
本项目的主体工程为加油区（包括加油站罩棚、1个加油岛，4台加油机，6个加油枪）、油罐区（包括3个卧式双层地埋卧式储油罐）、站房（主要作为营业厅、办公室、休息室），辅助工程为消防砂池、地磅、厕所。站区西面靠X028线设置出入口。加油站严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年局部修订）》（GB50156-2012）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中要求进行设计和施工，平面布局符合相关规范要求，平面布局合理可行。
（四）总量控制

1、总量控制因子

根据2014年环保部《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》确定实施污染物排放总量控制的要求，为了全面完成环保的各项指标，按国家“十三五”期间总量控制指标和本项目实际情况，对本项目产生的大气污染物、水污染物、固废提出总量控制建议指标，供环境主管部门参考。

根据《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2016]74号）精神，“十三五”期间纳入排放总量控制的污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。为加强对有机废气的防控，将VOCS纳入总量管理。
根据建设项目排污特征和国家环境保护“十三五”计划的要求，本工程产生的主要大气污染物为非甲烷总烃，属于VOCS的一种，因此项目实施总量控制的污染因子为VOCS。

2、污染物排放总量核算

本环评按表中相关污染物的排放量及国家相应的排放标准，结合本项目的污染物排放情况，测算的建议污染物总量控制指标见下表8-1。以下指标须经当地环保主管部门确认。

表8-1  主要污染物排放总量统计
      内容

类型

/烟气量（m3/a）

污染物名称

排放浓度

排放量

（t/a）

建议总量控制指标（t/a）

大气污染物

/

非甲烷总烃（属于VOCS的一种）
/

0.0422
0.0422
本项目主要污染物总量指标建议为：非甲烷总烃（属于VOCS的一种）0.0422t/a，总量指标纳入益阳市生态环境局桃江分局的总量管理。



九、结论与建议

	（一）结论

1、项目概况

桃江县源嘉桥镇益灰加油站建设项目原有工程建设前未进行环境影响评价，无相关环保手续。项目总投资180万元，规划总用地面积640m2，总建筑面积950m2，其中加油区建设面积600m2，油罐区建筑面积100m2，营业室站房建筑面积190m2，消防间建筑面积8m2。设加油岛1个，卧式双层地埋卧式储油罐3个，加油机4台，加油枪6支。建设供排水、供电、消防等配套设施、防治（废水、废气、噪声、固废）污染的环保设施，形成年销售柴、汽油共500吨（92#汽油200吨、95#汽油100吨、0#柴油200吨）的三级加油站。 

本项目年销售成品油540吨。卧式双层地埋卧式储油罐3个，其中单个容积30m3的92#汽油罐1个，单个容积30m3的95#汽油罐1个，单个容积40m3的0#柴油罐1个，总罐容为100m3，柴油容积折半计入油罐总容积，项目油罐当量容积合计为80m3。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中第3.0.9条加油站的等级划分，本项目为三级加油站。
2、区域环境质量

2017年~2018年桃江县环境空气质量优良率均达到了80%以上，且呈现逐年变好的趋势。项目所在下风向厂界外2米处监测数据满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，其中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准，即2mg/m3；加油站对面无名小溪所监测因子监测结果均满足国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；项目附近居民取水井所监测因子监测结果均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准；厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。
3、环境影响分析结论

(1)废气：项目加油区及油罐区排放废气中非甲烷总烃最大地面浓度为8.24μg/m3，占标率为0.41%，出现最远距离为下风向26m。因此，本项目无需设置大气环境防护区域。根据估算模型预测项目无组织排放的非甲烷总烃预测值不存在超标现象，故不需设置大气环境防护距离。加油站运营单位应在加油站卸油、储油和加油过程中产生的油气经回收系统收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送至储油库集中回收处理，还应建立完善的油气回收管理制度，定期检查、维护油气回收装置。加油车辆进出加油站会排放汽车尾气，主要污染物为CO、NOX和THC、SO2。柴油发电机产生的废气主要是CH、CO、NOx等，通过发电机自带的烟气净化处理装置处理后经排烟管引至屋顶排放。本项目的柴油发电机仅在停电时使用，使用频率较小。由于本项目规模较小，废气产生量小，在空旷条件下很容易扩散，对周围环境影响较小。

(2)废水：生活污水和公共卫生间污水经化粪池预处理后进入厂区周边农田耕地施肥。自主洗车废水、场地冲洗废水和油罐清洗废水经隔油沉淀池预处理后回用于站内绿化，不外排。经处理后的厂区废水对区域地表水环境影响较小。
(3)地下水

项目在使用双层储罐、液位仪、地下水监测井的基础上，定期对液位仪、地下水监测进行观测，万一加油站发生溢出渗漏事故，油品将由于双层储罐的保护作用，且液位仪和监测井也有现象表明，在第一时间采取相应应急措施的基础上对区域地下水水源地不会造成明显影响。本项目地下水污染防治措施已完善，在严格落实以上污染防治措施的情况下，本项目对区域地下水环境的影响不明显。
(4)噪声：通过相应措施，项目产生的噪音经过隔声、距离衰减，叠加本底值后厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类区标准。

(5)固体废弃物：生活垃圾和含油抹布与手套暂存收集后定期由环卫部门运至益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂处理。按照标准设置危废暂存间。加油站油罐清洗均由专业公司清理，清理时产生的油罐废油渣以及含油锯末、隔油池油泥委托有资质的单位定期清运处理、处置。本项目产生的固体废物对项目周边环境影响较小。
4、环境风险影响评价分析结论

根据风险分析结果可知，在发生油品泄漏或燃烧爆炸的情况下对周边的居民不会造成损害，但对本站的人员、装置和建筑物会造成伤害，对周边大气环境和水环境都有一定的影响。因此，本项目在工程设计上切实落实和严格执行《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2012）和《建筑设计防火规范》（2006）中风险防范措施，加强工作人员思想意识和应急处理能力的培养，使工程环境风险降低到最低程度。在此基础上，本工程从环境风险上讲是可接受的。
5、项目可行性

(1)产业政策符合性：本项目主要从事成品柴油和汽油销售。对照《产业结构调整指导目录(2011年本》（2013年修正）及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》，项目不属于限制和淘汰类。因此，本项目建设符合国家产业政策。

(2)选址合理性：本项目位于桃江县灰山港镇源嘉桥三口坝村树家厅组，符合桃江县灰山港镇总体布局规划，湖南省商务厅对本项目成品油零售经营进行了批准，桃江县商务和粮食局出具了安全验收笔录，桃江县公安消防大队出具了消防验收意见书。项目所在地所在区域基础设施建设日臻完善，给排水、供电等服务体系健全。项目所在地东面为X028，交通比较便利。项目储罐等主要装置与周边环境距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）等标准的要求。本项目不在桃江县生态红线划定范围内，项目的建设是符合生态保护红线要求的；项目的建设不会突破当地环境质量底线；符合资源利用上线的要求；不属于区域禁止建设项目。项目的建设符合“三线一单”要求。综上所述，本项目选址比较合理。

(3)平面布局合理性：加油站严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年局部修订）》（GB50156-2012）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中要求进行设计和施工，平面布局符合相关规范要求，平面布局合理可行。
(4)总量控制：项目主要污染物总量指标建议为：非甲烷总烃（属于VOCS的一种）0.0422t/a，纳入益阳市生态环境局桃江分居总量管理指标进行管理。
6、综合结论

综上所述，本建设项目符合国家相关产业政策，符合当地规划，项目在建设中和建成运行以后将产生一定程度的废水、废气、噪声及固体废物的污染，在严格采取拟定的各项环境保护措施和本评价提出补充措施后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，并将产生较好的社会、经济和环境效益。因此，从环境保护的角度分析，本项目建设可行。

（二）建议

(1)本项目应尽快完成安全评价和环境突发事件应急预案，按照安全预测评价和环境突发事件应急预案的提议完善设施，加油站安全评估及措施和油罐的安放高度以安评结论为主。

(2)对油料的运输贮存、输送设备应加强管理与维护，杜绝出现各有关设备跑、冒、漏现象和人为导致的安全事故。对可能产生泄漏的贮油设备，应加建防泄漏设施和油品收集设施，在万一发生泄漏的情况下，不致油品向外排放造成环境污染事故。事故发生后必须及时通知安全、消防、环保部门，共同防止安全和污染事故事态的扩大。

(3)加油区和油料贮存区禁止明火、禁止使用易产生火花的设备与工具，所有照明、通风、空调等设施及其它用电设施均采用防爆型装置。

(4)定期对操作人员进行安全生产与知识培训，并制定严格的操作规程，切实加强油料贮存、输送生产过程中的安全控制，保证营运安全、防止意外事故发生。

(5)对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置。

(6)建设项目按要求落实消防措施，保证消防道路基消防水源的贮备，并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规定，配置相应类型的设备，并在投入运行前按相关要求进行安全验收。



损耗 18.0





生活污水73





生活用水91





厂区周边山林菜地施肥





化粪池





131.4





损耗 14.6





公厕废水58.4





公厕用水73





新鲜水


360





损耗 37





洗车废水146





自主洗车183





损耗 0.2





回用于站内绿化





隔油沉淀池





156.4





冲洗废水9.6








冲洗用水12








损耗 11.0





清洗废水0.8








清洗用水1








油品





油罐车运输





卸油





储油罐





加油机





汽车油箱





非甲烷总烃、噪声








固废





非甲烷总烃、噪声





非甲烷总烃、噪声








大、小呼吸





清理油罐





损失





图4-1  加油站工艺流程及产污环节图








