
桃江县常益长高铁建设临时用地

（鹅公桥村、人和桥村弃土场）项目

环境影响报告表

（报批稿）

环评单位：湖南沐程生态环境工程有限公司

建设单位：中铁五局集团有限公司
编制时间：二〇二〇年七月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。    

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审核该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

1

一、建设项目基本情况

8

二、建设项目所在地自然环境简况

11

三、环境质量状况

15

四、评价适用标准

16

五、建设项目工程分析

23

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

24

七、环境影响分析

46

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

47

九、结论与建议 



一、建设项目基本情况
	项目名称
	桃江县常益长高铁建设临时用地（鹅公桥村、人和桥村弃土场）项目

	建设单位
	中铁五局集团有限公司

	法人代表
	徐中义
	联 系 人
	张健

	通讯地址
	湖南省益阳市桃花江镇鹅公桥村、人和桥村

	联系电话
	18792519192
	传真
	/
	邮政编码
	413000

	建设地点
	湖南省益阳市桃花江镇鹅公桥村、人和桥村

	立项审批部门
	/
	备案编号
	/

	建设性质
	新建
	行业类别

及代号
	N7723 固体废物治理

	占地面积

(平方米)
	21435
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资(万元)
	500
	其中：环保投资(万元)
	38
	环保投资占总投资比例
	7.6%

	评价经费(万元)
	/
	预期投产日期
	2020年9月

	1.工程内容及规模

1. 1项目由来

常益长高铁建设是国家和省市重点工程，是国家高速铁路网八横八纵组成的一部分，是省委、省政府向建党100周年献礼项目。

高铁在建设过程中，由于建设条件的限制和高铁等级的要求，需要对山丘开挖形成路垫，沟壑填筑形成路堤。施工便道以及隧道进出口开挖等都会产生弃渣，当这种挖方大于填方或因土质原因挖方不能用作填方时，这些挖方弃渣（即废弃土、石料）必须弃掉。因此，需选定临时用地作为弃土场。为保证项目的顺利推进，中铁五局集团有限公司选址湖南省益阳市桃花江镇鹅公桥村、人和桥村用地，可作为桃江县常益长高铁建设临时用地弃土场。中铁五局集团有限公司桃江县常益长高铁建设临时用地（鹅公桥村、人和桥村弃土场）项目，为桃江县常益长高铁建设配套用弃土场，主要服务于桃江县常益长高铁后期施工过程中弃土，该路段施工产生的弃土量约为4万m3。该临时用地占地面积21435平方米，占地性质为农用地，服务时限24个月，其中人和桥村弃土场占地面积为2460平方米，鹅公桥村弃土场占地面积为18975平方米（附件2）。本项目仅服务于桃江县常益长高铁工程。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定要求，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》及2018修改单中第三十四、环境治理业，101 一般工业固体废物处置及综合利用，其它类，应编制环境影响报告表。中铁五局集团有限公司环保委托湖南沐程生态环境工程有限公司承担该项目环境影响评价工作。我单位接受委托后，在当地有关部门的协作下对该项目进行现场踏勘和资料收集，在此基础上，按有关技术规范编制完成该项目的环境影响报告表，待审批后作为开展项目建设环保设计及主管部门环境管理工作的依据。

1.2项目概况

项目名称：桃江县常益长高铁建设临时用地（鹅公桥村、人和桥村弃土场）项目
建设单位：中铁五局集团有限公司
建设地点：湖南省益阳市桃花江镇鹅公桥村、人和桥村
（鹅公桥村弃土场中心地理坐标为：N 28°33'44" E 112°13'21"）

（人和桥村弃土场中心地理坐标为：N 28°35'33" E 112°11'6"）

建设性质：新建

运输方案：汽车运输

服务范围：桃江县常益长高铁工程

服务时限：24个月

3. 项目建设地点和拐点坐标
本项目位于湖南省益阳市桃花江镇鹅公桥村、人和桥村，根据建设单位提供的资料，项目坐标点位见表1-1所示：

表1-1 本项目坐标拐点一览表

界址点号

纵坐标

横坐标

边长（m）

（X）

（Y）

人和桥村弃土场
1#

3164746.9290 
615907.8310 
10.01 
2#

3164754.7000 
615914.1450 
18.00 
3#

3164765.3620 
615928.6521 
12.53 
4#

3164755.2890 
615936.1090 
20.29 
5#

3164738.0570 
615946.8180 
5.21 
6#

3164735.1650 
615942.4900 
18.60 
7#

3164716.5740 
615943.0210 
20.15 
8#

3164703.2250 
615927.9220 
7.27 
9#

3164701.4880 
615920.8640 
7.87 
10#

3164702.4350 
615913.0510 
1.59 
11#

3164702.9500 
615911.5470 
3.04 
12#

3164702.4783 
615908.5390 
43.43 
13#

3164732.1917 
615887.3030 
13.63 
14#

3164740.9680 
615891.9610 
6.54 
15#

3164736.3770 
615902.2710 
11.55 
16#

3164741.5860 
615903.8280 
1.56 
17#

3164741.7360 
615907.8310 
6.56 
鹅公桥村弃土场

1#

3161338.7442 

619629.0389 

13.39 

2#

6161346.2998 

619640.0912 

4.45 

3#

3161350.0740 

619637.7370 

13.70 

4#

3161351.5310 

619651.3630 

3.44 

5#

3161354.2020 

619653.5370 

48.76 

6#

3161342.3015 

619700.8202 

7.21 

7#

3161337.2211 

619695.7046 

9.06 

8#

3161328.2074 

619694.8374 

6.31 

9#

3161322.8750 

619698.2100 

6.20 

10#

3161324.2605 

619704.2510 

13.29 

11#

3161330.0051 

619716.2319 

16.22 

12#

3161331.4749 

619732.3836 

11.45 

13#

3161324.6775 

619741.5918 

23.24 

14#

3161302.2400 

619747.6480 

13.47 

15#

3161288.8093 

619748.6828 

6.72 

16#

3161282.7900 

619745.6850 

10.33 

17#

3161272.6750 

619747.7630 

10.14 

18#

3161262.9540 

619744.8840 

16.72 

19#

3161248.6160 

619736.2790 

4.92 

20#

3161245.0041 

619732.9432 

26.88 

21#

3161221.4076 

619745.8218 

14.56 

22#

3161209.8320 

619754.6480 

13.99 

23#

3161209.3488 

619768.6259 

7.92 

24#

3161201.7480 

619766.3990 

6.74 

25#

3161195.3337 

619768.4592 

5.01 

26#

3161190.8190 

619770.6200 

3.40 

27#

3161187.5016 

619769.8884 

7.34 

28#

3161180.8590 

619766.7710 

18.01 

29#

3161165.7407 

619756.9881 

20.99 

30#

3161160.5296 

619736.6522 

3.97 

31#

3161160.5217 

619732.6822 

13.06 

32#

3161167.8872 

619721.9034 

14.71 

33#

3161174.6800 

619708.8562 

22.02 

34#

3161179.1828 

619587.3030 

10.92 

35#

3161188.8327 

619682.1945 

12.81 

36#

3161201.3283 

619679.3534 

24.55 

37#

3161221.7576 

619665.7331 

14.09 

38#

3161230.8279 

619654.9535 

30.69 

39#

3161244.9795 

619627.7247 

19.06 

40#

3161252.3314 

619610.1402 

7.26 

41#

3161256.8660 

619604.4668 

5.39 

42#

3161261.9767 

619602.7631 

5.80 

43#

3161267.6614 

619603.8949 

10.78 

44#

3161277.8965 

619607.2933 

17.95 

45#

3161295.5187 

619610.6885 

9.29 

46#

3161304.7934 

619610.0872 

17.34 

47#

3161319.0674 

619619.9379 

21.68 

4. 项目建设规模及内容
本项目总用地面积21435平方米，总库容为4万立方米，每天可容纳渣土为55立方米左右，服务年限为2年。项目主要建设内容见表 1-2。
表1-2 项目工程组成一览表
类别

工程名称

总建筑面积

备注

主体

工程

计量平台、洗车

平台

人和桥村弃土场5m2，鹅公桥村弃土场15m2
设置在场区进场处，对出入场车辆进行检查和计量，出入口设置一个自动冲洗平台对车辆进行清洗。

消纳场库区设施

总库容为4万立方

包括整个库区雨水导排系统，初期雨水收集池两处，拦渣坝2座（人和桥村弃土场与鹅公桥村弃土场各一座），场区设截水沟

辅助

工程

停车场

780m2
所有挖掘推土碾压等机械化设备停放场地，项目车辆均在场外加油进入，本项目不设油库，大型机械维修均委外进行

拦渣坝

2 座

为了确保整个垃圾消纳场的安全，规划在设置拦渣坝。采用M10浆砌石砌筑侧墙，每隔2m设置φ75mmPVC管；墙后排水管处设置反滤包，用砂石回填,导渗管布置在距离基础1/3侧墙高度位置；浆砌石每隔10m设置一处20mm宽沉降缝，沉降缝均采用沥青木板止水填缝。

储运

工程

运输道路

场区道路规划设计为 5 米宽,结合现状道路进行拓宽取直,并对坡度大的地方要进行一定的降坡处理,同时在一定的地方实行加宽以便会车,原则上每隔200米可设置一个会车点。

公用

工程

给水

车辆冲洗用水及施工作业时洒水抑尘用水使用沉淀池清水

排水

雨水导排系统，矩形断面，排水沟底部进行原土夯实，0.10m厚碎石垫层，0.10m厚现浇砼C20护底，0.24m厚浆砌水泥实心砖边墙，2公分厚水泥砂浆抹面。

环保

工程

水土流失防治

修建排水沟、截水沟。

废水治理

人和桥村弃土场修建沉淀池1m3，鹅公桥村弃土场修建沉淀池1m3
人和桥村弃土场入场口修建沉淀池大小10m3处理车辆冲洗废水，鹅公桥村弃土场修建沉淀池大小10m3处理车辆冲洗废水
废气治理

洒水抑尘、裸露面遮挡、场区外围绿化带。

噪声治理

选用低噪声设备、设置声屏障、加强管理、车辆维护保养，合理安排施工时间
固废

沉淀渣由本弃土场消纳

生态恢复

复垦后取土区域恢复为林地，场地不再使用的沉淀池等设施等全部拆除，并采用种植樟树方式进行景观和植被恢复。

 注：项目区域不设置办公生活区，项目不设置油料储存、车辆维修设施。

5. 项目主要设备

本项目主要设备如表1-3所示：

表1-3  本项目主要设备一览表

序号
主要设备名称
数量
单位

1
推土机

3

台

2
压实机

3

台
3
装载机

2

台
4
自卸卡车

20

辆

补充说明：渣土回填采用分层填筑、均衡上升的施工方法，每次堆填高度为 60～70cm，推土机推平，采用压实机进行压密，碾压次数至少不低于 8 次，满足设计要求的压实度。

6. 土地利用情况
本项目弃土场总占地面积21435m2，占地区域内无基本农田等，具体占地情况如表1-4所示：

表1-4  本项目土地利用情况一览表

工程区域

占地类型

占地性质

占地面积（公顷）

是否为基本农田

人和桥村弃土场
林地

临时占地

0.2165
否

农村宅基地
临时占地

0.0295 
否

鹅公桥村弃土场
林地
临时占地

1.8975
否

7. 渣土进场要求

本项目仅服务于桃江县常益长高铁建设施工期，主要服务于桃江县常益长高铁建设过程中产生的弃土、少量建筑垃圾，禁止接纳桃江县常益长高铁建设项目以外的弃土、建筑垃圾等其他固体废物入场。

8. 地质条件、 抗震

（1）拟建工程重要性等级为二级，拟建场地复杂程度等级为二级，地基复杂程度等级为二级。

（2）拟建场地钻孔控制范围内未发现不良地质作用，未发现断裂构造及新构造运动迹象，场地是稳定的，适宜作为拟建建筑物的场地。

（3）据《中国震动参数区划图》，场地位于抗震设防烈度Ⅵ度区；设计地震动峰值加速度为0. 05g，地震动反应谱特征周期值为0.35s。设计地震分区为第一组。场地抗震类别处在抗震一般地段，建筑场地类别为Ⅱ类。

（4）跟据区域资料和地质勘察，未发现不稳定边坡，滑坡、崩塌、液化、震陷等，根据地质调查，未发现场地内有采矿活动和采空区以及活动性断裂通过，也未发现埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。该场地内未发现影响场地稳定的不良地质作用。综合上述条件分析该地段诱发地面沉降等地质灾害可能性较小。因此判定该场地属于相对稳定区域，适宜作为弃土场的场地。

9、规划设计

（1）道路工程在对现场情况进行实地踏勘后,规划利用原有道路进行扩宽取直等处理,在入口处规划计量和洗车,对与进入的车辆由管理人员进行称重计量后允许车辆进入装卸垃圾，对于出来的车辆进行清洗，严禁带泥车辆入城。

场区道路规划设计为5米宽，结合现状道路进行拓宽取直,并对坡度大的地方要进行一定的降坡处理,同时在一定的地方实行加宽以便会车,原则上每隔200米可设置一个会车点。道路进行水泥硬化，车辆装卸后可在回车场或者管理处停车场处进行掉头，场区应设道路行车指示、安全标志及环境卫生设施设置标志。标识设置方法参照《道路交通标志和标线》(GB 5768-1999)、《安全标志》(GB2984)。

（2）安全设施规划

为了确保整个垃圾消纳场的安全，规划,设置拦渣坝，形成垃圾消纳库容。拦渣坝采用心墙土石坝方案，混合料回填，并在表面采用草皮护坡，拦渣坝能有效地巩固弃渣区弃渣料的稳定性，同时可防止雨水对坡脚的冲刷及低洼地段积水对填方坡脚的浸泡破坏。坝肩施工时主要是清除残积土见完整岩石，以槽探形式开挖，顺坡向挖，不存在人工规模切坡，引发滑坡的可能性小，危险性小。

（3）排水规划

规划在库容体上部部分利用进场装卸道路在山体一边结合布置3米高0.6米宽的截洪沟，形成围绕库容区的上部截洪体系，将山体部分汇水面积的排水消耗，同时在库容区底部规划一条主要的排水盲沟和多条排水支盲沟，将消纳后汇集的水排入弃土场下面的初期雨水收集池。

（5）消纳场库区库容、使用年限及建设规模

①日消纳规模

每天可容纳的渣土为55m3左右。

②消纳场库区库容

根据消纳场库区占地、山体堆填高度及坡度，计算消纳场库区库容为4万m3。

③使用年限

消纳场库区的使用年限为不低于2年。

8. 公用工程

（1）给水

本项目用水主要为降尘用水和车辆冲洗用水，由项目区设置的沉淀池供给。

①降尘用水

弃土场区洒水（作业区、表土堆场）用水量为183.79m3/d。

②车辆冲洗用水

本项目进出运输车辆需进行冲洗，通过建设单位提供的资料，车辆冲洗水量为20m3/d。

（2）排水

本项目车辆冲洗废水和含泥废水经收集后经沉淀池沉淀处理后用于洒水抑尘，不外排。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，施工前，弃土场所在地为农用地，无原有污染情况。




二、建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1地理交通位置

桃江县位于湘中偏北，资江中下游。地理坐标为东经111°36′至112°19′,北纬28°13″至28°41′。四周临五个县，一个市。全县土地面积2063平方公里，耕地61万亩，山地235万亩，森林覆盖率54%，全县辖辖12乡12镇，773个自然村。

本项目位于湖南省益阳市桃花江镇鹅公桥村、人和桥村，鹅公桥村弃土场中心地理坐标为N 28°33'44" E 112°13'21"，人和桥村弃土场中心地理坐标为N 28°35'33" E 112°11'6"。具体位置详见附图1。
2地质地貌

桃江县地处雪峰山余脉向洞庭湖平原过渡的丘陵地带，属低山丘岗地貌，最高点雪峰坳海拔335.4m，最低海拔37m。

境内土壤主要以土母岩、板页岩为主，上层厚度一般在40-50cm，大部分土壤肥沃，矿物质丰富，养分含量高，适宜楠竹生长。

3气候

桃江县处于中亚热带向北亚热带过度地区，属中亚热带大陆性季风湿润气候区。气候温暖，四季分明，热量充足，雨季明显，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长。具体参数如下：

年平均气温16.6℃，极端最高温度40℃，极端最低温度－15.5℃。历年平均气压1010.8毫巴。年平均降雨量1569mm，雨季集中在4~6月份。全年主导风向为偏北风(NNW)，占累计年风向的12%。年均风速为1.8m/s，历年最大风速15.7m/s以上，多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间。

4水文

桃江县境群山集水，众壑汇流，河港溪沟，干支连接，水系甚为发达。水系以资江为干流，自西向东贯穿县境，将县境分为南、北两部分，流程102公里，江面宽250米~400米，流经15个乡镇，110个行政村，其支流流程在5公里以上的溪河有77条。县城区域河水位一般标高38.19m，河道平均坡降0.38‰，河道平均宽度280 m，最大流量为15300m3 /s，最小流量：90.5m3 /s；多年平均流量：688m3 /s；最高洪水水位44.44m（1996年），最低枯水水位34.29m。桃花江位于资江下游南岸，在县城汇入资江，为县境最大的一条溪流，全长57.2 km，流域面积407km2，平均坡降2.43‰，多年平均年径流量3.69亿立方米，多年平均流量 11.69m3/s。支流有谢家河、石牛江、金柳桥等16 条。项目区附近主要河流为资江，另有桃花江等溪河。

5动植物及植被

桃江县属中亚热带常绿阔叶林北部亚地带植被和栽培植被区。植物区系以华东、华中区系过渡地带为主。境内基本处于湘西山地丘陵植被地区及雪峰山山前丘陵植被片，构造较为复杂。境内森林植物种类多，木本乔灌木（含引种栽培）有89科467种，其中裸子植物8科35种，被子植物81科432种（双子叶植物78科405 种、单子叶植物3科27种），比较优势的科有：双子叶植物的樟科25种，蔷薇科 36 种，蝶形花科17种，壳斗科36种，大戟科15种，山茶科12种，芸香科17种，茜草科10种，马鞭草科11种。单子叶植物的禾本科11种。裸子植物有松科、杉科、柏科等。分布比较普遍的有金缕梅科、桑科、山矾科、冬青科、玄参科等。属国家重点保护的树种有水杉、杜仲、胡桃、福建柏、鹅掌楸、金钱松、厚朴、凹叶厚朴、银杏（除后三种外，均为引种栽培），属省重点保护的树种有檫木、香榧、南方红豆杉、湖南石槠4种。至2000年，县境百年生以上古树有近200棵。县境还蕴藏着400多种中草药资源，多分布在西南部中低山区，但未受到应有保护，破坏严重。

项目区及附近地带性植被为常绿阔叶林，受人类活动的影响，目前区内植被类型较为单一，以针叶林为主。植被类型有杉木林、马尾松林和农作物。区内野生植物主要为杉木、马尾松、油茶、楠竹、吊竹、花竹、白茅、野古草、香茅草、狗尾草等，另外还有多种蕨类和藤本植物，物种相对较为丰富。区内农作物主要有水稻、包菜、白菜、萝卜等粮食和蔬菜类作物。区域内野生动物较少，主要有蛇类、野兔、田鼠、蜥蝎、青蛙、壁虎、山雀、八哥、黄鼠狼等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、兔等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲭鱼、鲢鱼等，现场调查未发现珍稀濒危动、植物。




三、环境质量状况

	建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气环境、地面水、地下水、声环境、生态环境等)：

1、环境空气质量状况

为进一步了解本项目所在区域环境空气质量现状，本报告收集了桃江县空气自动站常规监测数据，监测时间2018年1月1日~2018年12月31日。
表3-1 2018年桃江县环境空气质量状况统计表 单位ug /m3
时间

SO2
NO2
CO (mg /m3 )

O3-8h

PM10
PM2.5
优良 天数 （天）

考核 天数 （天）

优良 率（%）

2018年

8

16

1.4

139

72

42

324

365

88.8

二级标准

60

40

4

160

70

35

/

365

/

由上表可知，2018 年益阳市桃江县环境空气质量各指标中SO2、NO2、CO、O3能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值；PM10年均浓度、PM2.5年均浓度则不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，因此，本次评价认为项目所在区域为环境质量不达标区，建议区域编制达标规划。

2、水环境质量状况

为了了解项目所在区域水环境质量现状，本项目收集了2018年桃谷山、新桥河常规监测数据。其监测结果及分析如下。

具体监测点详见表3-2，监测结果见表3-3。

表3-2 水环境监测布点情况

编号

监测断面名称

与本项目相对位置

监测因子

监测时间

W1

资江桃谷山常规监测断面

西南面约8km
pH值、BOD5、COD、氨氮、溶解氧
2018年9月
W2

资江新桥河常规监测断面

东侧约8kn

2018年7月

表3-3 水环境现状监测与评价结果  单位：（mg/L，pH值：无量纲，粪大肠菌群：个/L）

监测断面

监测因子

监测数值

超标率

最大超标倍数

水质标准

W1

pH值
7.52-7.56
0

/

6~9
溶解氧
6.4-6.5
0

/

≥6
五日生化需氧量
2.1-2.2
0

/

≤3

氨氮
0.066-0.076

0

/

≤0.5

COD
14.3-15
0

/

≤15

W2

pH

7.49-7.55

0

/

6~9

溶解氧

7.3-7.5

0

/

≥5
五日生化需氧量
3.45-3.65

0

/

≤4
氨氮
0.254-0.273

0

/

≤1.0
COD
17.5-18.9

0

/

≤20
监测结果表明：桃谷山常规监测断面监测因子均符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的II类标准要求。

新桥河常规监测断面符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的III类标准要求。
3声环境质量现状

为了解项目所在地的声环境质量，于2020年8月31日-9月1日对项目场界进行了环境噪声监测，监测点布置按厂区东南西北的四周共布置4个监测点。现场监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的监测方法与要求进行，测量仪器为HS5628A型积分声级计。项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。监测数据及统计结果见表3-4。

表3-4 人和桥村弃土场所在地噪声监测及评价结果 单位dB(A)

监测点位

监测时间

监测数据

评价标准

达标情况

昼

夜

昼

夜

场界东面

2020.8.31
54
42
60

50

达标

2020.9.1
55
43
场界南面

2020.8.31
54
44
60

50

达标

2020.9.1
52
42
场界西面

2020.8.31
53
46
60

50

达标

2020.9.1
54
42
场界北面

2020.8.31
55
46
60

50

达标

2020.9.1
55
45
表3-5 鹅公桥村弃土场所在地噪声监测及评价结果 单位dB(A)

监测点位

监测时间

监测数据

评价标准

达标情况

昼

夜

昼

夜

场界东面

2020.8.31
52
41
60

50

达标

2020.9.1
53
44
场界南面

2020.8.31
52
42
60

50

达标

2020.9.1
53
44
场界西面

2020.8.31
52
45
60

50

达标

2020.9.1
54
43
场界北面

2020.8.31
54
44
60

50

达标

2020.9.1
55
43
由上述监测结果可见，人和桥村弃土场与鹅公桥村弃土场各场界监测点昼间、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

4、生态环境现状评价

（1）土地利用现状调查

据现场踏勘调查及相关资料，项目弃土场占地类型为农用地和建设用地，植物类型主要为乔木林。

（2）动植物现状调查

根据现场调查，项目所在区域植被较发育，主要生态植被有马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草、黄茅草、马桑、白栋、蕨科等灌草丛，林地主要树种有樟树、竹林、杉木、少数马尾松等。项目区调查范围内未发现有国家级和湖南省级野生重点保护植物分布，也无古树名木分布。

项目区内野生动物较少，偶尔可见燕子、山雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类。已无大型野生哺乳动物、受国家和湖南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。

（3）水土流失现状调查

项目所在区域的主要生态类型为林地及灌木草地和农田，生态系统多样性一般。从项目现场实地勘察可知，项目周边土地植被覆盖条件好，未造成水体流失。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

表3-8  项目环境保护目标一览表

项目类型

环境要素

保护目标

坐标

保护内容

相对场址方位

相对场界距离

/m

环境功能区

X

Y

人和桥村弃土场

大气环境

人和桥村
-20
0
居民散户，约20户

W
约20-200m

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

30
0
居民散户，约40户
E
约20-400m

0
-80
居民散户，约20户

S
约50-200m

声环境

-20

0
居民散户，约20户

W

约20-200m

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值

30

0

居民散户，约20人
E

约20-200m

0

-80

居民散户，约20户

S

约50-200m

水环境

资江

/
大河

W
400m

GB3838-2002

中III类

鹅公桥村弃土场
大气环境

鹅公桥村
-50
0
居民散户，约40户

W

约50-600m
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

-30
40
居民散户，约5户

NW
约50-200m
-300
0
居民散户，约20户

S

约300-600m
声环境

-50
0
居民散户，约15户

W

约50-200m
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值

-30
40
居民散户，约5户

NW

约50-200m
水环境

资江

/
大河

N

2000m
GB3838-2002

中III类

表3-9  运输路线主要环境保护目标

类别

目标名称

规模

方位

距离

保护目标或保护要求

地表水环境
资江

/

北面

/
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类
声环境、大气环境

运输路线沿线居民

/

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级

生态环境

管网沿线农田

/
农作物




四、评价适用标准

	环  境  质  量  标  准
	1、环境空气

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

2、地表水环境

桃江县一水厂取水口上游1000米至二水厂取水口下游100米的资江河道水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，其他水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水域标准。

3、声环境

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。

	污　染　物　排　放　标　准
	1、废气

执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。

2、废水

废水经沉淀后循环使用，不外排。

3、噪声

施工期：项目施工过程噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）。营运期：执行《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的标准限值；生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。

	总量控制标准
	建议污染物总量控制指标：

本项目无需申请总量控制指标。




五、建设项目工程分析 

	工艺流程简述：

一、施工期

施工期主要是弃土场平整、修建排渗盲沟、截排水沟、沉淀池、挡渣坝。营运期主要是运输弃土产生的扬尘、噪声。其工艺流程及产污节点如下：

[image: image1.png]il
Hikity.
ZRig

>

> FLPH

e

S
2

-~

F2E T





图5-1  项目施工期工艺流程及产污环节图
二、运营期

运营期工艺流程详见图5-2。

[image: image2.png]t

BT ot > BETER ZEHE
RUES e

HE





图5-2  项目运营期工艺流程及产污环节图
三、生态恢复期

生态恢复期工艺流程及产污环节如图5-3所示：

[image: image3.png]taFE.





图5-3  生态恢复期工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

本项目为渣土场建设项目。渣土经过检查合格计量后运至厂内，在消纳平台卸土后，清洗空车出场。消纳场内把运来的渣土碾压平整，进行分期绿化，堆满后对表面进行绿化，防止水土流失。

（1）压填作业：

渣土回填采用分层填筑、均衡上升的施工方法，用15吨自卸车运料，每次堆填高度为60～70cm，推土机推平，采用振动碾压进行压密，碾压次数至少不低于8次，满足设计要求的压实度。按照有关规定，在施工过程中，应对填土压实质量进行控制，土料含水量较大的应进行翻晾，大块土料要打碎，严格控制土料的含水量接近最优含水量 Wop±2%，分层碾压，每施工完一层，可检验该层的平均压实系数和施工含水量，当压实系符合设计要求0.95左右后才可进行下一层的施工。

（2）进场渣土分单元进行消纳，每天一个作业单元。消纳作业过程包括场地准备、运输、倾倒、摊铺、压实及覆土。运输车消纳作业时需在现场人员的指挥下运送到指定位置，有组织倾倒，倾倒后物料用堆土机摊平，然后用压实机压实作业，消纳作业单元按一定的作业单元逐渐推进，当第一层全部填满压实后再按照作业工序依次消纳第二层、第三层等，当最终消纳至封场高程后，进行统一封场。

防护工程：堆体在水、溶等自然因素的长期作用下，易发生变形和破坏。为保证堆体的稳定性，堆体坡度设计控制在1:3的范围内，顶面坡度5%，利于雨水外排，同时应做好边坡防护措施。堆体顶面（坡度 5%）撒播草籽和种植树木，形成多层次的绿化结构。在堆体边坡（坡度1:3）处采用草皮、小型灌木和种植攀援性藤木植物相结合的措施，防止雨水冲刷、滑坡等。局部可用多种挡土墙、种植藤木植物及土工网垫、液压喷播植草、护坡技术。

（3）雨水工程

为了阻止消纳区接受雨水，因此在库区外设置截洪沟和排水沟，阻止库外侧的雨水进入库区，同时待垃圾堆体高出地面后截留消纳库区的径流雨水。场区雨水经排水明渠收集后重力流排至场外。

（4）拦渣坝工程

拦渣坝采用土石坝方案，混合料回填，并在表面采用草皮护坡，拦渣坝能有效地巩固弃渣区弃渣料的稳定性，同时可防止雨水对坡脚的冲刷及低洼地段积水对填方坡脚的浸泡破坏。坝肩施工时主要是清除残积土见完整岩石，以槽探形式开挖，顺坡向挖，不存在人工规模切坡，引发滑坡的可能性小，危险性小。

（5）生态恢复

根据《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T 134-2019，库区消纳至设计高程后需进行终期覆盖封场，最终覆盖系统设计的主要目标是防止水土流失，促进地表排水并使径流最大化，减少雨水渗入量。

①堆体整形与处理

在消纳场封场前要对堆体进行整形处理，在整形处理过程中采用低渗透性的材料进行临时覆盖。在堆体整形过程中，挖出的渣土应及时回填。垃圾堆体不均匀沉降造成的裂缝、沟坎、空洞等要充填密实。堆体在整形处理后，要求堆体顶面坡度不小于5%；堆体边坡坡度为1：3，堆体每升高5m，设置5m宽台阶。

②封场覆盖系统

对堆体整形处理后进行封场覆盖，封场覆盖系统由堆体表面至顶表面依次为：保护层：粘土层厚度10cm 配合土工布防渗系数10-5cm/s，满足《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T 134-2019，消纳场封场人工材料覆盖结构要求；

植被层：植被层由下到上为覆盖支持土层和营养植被土层。 覆盖支持土层由压实土构成，厚度50cm；营养植被土应利于植被生长，厚度30cm，植被层应压实。表层进行绿化种植。
主要污染工序

一、施工期主要污染工序

1、废气

施工过程中产生的大气污染物主要是施工过程中产生的扬尘、施工机械及运输车辆产生的尾气等。

（1）施工扬尘

项目建设挡土坝、进场道路产生的扬尘，其中以汽车运输作业时产生的扬尘为主， 根据类比分析，施工区域内粉尘浓度 TSP 可达到 1.5~3mg/m3，对修建道路两边的环境参数影响，但施工粉尘对100m以外的区域影响较小。

（2）施工机械及汽车尾气

项目建设施工中施工机械运行产生的尾气、运输车辆运输产生的尾气均由柴油和汽油燃烧后所产生，为影响大气环境的主要污染物之一，其主要污染成份是 HC、CO、NOx，施工机械及汽车尾气所排放的废气呈无组织形式排放。

2、废水

施工过程中产生的废水主要有施工废水。

（1）施工废水

施工废水主要包括平整土地及基础施工阶段的泥浆废水和车辆冲洗废水。施工废水主要污染物有COD、石油类、SS，含量分别为 100～200mg/L、10～40mg/L、50～ 400mg/L，施工废水随意排放会造成地表水环境破坏，必须妥善处置，施工废水经隔油沉淀后回用，不外排。

3、噪声

施工期噪声主要声源为施工机械噪声、车辆运输噪声等， 其噪声强度介于75~96dB 之间。施工机械噪声主要影响施工区域及其周边区域，运输车辆产生的噪声将对运输道路沿线环境造成影响。本项目施工机械设备噪声情况详见表5-1。

表5-1  主要施工机械噪声源强    单位：dB(A)

序号

机械类型

声源特点

噪声源强值

5m

10m

20m

40m

50m

100m

1
水泵

固定稳定源

84

78

72

66

64

58

2
车载起重机

不稳定源

95

90

84

78

76

70

3
卡车

流动不稳定源

91

85

79

73

71

65

4
切割机

不稳定源

85

79

73

67

65

59

5
叉式装卸车

流动不稳定源

95

89

83

77

75

69

6
铲车

流动不稳定源

82

76

70

64

62

56

7
混凝土泵

固定稳定源

85

79

73

67

65

59

8
振捣机

不稳定源

95

89

83

77

75

69

9
空压机

不稳定源

84

78

72

66

64

58

4、固体废物

本项目弃土场施工过程无弃渣，产生的固体废物主要是剥离表土和生活垃圾。

（1）剥离表土

剥离表土产生量为6430.5‬m3，堆存于表土堆场，进行妥善暂存，用于生态恢复期生态修复。

（2）生活垃圾

施工人员为30人，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为0.015t/d。施工人员所产生的生活垃圾由环卫部门统一清运。

5、生态影响

因弃土场的建设彻底破坏了原地表的土壤结构及多年形成的生态系统，改变了区域水文条件，场地平整后，对土地的损毁表现在以下几个方面：

（1）地形地貌改变。场地平整后原有地形地貌将完全改变，产生较大坡坎，易产生水土流失和滑坡，对生态环境造成破坏，无法恢复。

（2）土壤物理性质和结构遭到破坏。临时占用农用地表层土壤被剥离，失去了适合植物生长的有效土层，土层结构发生了变化。剥离后因场地弃土高填使得土壤结构被彻底破坏，无法恢复。

（3）原有植被被破坏，地表裸露，填方堆成的土方较松散，易产生水土流失。因为弃土场地面堆放固体数量庞大，物理化学性质复杂，从而将会对压占的土地造成一定程度的破坏。同时由于机械与人员的频繁碾压会引起土壤固化。

二、营运期主要污染工序

1、大气污染物

（1）风力扬尘

本项目营运期产生的大气污染物主要为扬尘，来自弃土作业产生的扬尘和场区的风力扬尘。由于弃土作业产生的扬尘量较小，对区域环境的影响不大，此处仅计算场区建筑垃圾的风力扬尘产生量。本项目营运期产生的的大气污染物主要为扬尘，来自消纳作业区产生的扬尘和场区的风力扬尘。由于消纳场作业区产生的扬尘较小，对区域的环境的影响不大，此处仅计算厂区渣土的风力扬尘产生量。本项目渣土卸车进行压实处理， 类比同类项目， 根据裸露面积与扬尘的产生关系， 扬尘系数取TSP0.005mg/m2.s，本项目人和桥村弃土区的裸露面积按2460m2计，则计算得扬尘的产生量为0.04kg/h（0.35t/a）。项目取土时及时对开采作业区进行洒水降尘后，粉尘可减少约90%，人和桥村弃土场排放量约为0.004kg/h（0.04t/a）；鹅公桥村弃土区的裸露面积按18975m2计，则计算得扬尘的产生量为0.34kg/h（2.98t/a）。项目取土时及时对开采作业区进行洒水降尘后，粉尘可减少约90%，鹅公桥村弃土场排放量约为0.034kg/h（0.3t/a）。

（2）堆场扬尘

项目须对表土进行剥离，运至弃土场内空地临时堆放。表土堆场扬尘产生量计算方法为西安冶金建筑学院的干堆扬尘计算公式： 

[image: image4.png]23X 107 - UY - A,





式中：Qp：起尘量，mg/s；

      AP：灰场的起尘面积，m2；

      U：灰场平均风速，m/s。

人和桥村弃土场内表土堆场面积为738平方米，鹅公桥村弃土场内表土堆场面积为5692.5平方米。则表土堆场占地约3540m2，因人和桥村弃土场与鹅公桥村弃土场相距5.1km，则将两个地块当做两个面源。根据堆场起尘量计算公式：人和桥村弃土场堆土扬在不采取措施的情况下起尘量5.56mg/s，则施工期间起尘总量0.02kg/h（0.18t/a）。环评要求规范有序的堆放表土，堆体表面覆盖篷布，定期对表土进行洒水，覆盖率100%。在采取降尘措施后其扬尘排放量能减少90%，则项目堆场扬尘排放量为0.002kg/h（0.02t/a）；鹅公桥村弃土场堆土扬在不采取措施的情况下起尘量42.9mg/s，则施工期间起尘总量0.15kg/h（1.31t/a）。环评要求规范有序的堆放表土，堆体表面覆盖篷布，定期对表土进行洒水，覆盖率100%。在采取降尘措施后其扬尘排放量能减少90%，则项目堆场扬尘排放量为0.015kg/h（0.13t/a）。

（3）运输扬尘

本项目运输粉尘主要来自于运输车辆路面行驶过程，运输道路为铺砌路面（水泥地面）。根据《逸散性工业粉尘控制技术》，铺砌路面的逸散尘计算公式见下式：

EF=P（（E）+0.12（T/4）+3.15（T/4））

式中：EF—排放因子，g/km

      P—来自铺砌路面并保持悬浮状态的颗粒物的分数，0.90

E—来源于汽车尾气的颗粒物

T—车辆的轮胎数，取4

通过计算，运输道路路面起尘量为2.943g/km，人和桥村弃土场运输起尘量为0.29g/趟，按照每天运输10趟计，则施工期间运输起尘量为1.06kg/a。环评要求在运输路段进行洒水降尘，可抑制起尘量约80%，则实际起尘量为0.21kg/a；鹅公桥村弃土场运输起尘量为2.94g/趟，按照每天运输40趟计，则施工期间运输起尘量为43kg/a。环评要求在运输路段进行洒水降尘，可抑制起尘量约80%，则实际起尘量为8.6kg/a。

（4）汽车尾气

本项目进出的汽车均会排放尾气，汽车尾气中主要污染物为 CO、THC、氮氧化物等，由于进出车辆较少，尾气产生量很少，况且地面停车场通风情况良好，不会造成尾气集结。

2、废水污染源分析

本项目在废水主要有车辆冲洗废水、初期雨水池收集水。具体分析如下：

（1）车辆冲洗废水

本项目进出运输车辆需进行冲洗，通过建设单位提供的资料，人和桥村弃土场车辆冲洗水量为5m3/d，排放系数按0.9计算，产生量约为4.5m3/d，其主要水质污染因子为SS，SS的浓度大致为1500 mg/L，通过收集后排入沉淀池（5m3）沉淀处理后作洒水抑尘用水，不外排。鹅公桥村弃土场车辆冲洗水量为15m3/d，排放系数按0.9计算，产生量约为13.5m3/d，其主要水质污染因子为SS，SS的浓度大致为1500 mg/L，通过收集后排入沉淀池15m3，沉淀处理后作洒水抑尘用水，不外排。
（2） 弃土场淋溶水

项目弃土场在雨季时受雨水淋洗，石料颗粒垫层具有透水性，会形成淋溶水。淋溶水含有泥沙，主要污染物为SS，以面源形式排放。项目弃土属于第Ⅰ类一般工业固体废物。拟建弃土场人和桥村弃土场汇水面积为2460㎡，拟建弃土场鹅公桥村弃土场汇水面积为18975㎡，根据当地的年平均降雨量1569mm，蒸发量10%，计算可知人和桥村弃土场弃土场内雨量为3474m³/a，鹅公桥村弃土场弃土场内雨量为26795m³/a。降雨多集中在夏秋两季，一年约有150天降雨，则计算可知：鹅公桥村弃土场范围内雨量为23.16m³/d，鹅公桥村弃土场范围内雨量为178.63m³/d。

各四周修建排水沟，人和桥村弃土场排水沟长为100m，鹅公桥村弃土场排水沟长为300m，因此，则需要在人和桥村弃土场修建沉淀池大小为1m3，鹅公桥村弃土场修建沉淀池大小为1m3。

本项目弃土场淋溶水和车辆冲洗废水经收集经沉淀处理后后用于施工场洒水抑尘，综合利用。
3、噪声

主要来源于项目区内来往的机动车产生的噪声，均为流动噪声源，噪声值为75~85dB（A）之间。

4、固废废物

本项目营运期的生活垃圾主要为洗车废水隔油沉淀池、初期雨水沉淀池产生的污泥及员工产生的少量生活垃圾。

（1）沉淀池、初期雨水沉淀池产生的沉淀物

本项目洗车废水的沉淀池、初期雨水沉淀池会产生一些沉淀物污泥，根据类比调查和有关资料，本项目产的生污泥为 10t/a，定期清理至渣土场内处理。

（2）生活垃圾

本项目员工20人，生活垃圾产生量按照 1kg/人日计，则本项目营运期生活垃圾产生量约20kg/d，即7.3t/a。项目营运期固体废物统计见表 5-8。

表5-8
固体废物情况一览表

序号

种类

产生位置

产生量（t/a）

固废性质

处置措施

1

生活垃圾

生活办公

7.3
一般固废

由环卫部门清运

2

沉淀物

沉淀池

10t

一般固废

场内消纳

2.5 生态环境分析
项目为弃土场，在作业过程中由于弃土、堆置等活动将扰动地表、占用土地和损坏植被等。如果遇上暴雨、雨水集中、径流汇集等情况，在无水土保持措施的情况下，容易产生水土流失。随着渣土堆放越来越多，势必造成该区域的生态景观破坏，同时影响生物多样性。
（1）占地对生态环境的影响
本工程占地21435m2，拟建项目的弃土区、厂区道路及配套设施等建设，将使生产厂区自施工期开始并在整个运营期内一直持续地占用土地，使土地利用产生不可逆的影响，并使这些土地永久失去原有的生物生产功能和生态功能。项目场址类型为农用地，但是在营运期结束后，建设单位将进行土地复垦，对当地的土地利用影响的微乎其微的，对生物生产功能和生态功能也是较小的。而进场道路及配套设施占用的为林地为永久占地，留做为乡道，土地原有的使用功能发生变化；但相对整个区域项目占地面积较少。
（2）对当地景观的影响
本区域在人为干预的情况下，景观生态的变化很大，该项目为新建项目，随着项目的实施，会有部分地表开挖和地面建设，使原有的林地等景观发生改变。原来的生态功能、景观生态格局等在人工生态建设的影响下均会发生根本性的变化。对区域的景观生态格局产生一定的影响。项目建设后，按照本项目生态环境保护和建设规划设置场区绿化带，封场后弃土场进行绿化，绿化委托当地林地复垦种植林木，并与区域景观相协调，项目建设对区域景观影响不大。
（3）对植被的影响
随着项目的建设及实现复垦，人工生态系统的建设将取代原有的自然生态系统，创建一个更适合于本区持续发展的人工植物群落。随着项目建设期、运营期、恢复期，场界范围内的植被覆盖度逐步增加，选择当地建群种进行绿化，不会对周边植被环境产生影响。
（4）水土流失
运营期面裸露土地在特殊天气条件下会产生水土流失，需要对裸露的地面进行覆盖；雨水排水沟在特殊天气条件下会被泥沙堵塞，导致雨水漫流，引起周边水土流失。建设单位对弃渣弃土场实行先挡后弃(先修建挡土墙，再弃渣)的操作方案，实行集中取土、集中弃土方案，既减少破坏又相对易于防治，且合理安排施工期，避开集中的降雨季节施工可避免土壤和水蚀流失，避开大风季节施工可避免土壤风蚀吹失；施工期间，建设单位备齐防止暴雨的挡护设备，如盖网、苫布等，在暴雨来临前覆盖施工作业破坏面，可极大地防止土壤流失。
2.6 恢复期污染源分析
服务期满后由建设单位将对生产场地进行场地平整并进行复垦。由于本项目弃土为素填土，其弃土回填过程弃土压实后，并按照设计进行边坡护理，仅产生少量的扬尘、固废等污染物。其封场施工主要为土地翻耕、地力培肥的方式进行选址区域的生态恢复，并在所在区域修建泵站用于后期灌溉，最大程度将场地恢复原状，对环境影响较小。
由于生态恢复为一长期过程，其草种生长周期一般为3个月、灌木生长周期为6个月。建设单位采用经济补偿的形式委托当地林业局进行植被后期养护工作，保证选址区域生态恢复措施能有效的实施。



六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	名称

类型
	时

段
	排放源
	污染物名称
	处理前浓度及产生量
	处理后浓度及排放量

	大气污染物
	营运期
	弃土场
	人和桥村
	粉尘
	0.531t/a
	0.062t/a

	
	
	
	鹅公桥村
	粉尘
	4.333t/a
	0.439t/a

	
	
	汽车尾气
	CO HC

NOx
	少量
	少量

	水污

染物
	营运期
	人和桥村弃土场弃土场淋溶水
	废水量
	23.16m³/d
	用于洒水降尘

	
	
	鹅公桥村弃土场弃土场淋溶水
	废水量
	178.63m³/d
	用于洒水降尘

	
	
	人和桥村车辆冲洗废水
	废水量
	4.5m³/d
	用于洒水降尘

	
	
	鹅公桥村辆冲洗废水
	废水量
	13.5m³/d
	用于洒水降尘

	固体

废物
	营运期
	初期雨水收集

池
	SS
	10t/a
	0

	
	
	职工生活
	生活垃圾
	7.3t/a
	0

	噪声
	营

运期
	项目营运期主要噪声源为生产设备运转产生的机械噪声，噪声源强为 60dB(A)～ 105dB(A)。

	其他
	营运期年天数按 365 天。

	主要生态影响（不够时可附另页）:

本项目周边生态环境质量一般， 本项目的实施， 在采取一定的防范措施后， 对周边生态环境的影响范围和程度有限。 在施工过程中需要占用土地， 将对开挖处原有制备和绿化带来一定的破坏， 另外施工活动核能引起局部水土流失， 因项目建设需开挖、扰动、 破坏地表等造成局部土流失量， 即直接水土流失量。

项目在运营期产生的废水、 废气、 噪声及固体废物等对项目所在环境产生一定的影响， 但对周边生态环境影响较小。


七、环境影响分析

	施工期环境影响分析

一、施工期大气环境影响分析

施工过程中产生的大气污染物主要是施工过程中产生的扬尘、施工机械及运输车辆产生的汽车尾气等。

1、施工扬尘影响分析

项目施工期不设混凝土搅拌站，使用商品混凝土。施工期扬尘主要产生于土方开挖、建筑材料堆放及装卸过程、运输过程等作业。据有关资料显示，施工场地扬尘的主要来源是运输车辆行驶而形成，约占扬尘总量的 60%。车辆行驶于泥土路面而扬起的灰土， 其浓度可达到 1~3mg/m3，影响范围在 50m 左右。扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，扬尘受重力、浮力和气流运动的作用， 可以发生沉降、上升和扩散，扬尘影响范围在 80m 以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。若堆放时覆盖不当或装卸运输时散落，也都能造成施工扬尘。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水 4~5 次，可使扬尘减少 70% 左右，下表 7-1 为施工场地洒水抑尘试验结果。

表 7-1
施工场地洒水抑尘试验结果

距施工现场距离

0m

20m

50m

100m

200m

TSP

mg/m3
不洒水

11.03

2.89

1.15

0.86

0.56

洒水

2.11

1.40

0.68

0.60

0.29

由表 7-1 可知：每天洒水 4~5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将 TSP 的污染距离缩小到 20m~50m，若在施工区出口处设置渣土车冲洗设施，则可进一步降低扬尘的产生量。因此，为控制施工期扬尘对周围环境的影响，在项目区施工过程中，采取路面清扫、路面洒水、易扬尘物质密封运输，可减少施工扬尘对周围环境的影响。施工场地出口应设置洗车平台、沉淀池，运输车辆必须在除泥、冲洗干净后，方可出场。施工现场运送土方、渣土、水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未按规定办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。

在采取上述措施后施工期扬尘对周围环境影响有限。

2、施工机械及汽车尾气

施工机械与汽车尾气所排放的主要污染物有HC、CO 和 NOx 等，可能导致施工场地局部范围内空气质量下降，因此，在施工期间需加强施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度，施工机械使用无铅汽油等优质燃料使施工期间车辆尾气对环境的污染减少到最低程度。

二、施工期水环境影响分析

施工过程中产生的废水主要有施工废水。

1、施工废水

施工废水主要为车辆冲洗废水。施工废水主要污染物有 COD、石油类、SS，含量分别为 100～200mg/L、10～40mg/L、50～400mg/L。施工废水随意排放会影响地表水环境，必须妥善处置。

环评要求工程施工应设置完善的配套排水系统，施工废水经初步隔油、三级沉淀处理，沉淀时间不少于 2 小时，可循环用作冲洗或场地抑尘洒水；出施工场地的运输车辆经过冲洗后方可上路，冲洗废水经过沉淀处理后回用作为洗车水。

建筑材料、渣土堆放应加盖防雨布，减少雨水冲刷量，施工期生产废水，基挖掘时的地下水和浇筑砼和车辆冲洗水、建筑材料堆放、渣土堆放被雨水冲刷产生的污水经隔油沉砂池预处理后回用于施工场地洒水等，不外排。

施工机械跑、冒、滴、漏的油污及维修产生的含油污水，不能露天存放，以免因雨废油水冲刷而污染水体，应用废油桶收集起来，集中保管，定期委托有关单位进行处理回收，严禁将废油随意倾倒，造成污染。

三、施工期噪声环境影响分析

施工期噪声主要声源为施工机械噪声、车辆运输噪声等，其噪声强度介于 75~96dB 之间。由于施工期使用的机械设备种类多，施工机械噪声值高，施工的露天特征且难以采取吸声、隔声等措施控制其对环境的影响，易对施工现场附近造成较大的影响。

根据收集的各类建筑施工工地场界外 5m 噪声监测数据可知，噪声声级峰值约为87dB，一般情况声级为 78dB。为了反映施工噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测分析施工机械噪声的影响范围、程度，预测时不考虑障碍物如场界围墙、树木等造成的噪声衰减量。

距离传播衰减模式：

Lp2=Lp1－20lg(r2/r1）

式中：Lp1——受声点P1处的声级；

Lp2——受声点P2处的声级；

r1——声源至P1的距离（m）；

r2——声源至P2的距离（m）。

表 7-2  施工噪声影响预测结果
单位 dB(A）

距离(m）

5
10

15

20

30

40

50

60

80

100

110
120

130

150

200

峰值

87

81

77

75

71

69

67

65

63

61

60

59

59

57

55

一般情况

78

72

68

66

62

60

58

56

54

52

51

50

50

48

46

由上表可知，施工期噪声昼间在 40m 处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》

（GB12523-2011）中的昼间标准限值要求，夜间在 80m 处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的夜间标准限值要求。施工期噪声影响相对较小。为了确保项目施工作业噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限制，本次环评提出项目施工时应采取如下措施：

①施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工，采用先进施工设备和工艺，减少对周围环境的影响。

②相对固定的施工机械，如振捣机、起重机、切割机、空压机等，应选择有声屏障的地方安置，或采用隔声围挡措施。

③在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械，从源头控制噪声源强以通过排气管消音器和隔离发机振动部件等措施，控制设备噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护，避免由于设备性能减退使噪声增大。

④注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。

在严格落实环评提出措施，确保场界噪声排放《建筑施工场界环境噪声排放标准》

（GB12523-2011）中的相关要求的前提下，可将对周边环境的影响降至可接受水平。因此，项目施工期噪声对外环境影响不大。

四、施工期固废对环境的影响分析

由工程分析可知：固体废物有施工过程中产生的土石方及施工人员产生的生活垃圾。

剥离表土：剥离表土产生量为6430.5‬m3，堆存于表土堆场，进行妥善暂存，用于生态恢复期生态修复。在弃土场内设置两个表土堆场，人和桥村弃土场内表土堆场面积为738平方米，鹅公桥村弃土场内表土堆场面积为5692.5平方米。
生活垃圾：施工期生活垃圾产生量估算约为 0.0075t/d。施工营地产生的生活垃圾可在营地设置生活垃圾箱，经收集后，运往环卫部门指定垃圾中转站。

只要严格落实上述处理措施，施工中产生的固体废物不会对环境产生不良影响。五、施工期生态环境影响分析

为减少项目施工对生态环境的影响程度，具体措施如下：

（1）根据总体布置沿着施工围档内侧修建临时施工排水沟，用于排出项目区内的地表径流，并在排水沟交汇处设置沉淀池，用于沉淀被雨水冲刷后流失的泥沙，防止大量泥沙排入雨水管网。

（2）临时堆放场地中，若有相对比较集中的地方，其周边应挖好排水沟，堆土的边坡要小，尽量压实，同时用苫布覆盖避免雨季时的水土流失。

（3）各种防护措施与主体工程同步实施，以预防雨季地表径流直接冲刷而造成水土流失，施工期应及时绿化，补偿受损植被。

总之，施工期的环境影响是短期的、局部的，项目施工期结束后，施工期的环境影响将不复存在。

五施工期生态环境影响分析

为减少项目施工对生态环境的影响程度，具体措施如下：

（1）尽可能减小对水体和植被的破坏，注意保护水体、植被，防止泥沙流入水体，同时要减少工程临时占地对植被的破坏。

（2）合理安排施工活动时间。在排施工时注意施工作业等产生高噪声的活动，尽量避开夜间施工。

（3）施工期间在修建必不可少的建筑时，要精心选点，以减少与环境的不和谐感。

（4）施工完成后，要实施恢复工程、绿化补缺工程建设，对生态环境遭破坏地段，要进行全面恢复，恢复原有生态平衡和自然环境，恢复场地的整体景观效果。

营运期环境影响分析

1.大气环境影响分析

根据本项目营运特点，营运期产生的大气污染物主要为扬尘。扬尘主要来自两个部分，分别为消纳作业产生的扬尘以及消纳场产生的风力扬尘。消纳场作业产生的扬尘较小，采取一定的防治措施后，这部分产生的扬尘可以得到有效的控制。

（2）评价工作等级和评价范围

①大气评价等级

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价工作等级划分依据是结合污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A 推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

拟建项目选用颗粒物作为主要大气污染物计算其最大地面浓度占标率，计算公式如下：

[image: image5.png]



式中： Pi——第i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

       Ci——采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

       Coi——第i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3；

 Coi一般选用GB3095中1 h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2 确定的各评价因子1 h 平均质量浓度限值。对仅有8 h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2 倍、3 倍、6 倍折算为1h 平均质量浓度限值。评价工作等级分级依据见表7-1。

表7-1  评价等级判别一览表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≥10%

二级评价

1%≤Pmax＜10%

三级评价

Pmax＜1%

根据导则要求：同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级， 并取评价等级最高者作为项目的评价等级。本环评采用AERSCREEN 估算模型计算项目污染源的最大环境影响。

拟建项目估算模式参数详见表7-2，估算因子源强详见表7-3，大气污染物评价等级判定详见表7-4，污染源估算模型计算结果详见图7-1。

表7-2  估算模型参数一览表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市人口选项时）

/

最高环境温度/℃

41.5

最低环境温度/℃

-7.3

土地利用类型

落叶林

区域湿度条件

湿润气候

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟线

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/km

/

岸线方向/°

/

表7-3  大气污染物无组织排放源强参数一览表

污染源

污染物

排放速率

（kg/h）

面源有效排放高度（m）

面源长度

（m）

面源宽度

（m）

人和桥村弃土场

颗粒物

0.006
4

50
50
鹅公桥村弃土场

颗粒物

0.052
4

189
100
[image: image6.png]AERSCREENGIEH BSIFNER-FRAS
e —
EAEEX SRR |

[aEen [T Y| SR/ R
s&nE: TERRER L2 2 i
2r5R IIHFRESHE -] | |pe spme |EifEe [SEEEe [
5 % FHAES -
T | 0 P
z 10 o = et
5 | o ol
< | o S| 4
5 | o ]
2 6 45| 0 Too| 114
powm = 7 | o | Lo
& = 0 | o 50| o
s | o sl o
e E— | o | oo
I PnadIDIONGDRI 55 1 45| 0 28] 0.1
12 | o | o)
15 | o 71| ocs
16 | o | oo
15 m o 5| o
16 | o EIE
17 | o 5| ot
16 5| o P
19 | o @ o
2 | o | o
2 | o @ o«
2| | o 50| o
7 | o 5| o
2 = o S| o
=] e o 5] o
z| 5| o o R
71 o o 5| ou
z) | o | o4
2| m o o] 0.3
E E o ™ o3
En E o 5| o
E o o T
3 s o 75| 0.3
3 10 o E
3| 10 o 5| o3
5| | o | 0.3
& = a o5l 0





[image: image7.png]AERSCREENTEH ESIFNER-HREAE
RRER: AR

EEAREY AR |

CrFEERT <] BEsE® | RE/ et
S |7l 0 EREE e |15

T 5 7 o[ 5.6
7 10 o 75| 110

5 5 o m
< 5 o S0l 1. -0
. 5 | o TS| 1 2000
FRITIER g S o Too] 103802
sigtist: pom - 7 5 o 175] 5 een-0
o v 5 o 50| & 845-03
HE i | T = B 45| 0 15| 8. 21E-03
CefEmEy | |1 | o 00| 7. 52203
T EmacID1OWFAR—5544 11 45 0 225| 6. 90E-03|
17 5 o 250] 33803
15 5 o 75| 5 a0
m 5 o 00| < a0
5 m o 75| < -0
16 5 o S50] 4 es-0o
it o o 75| o o0
16 ES o 0] o are-0o
16 | o 5| o -0
) 5 o 0] o 20803
or 5 o ars| o 20803
7] 5 o w0] o 11803
7| o o 75| 4 03203
2 7| o S50] 5 -0
75| S o 575|  ese-0o
) S o 00| 5 7703
71 m o 75| 3 ea-03
7] 5 o e50] 2 6103
7l m o 75| 2 s-03
0 0 o 0] . ase-03
o 0 o 25| 5 -0
3 o o 50| 5 003
=) is o 7rs| 5 23803
En 10 o 0] 5 16803
S 1o o 5| 3 10803
a0 5 o e50] 5 0303
Ei | o 78] 2 91500





图7-1  人和桥村弃土场估算结果截图

[image: image8.png]AERSCREENGIEH BSIFNER-FRAS
e —
EAEEX SRR |

[wan R | SR/ R
SENE: T REEERY | =) SR/ ST
[ =l |pe|siam |[EmiEse [EEEE© s
5 RE
T 0 0 P R
z o o I
5 o o ENE |
< o o T st
5 o o o] s
c o o 12| s
stigtist: poosoo - 7 o o 150
a 0 o o FE IR
SEEE | = 9 0 0 175 5.67)
e T o o | s
I~ EnaxAIDIONFAE— 554 11 0] [i] 225 5.217)
12 o o | s
15 o o pi R
16 o o E R
15 o o S
16 o o EE
17 o o E5 AL
16 o o P
19 o o @ s
2 o o | a3
2 o o | s
2| o o ]
7 o o 5| s
2 o o | s
=] o o 5 R
z| o o ] R
71 o o S
z) o o o
2| o o o] 2%
E o o H AT
En o o | 2on
E o o AT
3 o o 5| 29
3 o o o e
3| o o ws| 20
5| o o | e
& a a 55| et





[image: image9.png]AERSCREENGEH ESIFN SR -FRAR
RRER: AR
TRSEER

P — §
e BEsR® | RIS
[ 78 |5im @ S [EEESw |5
- 1 0 0 10| 2. 88E-02|
H 5 5 2] 5 o000
5 5 5 %o 50802
n 5 5 5] 1500
. s o o To0] 5 oor-0z
ERDTER o o o 125 5. 12802
st oo < i 5 5 5] s ise-cz
g ; 5 5 =)
SERS | e 9 0 0 175 5. 11E-02|
e — ] 5 5 20| 4 ase-00
I~ EnadIDIONFAE S5 1 [ 0 225| 4.74E-02|
i 5 5 o] 4 soe-00
i 5 5 EoRY-
i 5 5 00| 4 oie-00
s 5 5 S| 5 nen-00
s 5 5 se0] 5 sre-00
i 5 5 ERE
s 5 5 0] 5 16800
s 5 5 s 5 0000
g 5 5 0] 5 00e-00
o 5 5 1] 2 ane-00
% 5 5 0] 2 05800
= 5 5 22| 2 aon-00
5 5 5 se0] 2 oon-00
= 5 5 15| 2 coe-00
% 5 5 00| 2 018-00
il 5 5 o] 2 7800
] 5 5 oe0] 2 138-00
5 5 5 15| 2 con-00
% 5 5 o] 2 o4e-00
En 5 5 125 2 coe-00
= 5 5 150] 2 sep-00
= 5 5 11| 2 soe-00
5 5 5 0] 2 472-00
= 5 5 o] 2 00
= 5 5 s 2 a98-00
= < < i





图7-2 鹅公桥村弃土场估算结果截图

本项目大气环境影响评价工作等级定为二级。

②评价范围

环境空气评价范围：根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。

（2）污染物排放量核算

本项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中8.1.2 内容：二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

无组织排放核算表详见表7-5。

表7-5  大气污染物无组织年排放量核算表

序号

产污环节

污染物

防治措施

国家或地方污染物排放标准

核算年排放量/

（t/a）
标准名称

浓度限值

（mg/m3）

1

人和桥村弃土场

颗粒物

洒水抑尘、密闭运输。加强管理等

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

1.0

0.062
鹅公桥村弃土场

颗粒物

洒水抑尘、密闭运输。加强管理等

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

1.0

0.439
无组织排放总计

无组织排放总计

颗粒物

0.501
（2）为了将扬尘产生的影响减小到最小，应采取切实有效的措施：

①尽量减少渣土运输过程中的洒漏，要求车辆采用封闭式运输，运输车辆装载量适当，严禁超载，避免在运输过程中的抛洒现象；

②运输车辆在进入厂区沿途中降低行驶速度，降低扬尘的产生量，减少对运输道路两侧敏感点的影响；

③安排专人每天定时洒水降尘，并在进场道路及场内扬尘严重时增加洒水次数，及时清除路面遗漏的渣土、渣土，减少交通扬尘对环境空气的影响；

④合理安排土方的堆放场地，注意场内小环境的填方平衡，以减少因土方的不合理占地堆放而影响堆土进程。对场地内裸露渣土及建筑材料用遮挡物遮盖，防止风蚀起尘；

⑤进、出场道口路面硬化处理，并对出入口道路进行冲刷，确保渣土运输不扬尘、不带泥；

⑥渣土堆放场现场需设置洗车场，用水清洗车体和轮胎。在场内清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生。

2、水环境影响及措施分析
项目弃土场在雨季时受雨水淋洗，石料颗粒垫层具有透水性，会形成淋溶水。淋溶水含有泥沙，主要污染物为SS，以面源形式排放。项目弃土属于第Ⅰ类一般工业固体废物。本项目弃土场淋溶水和车辆冲洗废水经收集经沉淀处理后后用于施工场洒水抑尘，综合利用。人和桥村弃土场车辆冲洗废水通过收集后排入沉淀池（5m3）沉淀处理后作洒水抑尘用水，不外排。鹅公桥村弃土场车辆冲洗废水通过收集后排入沉淀池（15m3）沉淀处理后作洒水抑尘用水，不外排。
（1）评价等级判断

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表7-6。

表 7-6  水污染影响型建设项目评价等级判定一览表

评价等级

判定依据
排放方式

废水排放量 Q/（m3/d）；水污染物当量数 W/（无量纲）

一级

直接排放

Q≥20000 或 W≥600000

二级

直接排放

其他

三级A

直接排放

Q<200 且 W<6000

三级B

间接排放

—

本项目废水经沉淀处理后用于施工场洒水抑尘，综合利用。因此本项目地表水评价等级为三级B，项目可不进行水环境影响预测，进行简要分析。

（2）污水处理与排放方式

本项目施工期雨水冲刷裸露地面及土壤流失产生的含泥废水和车辆冲洗废水经收集经沉淀处理后后用于施工场洒水抑尘，综合利用。

（3）废水处置可行性分析

根据工程分析，本项目含泥废水和车辆冲洗废水经收集后排入拟建的临时沉淀池处理后全部回用于洒水抑尘用水，综合利用。本环评要求项目含泥废水和车辆冲洗废水未经处理严禁外排。

沉淀池是应用沉淀作用去除水中悬浮物的一种构筑物，沉淀池在废水处理中广为使用。本项目含泥废水和车辆冲洗废水经排水管道进入沉淀池中，最终沉淀后的清水进入清水池中回用于洒水抑尘用水，沉淀池中沉渣通过定期清理。

含泥废水和车辆冲洗废水主要污染物为悬浮物，要求本项目建设的沉淀池各池体容积足够大，能充分满足本项目废水处理规模要求，因洒水抑尘用水对水质要求不高，因此含泥废水和车辆冲洗废水经沉淀池自然沉淀后，产生的沉淀清水中水质可满足洒水抑尘用水要求。因此，本项目选用三级沉淀废水处理工艺处理含泥废水和车辆冲洗废水后回用于洒水抑尘是可行的，经处理后的含泥废水和车辆冲洗废水可以做到全部回用，不外排，不会对资江水质产生影响。

综上所述，本项目施工期采取一定防护措施后，废水对地表水资江影响较小。

3地下水环境

（1）评价等级

本项目属于一般工业固废（含污泥）处置及综合利用项目，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》附录A分类，本项目属于Ⅳ类建设项目，根据导则要求，不开展地下水环境影响评价，只对地下水进行简要分析和提出分区防渗措施。

（2）地下水环境影响简要分析

本项目弃土场主要产生弃土场淋溶水，该废水主要是由于弃土场区域地表径流从土壤下渗产生的，如果不进行防渗，有可能污染该区域处的地下水。

（3）防渗措施

根据建设方案，堆积的固体废物，堆排前须对场地进行防渗处理：先对场区基础层进行压实，压实密度不小于90%；为了排出场内渗水，在沟底设置排水盲沟。排水盲沟采用梯形断面，排水盲沟底面及两侧采用100mm厚的C15混凝土垫层。土工布内外均铺设d=2.5-10mm砾石垫层，厚200mm。垫层应铺平、铺匀，防止表面出现凹凸不平现象。排水盲沟采用块石填筑，块石应干净、无杂质、极限抗压强度不小于400kg/cm2，块度50-400mm，上部铺2m厚块度大于100mm块石垫层。沉淀池采用C20素砼结构，抗渗等级要求不小于P6，池体底部设置0.1m厚C10素找平。采用M7.5浆砌片石扩展基础，基础开外应放阶。截排水沟采用M7.5砂浆砌Mu30毛石结构。

3、声环境影响及措施分析
为了进一步减轻施工期对周围环境、敏感目标的影响，施工单位应严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中关于建筑施工噪声污染防治的有关规定和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，合理安排施工计划并采取较严格的施工管理措施，应做到： 

①合理安排施工时间：禁止夜间（晚二十二点到晨六点之间）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。项目施工单位生产工艺上要求或者特殊需要必须进行夜间连续作业的，应事先征得周边居民的理解和支持，并向益阳市生态环境局桃江分局进行申报；

②合理布置噪声源设备：在不影响施工情况下将噪声设置尽量不集中安排，并将其移至距离居民住宅等敏感点较远处； 

③从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；

④采用声屏障措施：在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响；

⑤控制或禁止运输车辆进出施工现场时鸣喇叭，减少交通噪声，夜间禁止使用施工运输车辆；

⑥施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响；

⑦加强施工期的环境管理，提高施工人员的环保意识，以降低噪声对环境的影响。

通过采取以上措施，可确保施工场界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值要求并对周边居民的影响降至最低。由于施工期噪声是阶段性的，随着施工期的结束，噪声的影响也将结束。

4、固体废物环境影响及措施分析
本项目产生的固体废物主要是剥离表土和沉淀池沉渣，表土不仅是复垦的土地覆土来源，也是减少复垦投资，保护自然资源的重要措施。剥离表层土壤以备复垦工程使用是土地复垦经常采用的方法。对项目区内拟损毁的林地进行表土剥离，在进行土壤剥离时应尽量使表土分层剥离，妥善就近储存，尽可能做到恢复后保持原有的土壤结构，以利种植。沉淀池沉渣收集后可以由本场区消纳，生活垃圾由环卫部门统一清运。

5、生态环境影响分析

项目区域的堆土区为天然垄沟，堆土区主要以灌木、杂草、杂木为主，四周山坡及山顶以灌木、次生林为主，周围山坡及山顶的植被距离消纳区底部高度为0m，植被群落覆盖度80~85%左右。项目的施工建设必然会对当地的生态环境带来一定的破坏，使现有的土地类型发生变化，许多地表植被会消失，渣土的堆放，也会对植被造成较为严重的破坏和影响，势必造成大面积的生态景观破坏，植被群落覆盖度减少。若待项目全部填满完毕，场区内的土地利用格局发生根本性改变，区内自然景观的连续性被破坏。

随着渣土堆放的进行，征地范围内的一些植物将会消失。但据调查本项目占用的土地中没有珍稀濒危的保护植物种类，地表植被主要以灌木、杂草、经济果树林为主，无高大乔木，区内现有的植被类型和植物种类都较为简单，在植物遗传资源的种质方面影响微弱，其造成的物种损失只是区域内常见的普通物种。但项目对植被的破坏将可能会降低区域生态系统的服务功能，此影响将会延续到项目结束以后。随着项目的结束，经过绿化建设，植被会得到逐步恢复，将可弥补植物种属多样性的损失。项目绿化以及对植被的恢复将取代原来的消纳区灌木野草分布的荒山植被景观，不会对现有山坡及山顶的植被造成影响。

（1）对景观影响分析

项目建设地没有古木等生态环境敏感点。因此，该工程营运期对生态环境的影响主要是水土流失影响和对景观的影响。

①营运期对景观的影响

拟建工程在渣土运输、渣土堆置、平整等过程中均会有扬尘产生，根据工程分析可知项目场内扬尘较大，另外现场渣土的堆存暴露也影响当地的自然生态。因此须在运营中采取措施降低对区域环境的影响，如：场地卸载区域内采取高围挡作业，现场洒水作业，对进出道路实行道路硬化和保洁制度，制定切实可行的运输计划，控制运输车辆时速，避免在交通高峰期时运送渣土，按规定时间及路线运输，杜绝随意乱倒等。填满整平后实行分期对场地进行绿化。

②项目可能造成的水土流失影响

场地卸土、平整等行为均会破坏原有地表植被，引起水土流失。因此，建议本项目做好水土保持措施做好水土保持工作，将项目水土流失降到最低水平。总之渣土场堆放中引起的生态破坏，包括下述两个过程：

过程一，渣土堆放对土地的直接破坏，如堆放会直接摧毁地表植被，从而引起土地和植被的破坏。

过程二，项目需要大面积的堆置场地，从而导致对土地的过量占用和对场地原有生态系统的破坏。

另外渣土堆未加设挡护墙，在一些高危边坡区，可能会有小型泻溜和泥石流发生。有挡护墙的渣土堆，也存在着经不住特大暴雨、山洪冲击形成泥石流的潜在危险。弃渣坪不但破坏了植被、生态景观，而且存在着泻溜、滑坡，发生泥石流灾害的危险。

（2）污染防治措施及其可行性分析

为减少对项目附近生态环境的影响，业主必须采取得力措施，力求环保、水土保持综合治理同步进行，具体措施如下：

①建设单位在动工前应在必要地段完成挡土墙防护工程，在整体上形成完整的挡土墙体系。

②土质削坡，应在距坡脚处，开挖防洪排水渠，渠面尺寸根据坡面汇水面积具体情况计算确定。

③设计坡脚防护和坡面防护。削坡后因土质疏松可能产生碎落或塌方的坡脚，应修筑挡土墙予以保护。

④顶覆盖土层进行削坡减载，保证土坡稳定；在场区，争取做到土料随填随压，不留松土，场内尽量平整。

⑤避开暴雨期堆土，对渣土堆放场进行绿化。场内是水土流失的主要物源，其堆置松散，表面极易被水流冲蚀，必须尽快加以覆盖，其绿化主要方法是撒播草籽、种植蔓藤型植物。

⑥经过整治的土地，应根据其质量条件和项目区的需要进一步对其地表加工处理， 分别改造为农业、林业用地和其它用地。

⑦建立完善的截（排）水系统，防止坡（地）面水漫坡（地）流动，侵蚀土壤，造成水土流失。

⑧及时恢复场内地域，重新种植人工植被，辟为绿地；对区内荒芜的地块种植人工植被，减少自然的水土流失。

⑨对于已完成的堆土区，应加强绿化工程，尽快规划绿地和各种裸露地面绿化工作； 一些备用的工程建设用地，也应进行临时性的绿化覆盖，降低水土流失的可能性。

⑩合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，尽量减少堆土坡度，以避免受到降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和崩塌。

本项目在运营期间将不可避免地对周围环境产生负面影响。因此项目建设方应严格遵守有关的法律、法规和规定，加强环境管理，尽量把对周围环境的不良影响减少到最低、最轻程度。

（3）水土流失影响分析

本项目为露天堆积渣土，渣土的堆积过程中将彻底破坏原有的山体植被，堆积的渣土成为水土流失来源，渣土堆积的区域为水土流失主要区域；堆积渣土对项目区所在山体原有地形、地貌及自然景观均构成严重破坏。渣土倾倒在渣土消纳区内，压占植被， 对区域生态环境构成危害，暴雨时还有可能发生泥石流等自然灾害。

本项目设计采取的水土流失防治工程措施主要有：在山体四周设置截水沟将场外雨水分割开；在垄沟底端设置挡土坝等设施。进行环境绿化和土地复垦等植被恢复措施， 以有效地保持水土。

总之，只有做好相应的防护措施，才能使生态系统受到的影响程度降到最低，这样才有利于生物多样性和生态环境的发展，切实达到防治开采带来的生态环境影响的目的。

（4）水土保持

通过对项目可能造成的水土流失情况分析，结合项目区的自然地理条件，建设期落实提出的各项水土保持防治措施，建议如下：

①临时水土保持措施是预防和控制施工期水土流失的关键，应与主体工程永久性设施的建设有机结合，避免重复建设造成的浪费。

②建议工程施工过程中需要随时优化主体工程施工方案、施工工艺和施工进度，保证本方案措施落实到位，尽量减少水土流失量，同时按照水土保持设计要求布设措施， 将水土流失程度控制在最低。

③工程所需外购砂石料及混凝土由供应商供给，其水土流失防治工作应由砂石料开采者及混凝土生产商负责。开采单位或个人应向当地水土保持部门呈报水土保持方案报告（报表），按照法律法规要求经批准后，由水土保持部门按章征收水土流失防治费进行防治。

④施工单位要自觉接受项目所在地水行政主管部门的监督、检查，认真听取他们对项目水土保持工作的指导，并落实水土保持措施。建议施工单位优化主体工程施工组织设计，土石方集中开挖，施工期尽量避开雨季。建议施工单位在项目建设过程中，建立水土保持方面的规章制度，加强管理，严格按照批复的水土保持方案要求落实各项水土保持措施。

⑤监测单位应按水土保持方案要求对项目工程进行监测，制定监测计划，并定期向水行政主管部门和建设单位汇报和提出相应的处理意见。

⑥监理单位应公正独立自主地开展监理工作，维护建设单位和承包单位的合法权益。监理人员必须对工程质量有着高度负责的精神，经常深入工地，进行随工检查，对在施工过程中凡不符合质量要求的应责令其及时返工。

⑦业主单位应自觉接受水行政主管部门对项目工程在建设过程中水土保持方案执行情况进行监督、检查和指导，保证水土保持方案的落实。同时监督施工单位落实水土保持监测和监理工作。

⑧工程主体设计单位应在后续设计中细化水土保持方案，业主单位应将水保方案写入招投标文件，写入施工合同条款，确保水土保持措施实施。

6、边坡稳定性处理

工程边坡稳定主要包括消纳堆置体边坡稳定性处理和场地周边不稳定处置。

（1）场地基础处置

场地基础处置主要包括挡土坝基础处置和场区松散消纳土处置，挡土坝处置采用重型标准，使坝基填土密实。对场地内松散消纳土区段采用强夯法进行整平压实，减少不均匀沉降，对原始山坡地采用将原山坡推成台阶状，以增加消纳场堆置体基底的稳定性，

（2）修筑挡土坝和增加边坡稳定性

挡土坝主要依靠自身重量产生的抗滑性维持其稳定性，根据场地地形地貌沿场地西部坡脚位置修筑挡土坝。

（3）修筑排洪设施

受纳堆体内含水率过多，则其粘聚力、摩擦力会大大降低，对渣土场的安全会产生严重威胁，尤其是连续暴雨期，因此做好防洪排水设施是提高边坡安全稳定系数的关键。

本项目的排洪设计主要考虑边坡坡面排水与坡体内排水相结合的方式布设，坡面排水主要沿场地边坡顶部设置截洪沟，坡体排水是在挡土坝前和消纳场内做暗沟、排洪盲沟等地下排水设施。在消纳场消纳过程中，还要在消纳区四周设置临时排水沟，便于排出场区收集的雨水。

（4）场地周边不稳定边坡处置

本工程场地地貌为山地、坡地，场地施工时会产生高低不等的边坡，以后可能会产生滑坡等地质灾害，建设时按一定稳定坡率进行清理修整，并种植植被，防止水土流失。

7、渣土场服务期满后的环境影响

（1）服务期满后对环境的影响分析

项目服务期满后，拆除原有设备，不再有洗车废水产生。 项目服务期满后，营运停止，不再有渣土堆放。

项目服务期满后，不再产生废气、废水、固体废物，不再会对环境产生不利影响。

（2）服务期满后环保与安全措施

渣土场服务期满后应采取有效的生态恢复措施。

渣土场使用期满，要对渣土场进行生态恢复措施，在渣土场下部砌筑挡墙，然后根据渣土场情况进行平整，平整成缓坡型或台地型均可，然后进行覆土，一般土层厚度0.3～0.5m，种植当地易于生长的草，待土壤肥力恢复后，可根据需要建为林业用地或其它农业用地均可。

服务期满后，渣土场消纳场道路除留下做为交通道路外，适当进行绿化。渣土场的工棚等设施拆除后，也应进行复垦绿化，以免水土流失。经采取措施，服务期满后对环境的影响较小。

二、生态恢复期环境影响及防治措施分析
本项目服务期满主要是进行耕地复绿，产生少量扬尘及固体废物。

1、大气环境影响及措施分析

耕地复绿主要采取人工和机械配合的作业方式，产生少量扬尘及机械废气。由于复垦时间较短，且施工机械数量较少，对环境影响小。

2、生态恢复建设方案

项目为弃土场建设，取土完毕后，项目不再开采期，将对取土区域表面进行生态恢复。

本方案复垦标准根据土地复垦的可行性分析结果、按照复垦土地用途、参考《土地复垦质量控制标准TD/T 1036-2013》，确定如下复垦标准：林地复垦质量要求（有林地）：

①有效土层厚度≥30cm；

②土壤容重≤1.45g/cm3；

③土壤质地为砂土至砂质粘土；

④砾石含量≤ 20%，有机质含量≥ 2%，pH 值为6.0-8.5，郁闭度≥0.3；

⑤复垦后项目区定植密度满足《造林作业设计规程》（LY/T1607）中相关要求。

（3）复垦措施

①覆土工程

待取土完成后，将所剥离表土进行回填。覆土厚度根据相关标准，同时结合项目所在地特征具体确定，本项目林地覆土厚度为30cm。

②翻耕工程

土地翻耕主要是对复垦的土地进行松土，将一定深度的紧实土层变为疏松细碎的耕层，增加土壤孔隙度，以利于接纳和贮存雨水，促进土壤中潜在养分转化为有效养分和促使作物根系的伸展；将地表的作物残茬、杂草翻入土中，清洁耕层表面，从而提高整地和播种质量。

⑨生物化学措施

因弃土场取土造成了地表的挖损，需通过人为措施恢复原来的植被群落或重新建立新的植物群落。根据弃土场的实地情况，尽可能恢复原有林地作物（如樟树）。

生物化学措施的基本原则是通过生物改良措施，改善土壤环境，培肥地力。利用生物措施恢复土壤有机肥力及生物生产能力的技术措施，包括利用微生物活化剂或微生物与有机物的混合剂，对复垦后的贫瘠土地进行熟化，以恢复和增加土地的肥力和活性。

③复垦效果监测

为了保障复垦措施落到实处，应将对复垦效果进行监测。监测内容主要有：对复垦为林地的损毁土地监测复垦后地面的不均沉陷状况和土壤理化性状指标，监测人员应及时记录观测数据。如有复垦效果与复垦标准不符的，将及时采取相应的措施，确保及时发现问题，及时解决问题，使复垦后土地达到预期规划效果。

④管护措施

为巩固土地复垦效果，保证复垦土地的质量，实现土地的可持续利用，对复垦后土地采取后期管护措施。

三、运输环境影响分析

本项目弃土场土方外运过程中对环境影响包括运输扬尘和噪声影响。

①运输扬尘影响分析

由于运输过程中不可避免会产生扬尘，从而沿路空气环境。路面扬尘属于开放不连续性产尘，产尘点多而不固定、涉及面大，属于具有阵发产尘性质的尘源，通常只有在汽车行驶时才产生浓度较大的扬尘。

为减轻项目运输扬尘对沿线居民点的影响，评价要求采取如下运输扬尘控制措施：

a、土方的运输车辆应用蓬布盖严，以减少沿路抛洒和减少运输的二次扬尘产生；
b、运输车辆经过人口密集区时，应减慢速度，降低扬尘污染；

c、出厂车辆应清洗车厢外表面和轮胎，严禁车辆带泥出场。
②运输噪声影响分析

本项目运输车辆行驶时噪声明显，必然会对沿线居民点产生一定的影响，评价要求采取如下控制措施：

a、合理安排运输时间，减少居民午休期间运输次数，严禁夜间运输；

b、通过采取加强对运输车辆的管理，在距敏感点较近的路段减速行驶、禁止鸣笛。

综上所述，在采取相应的防治措施后，运输扬尘及噪声对沿线居民影响较小。

四、土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行》）（HJ 964-2018）附录A表A.1规定；本项目行业类别为“一般工业固体废物处置及利用”，属于Ⅲ类。参照附录B对项目环境影响进行识别，项目属于生态影响型项目和污染影响型项目。

生态影响型：根据环境敏感程度判识，本项目生态影响型敏感程度为不敏感，可不开展土壤环境影响评价工作。

污染影响型：本项目共有两个地块，其中人和桥村弃土场占地面积为2460平方米，鹅公桥村弃土场占地面积为18975平方米，分别属于小型项目，敏感类型属于较敏感，可不开展土壤环境影响评价工作。
五、环境风险分析
（1）评价依据

①环境风险调查 

本项目不使用危险原辅材料，生产设备及工艺安全可靠。 

②环境风险潜势初判 

根据建设项目涉及的物质和工艺系统危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表 7-8确定环境风险潜势。

表7-8  建设项目环境风险潜势划分表

环境敏感度（E)

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高度敏感区（E1）

IV+

IV

III

III

环境中度敏感区（E2）

IV

III

III

III

环境低度敏感区（E3）

III

III

II

I

注：IV+为极高环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C的分级方法，本项目危险物质数量与临界值比值（Q）＜1，故该项目环境风险潜势为Ⅰ，只需进行简单分析。

（2）环境敏感目标概况

本项目周边的环境敏感目标详情见表3-5。

（3）风险识别

本项目渣土弃土场在正常运行的情况下，不会造成大的环境问题。项目存在的环境风险主要来自项目的建设和日后的消纳作业过程及日常的维护工作，具有不确定性的危害事故产生可能性。工程现拟使用的各种选材是合理的、安全的，因此主要应在施工和运营期间严格管理，遵守有关规定，规范操作，则各种人为因素造成事故发生机率可以大大降低。

（一）强降雨风险分析

1、风险分析

本项目设立容量可满足三个月库容区污水产生量的集液池，但如果降暴雨时集液池剩余容积不够时，未经处理的弃土区污水会将弃土场内渣土带出场外，流入排水沟，造成沟渠堵塞，进入农田和水域，造成水质污染。

2、防范措施

（1）场区截洪沟应按设计要求先行构筑，确保未被污染的强降水直接导出场外，减少暴雨对污水处理系统的冲击。

（2）截洪沟应加水泥盖板，并经常疏通，防止截洪沟堵塞。

（3）雨水导流系统施工一定要按有关规定进行，渣土压实要严格按规程操作。

（4）日常运行时，特别是在雨季时，应留出集液池的剩余容积以调节强暴雨时弃土区产生的污水。

（二）危险性废物混入风险分析

1、影响分析

假如不慎混入危险废物，则将对弃土场及其周边环境产生严重污染，其污染程度和范围视其混入的危险废物数量和种类的不同而不同。

2、防治措施

（1）渣土收集时，应认真识别，不能与工业垃圾特别是危险性废弃物混合一起。

（2）严禁将其它有害有毒废弃物送至弃土场，如发现不按规定执行，应按有关法律法规予以经济处罚，直至追究法律责任。

（3）对处理场服务范围内的单位和个人加强宣传，使公众分清生活垃圾、工业固废和危险性废物的本质区别，以及混合弃土的危害，使公众自觉遵守处理场的垃圾入场规定。

（4）严格规范规章制度，对于未进行治理的被污染土壤所开挖的土方不予以收纳。

综上所述，在认真执行风险防范措施后，本项目存在的环境风险是可以避免的。

（三）、垮坝风险分析

1、风险分析

2015年曾发生过广东深圳光明新区渣土受纳场“12·20”特别重大滑坡事故，由于受纳场没有建设有效的导排水系统，受纳场内积水未能导出排泄，致使堆填的渣土含水过饱和，形成底部软弱滑动带；严重超量超高堆填加载，下滑推力逐渐增大、稳定性降低，导致渣土失稳滑出，体积庞大的高势能滑坡体形成了巨大的冲击力，加之事发前险情处置错误，造成重大人员伤亡和财产损失以及严重的环境影响。

2、防范措施

（1）建设单位编制环境应急预案，强应急管理工作，全面提升应急管理能力。

（2）加强城市渣土受纳场管理，建立健全标准规范和管理制度

（3）加强事故隐患排查治理和举报查处工作，切实做到全过程闭环管理。

（4）当消纳场达到设计堆放高度时应及时闭库，避免超量堆放。

（5）安排专员定期对库区雨水导排设施进行检查，及时发现问题。

建设单位应根据渣土场的工艺特点等情况，制定切实可行的突发性环境应急事故预警方案并通过相关环保部门进行审查备案。并定期组织站内人员有针对性的进行事故抢险演练和培训，使职工掌握事故处理的本领，以便站内出现突发事件时，能够做到准确判明险情，抢救措施得当，及时排除事故，将突发事件消除在初始阶段，避免酿成大的灾害。

综上所述，在营运过程中如能严格遵守有关法规，在发生意外时能及时采取相应措施，本项目环境风险是可控的。

表 7-9  环境风险简单分析内容一览表

建设项目名称

桃江县常益长高铁建设临时用地（鹅公桥村、人和桥村弃土场）项目

建设地点

湖南省益阳市桃花江镇鹅公桥村、人和桥村

地理坐标

鹅公桥村弃土场中心地理坐标为：N 28°33'44" E 112°13'21"

人和桥村弃土场中心地理坐标为：N 28°35'33" E 112°11'6"

主要危险物质及分布

/

环境影响途径及危害后果

沉淀池出现故障，导则弃土场淋溶水和冲洗废水未经处理溢流至资江

风险防范措施要求（地表水、大气、地下水等）

①加强废水收集池施工建设，确保各池体质量达标，防止因池体质量不达标导致的池体破损，废水外溢。

②加强人员管理，定期清理沉淀池，保障其正常运行，发现问题及时解决，预防风险事故的发生。

③雨季期间，加强对自然天气状况的监控，发生暴雨等自然环境影响时，及时做好场区排水工程，防止因大量雨水进入到废水收集池内，导致废水收集池废水外溢情况发生。

④设置临时事故应急池。

填表说明（列出项目相关信息及情况说明）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2018），该项目环境风险潜势为Ⅰ。其落实相关防范措施后，环境风险影响可控，风险水平可接受。

六、项目建设可行性分析

（1）产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家相关产业政策的要求。

（2）选址合理性分析

①与《基本农田保护条例》的符合性

根据《基本农田保护条例》，禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。

本弃土场位于湖南省益阳市桃花江镇鹅公桥村、人和桥村，占地面积21435m2。弃土场拟用地块土地利用类型为农用地（附件2），不占用基本农田，符合《基本农田保护条例》。

②与《桃江县城规划区山体水体保护专项规划》的符合性分析
根据《桃江县城规划区山体水体保护专项规划》，对于山体保护，范围包括桃花江镇、修山镇、沾溪镇、浮邱山乡与县城建设区，包含桃江经开区与两型区，总面积为232.5平方公里。保护山体共187座，保护总面积为74.36平方公里。分两级予以保护：其中一级保护山体98座，其中县城18座、桃花江镇38座、浮邱山乡31 座、修山镇10 座、沾溪镇1 座，包括凤凰山、端阳山、修山等，总面积为49.58平方千米；二级保护山体89座，其中桃花江镇36 座、浮邱山乡 38座、修山镇7座、沾溪镇8座，包括石坝山、道关山、七房山等，总面积为24.78平方公里。

本弃土场选址于湖南省益阳市桃花江镇鹅公桥村、人和桥村，土地利用类型为农用地和住宅用地，不涉及一级保护山体、二级保护山体和二级保护水体，项目距离一级保护水体资江约50m，项目属于弃土场建设项目，在取土前期及取土过程根据地形设置截水及排水措施，设置导流沟导入沉淀池，可以做到含泥废水不外排至资江。因此，项目建设符合《益阳市城市规划区山体水体保护管理办法》的相关要求。
③弃土场环境合理性

根据现场调查，项目拟占用地块不涉及基本农田保护区、饮用水源保护区、无文物保护单位，用地范围内现状植被为樟树，无古树名木。弃土场周边500m范围内无学校、医院等保护目标，项目产生的污染物种类简单，排放量小，选址可行。

④表土堆场选址合理性分析

在弃土场内设置两个表土堆场，人和桥村弃土场内表土堆场面积为2710平方米，鹅公桥村弃土场内表土堆场面积为830平方米。临时堆放表土用于营运期满后复耕用土，表土剥离厚度30cm。由以上述可知，本项目临时堆场距离环境保护目标有一定的距离，区域地质稳定，无塌方、滑坡、泥石流等风险，堆场四周不涉及医院、学校等环境敏感点，外环境关系较简单，且项目表土临时堆场仅用于弃土场表层土的临时堆放，产生污染物较小，故选址合理。

（3）“三线一单”符合性分析

“三线一单”即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。

①生态保护红线

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150 号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20 号），本项目位于湖南省益阳市桃花江镇鹅公桥村、人和桥村，选址不在益阳市生态保护红线范围之内。

②环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评对照区域环境质量目标，分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

根据环境质量现状监测可知，本项目所在区域大气、地表水、地下水、噪声质量现状均满足相关环境质量标准，项目拟建地环境质量状况良好，符合中的环境质量底线要求。

③资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目运营过程中消耗一定量的电和水等资源，项目资源消耗量相对于区域资源利用量较少，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150 号）中的资源利用上限要求。

④环境准入负面清单

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家产业政策限制类和淘汰类生产项目。因此，本项目不属于国家、地方禁止或限制投资的建设项目。

综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150 号）中“三线一单”的相关要求。

七、总量控制指标
遵循“对环境危害大的、国家重点控制的污染物严格控制”的原则，十三五期间全国主要污染物排放总量控制计划规定的二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、颗粒物、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）和有机废气VOCs（用非甲烷总烃表示）实行排放总量控制。

由工程分析可知，本项目无废水外排，故无需申请COD 及氨氮总量控制指标；本项目无需供暖，不涉及SO2、NOx等总量指标。

综上，本项目无需申请总量控制指标。

八、环境管理与监测计划

（1）环境管理

①环境管理要求

环境管理的基本任务是控制污染物的排放量和避免或减轻排出污染物对环境的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业的管理中，将环境目标与生产目标融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。

按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位应建立健全环境管理机构与职责，加强对项目环保设施的运行管理和污染预防，应设环保专职管理人员1～2人。本项目主要影响发生在施工阶段，应加强施工期环境管理。

②环境管理职责

a.拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。

b.组织、配合有资质环境监测部门开展环境与污染源监测，落实环保工程治理方案。

c.确保施工期沉淀池、截排水措施正常运行，确保废水不外排。

d.执行建设项目环境影响评价制度，组织专家和有关管理部门对工程进行竣工验收，配合领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放。

e.明确各层次职责，加强环境保护宣传教育培训和专业培训，普及环保知识，提高员工环保意识和能力，确保实现持续改进。

f.负责施工作业带生态恢复、临时用地土地还原现状和施工期其他环境保护管理，主动接受上级环保行政主管部门工作指导和检查。

（2）环境监理

①监理任务 

a.编制监理计划，对环评提出的所有环境保护措施及相关的施工技术要求进行监督检查； 

b.对工程施工期和运行期的施工和生产活动进行监督，减轻对自然生态环境的影响；

c.按有关法律、法规及工程施工合同中的环境保护措施要求，对项目施工单位所承揽的环境保护工作进行抽查、监督，防止和减轻施工作业的环境污染；

d.全面监督和检查各施工单位环境保护措施实施情况和效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件；

e.监理工程建设期各项施工相应的环境保护措施是否与工程同步、同时投产使用、同时验收等，提出要求限期完成的有关环境保护措施；

f.负责落实环境监测的实施，审核有关环境报表，对工程施工单位的环境保护季报、年报进行审查，并提出审查、修改意见； 

g.依据法规及工程施工合同，协助环境保护管理部门和有关部门处理工程影响区的各种环保纠纷事件； 

h.编制环境监理工作报告，包括月报、季报、年报，报送工程建设单位，对环境监理工作进行总结，提出存在的重大环境问题及解决问题的建议。

②监理内容

a.禁止超量随意占用植物覆盖的土地，禁止增加取土范围，禁止设置弃渣场、生活营地。

b.固体废弃物处理的监理内容和方法：监督检查施工区中的临时堆放区，对新发现的固体废物的环境问题进行及时处理。

c.大气污染防治的监理内容与方法：对项目施工及基础开挖情况进行巡视，检查在开挖过程中是否采用了围挡等防尘作业施工方式；对新发现的大气污染的环境问题进行及时处理；检查工程区域内施工道路是否定期洒水。 

d.噪声控制的监理内容与方法：走访调查施工区内使用挖掘机、推土机、载重运输汽车，就施工噪声对施工生产、生活区的影响进行抽样检测，根据影响情况及时提出处理意见。

e.生态环境监理计划与内容：在工程施工结束后，检查对碾压的林地的恢复程度。

f.水土保持及生活区绿化的监理内容与方法：对施工人员加强水土保持法律法规宣传，并进行环境保护知识培训，自觉保护水土，保护植被。

g.施工期各种环保减免措施的监理计划及内容：审查施工单位提交的施工作业方案中的环境保护规划，检查环境保护管理规章制度，环境保护法规、知识的宣传教育情况；检查施工作业对周围环境、特别是对生态环境的破坏，以及施工过程减少水土流失的临时性措施等。

h.与环保管理部及监理单位的配合工作：常驻的环境监理工作人员应积极配合与协助环保管理部的工作；协助并与工程建设监理单位作好配合，相互协作，积极参加工程建设监理单位有关会议。

（3）环境监测计划

根据工程特点，本项目环境监测要素为废气和噪声，委托有资质的第三方检测公司进行监测。

本项目环境监测计划如表7-10所示：

表7-10  项目环境监测计划一览表

监测计划

项目

监测点位

监测因子

监测频率

污染源

监测计划

废气

场界无组织排放点上风向（1 个）、下风向（2个）
颗粒物

1 次/2个月
在施工场地及周围布设1个监测点

颗粒物

噪声

场界四周各一个点

等效A声级

1 次/2个月
环境质量监测计划

环境

空气

场界周边居民点

PM10
1 次/3个月
九、环保投资

本项目总投资为500万元，环保投资为38万元，占项目总投资的比例为7.6%。各项环保治理设备设施及其投资估算见表7-11所示。

表7-11  本项目环保投资一览表

项目

内容

投资（万元）

废气治理

车辆扬尘

洗车平台

10

运营期

场区内扬尘

洒水、裸露面遮挡

5

废水治理

生活废水

化粪池

2

车辆冲洗废水

隔油沉淀池

10

防治场区外围雨水

1m*1m 截洪沟

20

场区雨水初期雨水

排洪盲沟+初期雨水收集池+三级沉淀设施

75

固废处置

生活垃圾收集站

1

噪声控制

优选低噪声设备、建筑隔声、防振、消声；

车辆进站时减速、禁止鸣笛

2

绿化

场区外围 10m 绿化带等

50

固废处置

垃圾桶

1

施工期

废气治理

洒水

3

废水治理

隔油沉淀池、化粪池

6

生态恢复

平整、覆土、绿化种植

100

服务期满

后

合计

/

285

十、项目竣工环境保护验收

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682 号，2017 年10 月1 日）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）等规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。

建设单位必须认真落实国家环保部关于建设项目环境保护设施竣工验收管理规定及竣工验收监测的要求，建设单位可根据自主开展建设项目竣工环境保护验收的具体情况，自行决定是否编制验收监测方案。验收监测方案作为实施验收监测与核查的依据，有助于验收监测与核查工作开展的更加全面和高效。本项目在试运行和试生产后要向益阳市生态环境局桃江分局提出验收申请，环境保护行政主管部门根据建设单位的自主验收情况作出审批决定。

建设单位可采用以下程序开展验收工作：

[image: image10.png]paveshaxic:]

I {

1

axER BEFE

BF RGN

e e

FEAGEEREN

FORBRURE

I

ATFRULRE

1

ERERRAERTRERFREERTFORERIEX(ES

i

FEERIGTE , B ERBR





图7-3  项目竣工环保验收程序示意图
（1）成立验收工作组

建设单位组织成立的验收工作组可包括项目的设计单位、施工单位、环境影响报告书/表编制机构、验收报告编制机构等技术支持单位和环保验收、行业、监测、质控等领域的技术专家。技术支持单位和技术专家的专业技术能力尽量足够支撑验收组对项目能否通过验收做出科学准确的结论。

（2）现场核查

验收工作组现场核查工作的目的是核查验收监测报告内容的真实性和准确定，补充了解验收监测报告中反映不全面或不详尽的内容，进一步了解项目特点和区域环境特征等。现场核查是得出验收意见的必要环节和有效手段。现场核查要点可以参照环境保护部《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）执行。

根据本项目建设特点，环评提出如下环境保护设施竣工验收方案，具体验收内容见表7-12所示。

表7-12  本项目竣工环境保护验收一览表

处理对象

治理措施

三同时竣工验收项

目

验收监测

项目

治理效率及效果

废气

洒水、遮挡

场区洒水系统裸露面遮挡

TSP

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

表 2 无组织浓度限值

洗车平台

洗车平台

车辆不带泥入城

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

中的表 2 二级标准

废水

洗车平台回用水

隔油沉淀池

SS、石油类

回用不外排

初期雨水收集池

三级沉淀池

SS

回用不外排

噪声

隔声、消声、减振， 车辆进站时减速、禁止鸣笛；绿化

隔声、消声、减振， 车辆进站时减速、禁止鸣笛；绿化

Leq(A)

《工业企业场界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）的 2 类

标准

生活垃圾

垃圾收集桶收集后由环卫部门定期清

运

生活垃圾收集站

——

环卫部门清运，不外排

沉淀池泥

沙

定期收集后由本消

纳场进行消纳

沉淀池泥沙清空

——

不外排

应急预案

库区安全护栏、报警系统、应急救援器材设备

环境管理规章制度、环保机构设立和人员培训

按要求落实到位




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	风力起尘
	扬尘
	洒水、裸露面遮挡
	满足《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）中的

无组织浓度限值

	
	汽车
	汽车尾气
	加强管理
	满足《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）中的

二级标准

	水污染物
	车辆冲洗废水
	SS

石油类
	冲洗废水经隔油沉淀池处理
	不外排

	
	初期雨水收集水
	SS
	三级沉淀池处理
	

	固体废物
	生活、办公
	生活垃圾
	统一收集由环卫部门清运
	减少影响

	
	沉淀池
	沉淀池沉渣
	厂内消纳
	不外排

	噪声
	厂区
	设备、汽车运行噪声
	隔声、消声、减振， 车辆进站时减速、禁止鸣笛
	达到《工业企业场界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中 2

类标准

	生态保护措施及预期效果：

（一）  施工期

工程施工期间将对工程实施开挖，开挖将加大施工区域的水土流失，同时物料、土石方堆放将影响工程区周边的景观环境，因此，施工期的生态影响主要为施工期的水土流失和景观破坏，为了避免对周边环境造成影响，本环评从环境保护角度出发对本工程提出部分水土保持和景观保护的建议及措施：

（1）减少作业区周围草地、耕地、灌木丛的破坏，施工场地不准设在林地，教育施工人员不毁林，不损坏营地以外的地表植被。

（2）严格控制项目地块范围内林木的砍伐数量，征地范围之外的林木严禁砍伐。

（3）应按设计要求的范围进行施工，严格控制施工范围；严格遵守施工工艺，施工顺序，先实施拦挡、排水工程的建设；

（4）施工期应合理安排施工时间，尽量避开雨天进行基础施工，在施工场地合理设置临时截排水沟，并在总排水沟出口处设置临时沉砂池；

（5）水泥、砂等施工用料及废料合理堆放；施工期间作好建筑垃圾的运输管理，运输车辆在运输期间密闭及遮盖措施，对在运输途中洒落的渣体应及时清理；

（6）各施工用料分类集中堆放，并根据施工进度及用量进行运输、堆存，减少施工用料及废料在现场的堆放时间，雨天顶部覆盖篷布，施工过程中给作业面不定期的洒水抑尘，废土石及时清运；

（7）开挖及回填区域在达到设计要求时，及时进行路面硬化面的敷设；施工结束后及时对施工场地进行清理；

（8）施工结束后及时清理施工场地，将项目施工期产生的水土流失影响降至最低。

（二） 服务期满后

生态修复和恢复工程并不是简单的复绿工作，应从景观生态学角度考虑，本项目的生态恢复必须因地制宜，充分发挥自然生境多样性的优势，使其与自然环境相协调。在物种配植物上，既要重视植物的美学特征，做到花草相结合、常绿植物与色叶植物相结合、速生植物与长寿植物相结合、乔灌相结合，也要重视乡土植物与外来植物相结合，积极引种乡土种，防止外来物质入侵。

本项目范围内的林地植被为天然次生林，对大部分林地以保护为主，因此对自然植被的影响有限，同时应加强山林火灾防范。

1 1 ．生态恢复措施

建设项目不可避免的产生生态影响，有些是暂时性的，有些影响可以通过生态恢复技术予以消除。生态恢复是相对于生态破坏而言的，生态破坏可以理解为生态体系的结构发生变化，功能退化或丧失，关系紊乱。生态恢复就是恢复系统的合理结构，高效的功能和协调的关系。生态恢复实质上就是被破坏生态系统的有序演替过程，这个过程使生态系统可能回复到原先的状态。但是，由于自然条件的复杂性以及人类社会对自然资源利用的取向影响，生态恢复并不意味着在所有场合下都能够或必须使恢复的生态系统都是原先的状态，生态恢复最本质的目的就是恢复系统的必要功能并达到系统自维持状态。本项目基础设施建设的生态恢复内容包括：

（1）生态恢复的技术方案基本围绕有序演替的过程来进行，也可以根据项目区域的地形特点，因地制宜。在考虑生态恢复时，还要特别注意尽量利用现场的资源，尤其是土壤资源和生物资源，例如表土层含有丰富的有机物质和植物种子、块根、块茎等繁殖体，对工程占地的表土进行保存，作为生态修复时用土使用。

根据工程设计，本项目复垦植土厚度大于300mm，因此，在封场前，总体平衡时，应有计划保留表土，尤其是根植土。表土堆放于表土堆场，轻度压实后铺上篷布覆盖，且土堆边缘用装土编织袋筑临时挡土墙防止堆场边坡的垮塌。表土堆存期间，还要采取维护土壤肥力的相关措施。

本项目采用可利用性建设方案，有序地保留和保护可以利用的植物景观资源。通过适当地补充树种来丰富该生态植物群落，结合原有植物群落，合理规划出该地块植物体系的主题与发展方向，其中各种规格绿化苗木品种，都是当地常用材料。

（2）项目绿化设计应遵循因地制宜、适地适树适草的原则，场区之间点、线、面相结合，平面绿化与立体绿化相结合、装饰性与实用性相结合的原则乔、灌、花、草相结合等原则，进行绿化、美化，达到扩大绿化面积。

（3）在项目实施绿化的基础上充分考虑实施生态绿化。生态绿化就是指按照自然界的生态规律来进行绿化工程的规划、设计和施工。具体地说，是以所处地区的地带性植被的种类组成、结构和功能为主要参照物，有计划、分步骤进行绿化工程规划、设计和施工。这样构建的植被生态系统处于一种高度平衡状态，具有很高的物种多样性。它结构复杂、种类多样、食物也很丰富，是更多（尤其是观赏性强的）鸟类最好的隐蔽场所和食物来源地，当然这一生态系统的构建不仅要考虑生物栖息，还要考虑整个生态系统的美观性以及与绿化带布置的协调性，并且要与建筑和其它设施相协调，以达到很好的景观效果和较完善的平衡机制。除了生态绿化外，在各区域也可适当进行常规绿化，如草坪、单棵大树等，也就是还要从景观多样性角度考虑绿化问题。显然传统的审美观和前卫的生态伦理观相结合的作品，能促进经济效益、社会效益和生态效益相结合。

2 2．复垦设计

（1）植被配置

种植时可请当地林业部门指导，多个树种搭配尽量组成混交林，以形成良好的群落关系。

（2）复垦率控制指标

根据原中国科技部、国土资源部、国家环保总局[2005]109号文精神，拟定本堆场复垦率控制指标为≥85%。

（3）复垦要求

堆场应通过对排弃物的合理调配，整治成为复垦场地，并应符合下列要求：

1）合理安排废渣排放次序，在现有条件的前提下尽量做到细粒废渣排弃在土场尾部，沿沟心以及下部区域必须堆置粗粒废渣。

按废弃物料粒径要求，一般是大块岩石在下，小块及细粒径在上；酸性、碱性岩土在下，中性岩土在上，贫瘠土在下，肥沃土在上。在总体平衡时，应有计划保留表土，尤其是根植土，以便今后利用，应尽量避免借土来满足复垦要求，否则会增加复垦工程费用。

2）堆场边坡应适当放缓，宜有利于场地的稳定和开发利用。

3）快速地恢复植被，控制水土流失。

4）为复垦场地留下必需的进场道路。

5）弃土场堆废终了顶面、分段平台和分段坡面均进行复垦。

对堆场顶面及分段平台，先填400m厚粘性土隔水层，并进行压实λc≥90%，在其隔水层上填350mm～400mm厚耕植土层。

对堆场边坡坡面，填耕植土厚≥300mm后，在坡脚种植攀缘植物进行立体绿化；再在堆场后期分段边坡及分段平台上种植固土、耐旱、速生小灌木丛，防止水土流失和尽早再现绿色景观。

（三） 预期效果

工程服务期满后绿化主要采用乔、灌、草相结合，绿化植物均采用当地物种，不属于外来种。绿化工程实施后将增加程区绿化面积，工程区的景观得到一定程度的恢复，使项目区形成灌丛、农田及人工植被生态系统，可成为当地居民旅游休憩的场所。


九、结论与建议 

	1、项目概况

桃江县常益长高铁工程弃土场项目位于湖南省益阳市桃花江镇鹅公桥村、人和桥村，弃土场占地面积21435平方米，占地性质为农用地，服务年限为24个月。
2、环境质量现状调查结论

本项目所在地区域环境质量现状调查结果表明：
（1）环境空气：2018 年益阳市桃江县环境空气质量各指标中SO2、NO2、CO、O3能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值；PM10年均浓度、PM2.5年均浓度则不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，因此，本次评价认为项目所在区域为环境质量不达标区，建议区域编制达标规划。

（2）地表水环境：桃谷山常规监测断面监测因子均符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的II类标准要求。新桥河常规监测断面符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的III类标准要求。

（3）声环境：项目场界四周噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。

3、环境影响分析结论

（1）水环境

本项目废水主要为弃土场淋溶废水，主要污染物为SS。经建设的截排水沟倒排及临时沉淀池收集沉淀处理后用于场地洒水抑尘用水，综合利用，对周围水环境影响小。
（2）大气环境

本项目产生废气主要包括施工过程产生的扬尘、施工机械废气和运输车辆排放汽车尾气等。
在整个建设施工阶段，土地开挖、地表清理、土方运输及堆放、装卸等施工作业过程都会产生扬尘。施工扬尘属无组织排放，会对周围环境带来一定影响。对施工场地设置围挡、喷雾降尘、对各种堆场采取覆盖等措施可大幅度降低施工扬尘。各类机械燃油尾气排放的主要污染物为CO、NO2、THC等，排放量较小，属于间歇性排放，经扩散稀释后对周围环境影响较小。
（3）噪声

本项目噪声主要来源于机械设备的运转和各类运输车辆运行时产生的噪声，噪声值在80～95 dB(A)，通过选用低噪声设备、设置声屏障、加强管理、车辆维护保养，合理安排施工时间，对周围声环境和敏感目标影响较小。

（4）固体废物

本项目施工期产生的固体废物主要为剥离表土，堆存于表土堆场，进行妥善暂存，用于日后复绿及生态修复，对外环境影响较小。

（5） 生态环境

项目对各生态系统的影响主要是由工程占地和施工活动而引起的。工程占地侵占了生态系统的空间，引发各生态系统空间缩小、物种生物量损失等问题。施工活动不仅带来噪声、扬尘等问题，影响生物的生长繁殖，开挖填筑等活动还引发水土流失，植被破坏等，影响生态系统固氮释氧、涵养水源、保持水土等服务功能。

弃土场拟占用的陆生生态系统主要是林业生态系统，物种较为单一。取土作业结束后及时进行复垦，不对林业生态系统造成影响。

工程施工导致局部区域的生物量减少。用地范围不涉及珍稀瀕危物种，不涉及地方特有种，施工结束后复垦，区域生物量可以得到补偿并增加。

故本工程建成后，对区域生态系统不产生阻隔，不影响物种和群落的组成，施工期间区域生物量有所下降，但施工结束后，随着植被恢复，生物量得到补偿。项目不改变自然生态体系的结构，无累积和不可逆影响。

4、项目可行性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于允许类，符合国家产业政策；项目选址可行，各类污染物经处理后能实现达标排放，且无与本项目有关的制约因素，因此本项目的建设是可行的。
5、项目建设环境制约因素

本项目建设没有明显的环境制约因素。

二. 环评总结论

综上所述，桃江县常益长高铁临时用地弃土场项目符合国家产业政策，选址可行。在认真落实本环评报告提出的各项环保措施前提下，项目建设及营运对环境保护目标及周围环境影响较小。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。
三. 建议与要求
（1）项目建设时应保证污染防治措施与主体设施同时设计、同时施工、同时投产。

（2）从环保角度制定合理的取土方案，加强管理，禁止超范围取土。

（3）合理制定施工方案，分区域、刷坡取土。

（4）分层回填，及时进行复垦，做到边开挖、边覆土、边复垦。

（5）按要求编制水土保持方案，施工期严格执行水土保持措施。

（6）加强运输车辆管理及机械设备管理，文明装卸。

（7）为防止水土流失，暴雨时停止取土。

（8）废水严禁未经处理直接外排资江。

（9）建议建设单位尽快办理林地审核同意书、临时用地复垦方案以及水利部门的意见。

（10）本项目基础资料由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位以后若增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行改变，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。
注     释

本报告表应附以下附件、附图：

        附图1    地理位置图

        附图2    平面布置图

        附图3    建设项目监测布点图

附图4    大气环境保护目标图

附图5    噪声环保目标示意图

附图6    桃江县山体水体保护规划图

        附件1    环境影响评价委托书

附件2    国土文件

附件3    营业执照

附件4    项目建设的请示

附表1    建设项目环评审批基础信息表

附表2    大气环境影响评价自查表

附表3    地表水环境影响评价自查表

附表4    环境风险评价自查表




噪声、扬尘、废水、噪声








3

