湖南省桃江县“千吨万人供水工程”克上冲水库水源保护项目

环境影响报告表

(报批稿)

环评单位：深圳华越环境技术咨询有限公司

建设单位：桃江县克上冲水库管理处

编制时间：二〇二〇年十二月

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖南省桃江县“千吨万人供水工程”克上冲水库水源保护项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 桃江县克上冲水库管理处 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 朱照盟 |  |  | 联系人 | 朱照盟 |  |  |
| 通讯地址 | 灰山港镇紫荆东路 61 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13875304199 | 传 真 |  | - | 邮政编码 | 413400 |  |
| 建设地点 | 克上村水库及水厂 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 桃江县发展和改革局 |  | 批准文号 |  | 桃发改行审〔2020〕0138号 |  |  |
| 建设性质 | 改建 |  | 行业类别及代码 |  | D4610（自来水生产 和 供 应） |  |  |
| 占地面积(m2) | -- |  | 绿化面积（m2） |  | -- |  |  |
| 总投资(万元) | 3726.7 |  | 环保投资 （万元） | 169.6 | 环保投资占总投资比例 |  | 4.55% |
| 评价经费 |  |  | 预投产日期 |  | 2020.12.30 |  |  |
| 1.项目由来 因克上冲水库是桃江县经济重镇灰山港镇近4万人提供饮用水的重要水源地，开展湖南省桃江县“千吨万人供水工程”克上冲水库水源保护项目是事关人民群众身体健康和生命安全的现实需要，是人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，是重要的民生工程，是维护社会和谐稳定和经济社会发展的关键所在。科学、合理地划定饮用水水源保护区是加强饮用水水源地环境保护和监管的重要保障。 近年来，桃江县政府及相关部门在抓好经济社会快速发展的同时， 非常关注城乡居民的饮水安全。争取上级投入、建设规模化水厂、规范水厂运行管理、加强水源地保护等方面做了大量的工作，兴建了一批农村饮水安全工程，解决了部分农村居民的饮水安全问题，有效提高了农村饮水安全保障水平，改善了农村生产生活环境和卫生条件。但随着桃江灰山港镇镇城经济的不断发展，工业规模越来越大，城镇人口不断增长，污染废弃物排放量不断增多，势必对桃江县灰山港镇居民的饮水安全构成威胁，饮用水水源地亟待划分和保护。 2015 年 4 月国家出台的《水污染防治行动计划》明确指出：到 2020 年，地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体高于 93%；到 2030 年，城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体为 95%左右。2015 年 6 月，环保部和水利部联合部署了《关于加强农村饮用水水源保护工作的指导意见》（环办[2015]53 号）， 规定了日供水 1000 吨或服务人口 10000 人以上的水源，应于 2016 年底前完成保护区划定工作。2015 年 10 月，为保障饮用水安全、加强饮用水水源地环境管理，湖南省发布了《关于开展全省集中式饮用水水源保护区划分工作的通知》（湘环函[2015]459 号）和《湖南省集中式饮用水水源保护区划分工作方案》，规定到 2021 年底前，全省要全面完成 1000 人以上集中式饮用水水源保护区划分工作。2016 年 5 月， 省环境保护厅发布了《关于印发《湖南省集中式饮用水水源保护区划分工作指南》的通知》（湘环函〔2016〕196 号）和《湖南省集中式饮用水水源保护区划分工作指南》，为推进全省集中式饮用水水源保护区划分工作，规范划分工作成果提供参考。 本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的第四十三大类（水的生产与供应业）中的第94小类（自来水生产 和 供 应461）编制环境影响报告表的项目。桃江县克上冲水库管理处为履行环境保护的主体责任，委托深圳华越环境技术咨询有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。深圳华越环境技术咨询有限公司接受委托后，组织工程技术人员到现场进行查勘调研和数据收集，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《环境影响评价技术导则》的规定，完成了本工程的环境影响报告表的编制，经过专家审核修改后形成报批稿，供建设单位上报生态环境部门进行审批。 2、主要编制依据 2.1、法律、法规及有关文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； （2）《中华人民共和国水法》（2002.10.1）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26 （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.2.29）； （8）《中华人民共和国水土保持法》，2011.3.1； （9）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）； （10）国务院令 1998 年第 253 号《建设项目环境保护管理条例》（2017.9.1）； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）； （12）《湖南省地表水功能区》DB22/388-2004； （13）国家《产业结构调整指导目录（2019 年本）》； （14）《环境保护公众参与办法》(环境保护部令第 35 号)，国家环保部，2015 年 9月 1 日； （15）《湖南省生态省建设总体规划纲要》； （16）《湖南省落实大气污染防治行动计划实施细则》（湘政办发[2013]77 号）； （17）《湖南省大气污染防治条例》（2017 年 6 月 1 日）； （18）《湖南省贯彻落实水污染防治行动计划实施方案》（2016-2020 年）》（湘政发[2015]53号；。 （19）《湖南省人民政府办公厅<关于印发湖南省大气污染防治专项行动方案（2016-2017年）>的通知》(湘政办发〔2016〕33号； （20）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010 年 12 月 22 日）； 2.2、导则、规范 （1）《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （4）《环境影响评价技术导则-水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； 2.3、项目文件及资料 （1）《桃江县饮用水源地保护区污染防治工程可行性研究报告》（2020.3）； （2）建设单位与评价单位签定的关于开展本项目环评工作的技术咨询合同。 3、克上村水库水源地保护区现状 水源地概况 克上冲水库位于湖南省益阳市桃江县东南部，距桃江县城 30km。水库枢纽位于灰山港镇克上冲村，属水库型中型水库，是灰山港镇 4 万人饮水和大部分稻田灌溉源头。工程于 1959 年动工兴建，1960 年 2 月竣工，克上冲水库的水源主要为集雨面积内的地表集水，水库控制集雨面积 36.1km2，正常蓄水位 156.85m, 相应库容1772 万 m3，相应水面面积 2550 亩。设计防洪水位158.71m，相应库容 2100 万m3，校核防洪水位 159.39m，总库容 2240 万 m3，正常情况下完全可满足取水需求，在枯水期水量不足时，优先保证饮用水源取水。克上冲水库是一座以饮用水源和灌溉为主，兼顾防洪保安、发电和城镇供水等综合效益的中型水利工程。 水源地污染现状 （1）工业污染源 经过调查，目前克上冲水库范围内无工业企业聚集地，无大的工业污水排放口。但水库上游入库口有一采沙场，洗沙废水、含油废水污染上游水质。 图 2.4-2 水库上游采沙场 （2）生活污染源 克上冲水库上游沿岸有灰山港镇克上冲村住户 80户，水库上游西侧有李家湾村住户30 户，先锋山村住户100 户，水库东北侧有镰刀洞村住户 30 户，水库周边共有 240 户住户， 960 人生活，村民生活污水直排，最终随地表径流汇入克上冲水库；村民的生活垃圾未进行有效治理，随意堆放，对克上冲水库构成威胁。 （3）农业污染源 克上冲水库上游集雨面积内有大量种植业，其中水稻种植面积约4000 亩，玉米种植面积约 500 亩，茶叶种植面积约 200 亩，蔬菜种植面积约 200 亩，总种植面积约 4900 亩。肥料使用量为每年 199.5 吨， 农药使用量为每年 3700公斤，农田灌溉余水和残留农药化肥等最终汇入克上冲水库造成污染。 （4）畜禽养殖业污染源 目前克上冲水库上游克上冲村有一养羊场，养殖规模 310 头，上游的李家湾村有一养鸡场，年出栏 10000 只；其畜禽养殖废水、粪便随地表径流最终汇入水库造成污染。 （5）交通污染源分析 根据现场调研，克上冲水库饮用水水源保护区周边交通运输为陆路运输，水库附近均为村组道路。根据实地调查，区域内道路一般无危险化学品的运输，其环境风险主要来源于运输化肥、农药的车辆， 在集雨区内可能发生交通事故造成的化肥、农药泄漏产生的水污染风险。 |  |  |  |  |  |  |  |

4.建设项目概况

项目名称：湖南省桃江县“千吨万人供水工程”克上冲水库水源保护项目， 项目建设地点及周围环境：本项目建设地主要为桃江县克上村水库水源地，区域内主要为农田及村庄，涉及的村庄主要有克上村、李家湾村、先锋村、镰刀洞村，项目区地理位置见附图 1。 项目总投资：工程总投资 3726.7万元，部份为国家拨款（2266万元）。 建设内容： ①相邻水体治理：对水库上游支流甘泉山水进行防护建设，阻挡泥沙和杂物进入水库内。本报告拟对甘泉山水 7 公里堤岸进行浆砌石护砌，底泥清理。 ②生活污水处理：对水库保护区内的克上冲村、李家湾村、先锋山村和镰刀洞村共240 户居民的生活污水进行治理。对居住较为集中的先锋山村约 60 户居民，通过修建人工湿地系统将污水收集进行集中处理，其余各村分散居住的居民，其污水采用污水集中处理设施进行处理。本报告拟修建 1 座人工湿地系统，建设 30 套污水集中处理设施。 ③生活垃圾处置：对保护区内克上冲村、李家湾村、先锋山村和镰刀洞村的 240 户居民的生活垃圾采取“户收集-村转运-镇/县填埋”的处理模式，每家每户配备一个垃圾桶，每 200 人配一个密闭式垃圾箱，每个村配一辆垃圾钩臂车，并采取专人清运，加强生活垃圾的收集清运管理。禁止向水体倾倒废渣、生活垃圾等废弃物，禁止在水库周边焚烧垃圾。本报告拟配备垃圾桶 240 个，密闭式垃圾箱 5 个，钩臂车 4 辆。 ④种植业污染治理：保护区内应控制集约化的农业种植，严格控制种植面积，减少农业种植中氮肥施用，减少有机氯、有机磷以及氨基甲酸酯等杀虫剂的使用，选用低毒农药和缓释肥，推广测土配方施肥技术，防止多余氮素通过土壤污染地下水。对水库上游西侧的农田污染，采取退耕还林措施，避免农业种植带来的水体污染。本报告拟退耕还林面积为100亩。 ⑤畜禽养殖污染防治：饮用水水源保护区内禁止开展规模化和专业户畜禽养殖。保护区内的分散式畜禽养殖圈舍应尽量远离取水口，禁止向水体直接倾倒畜禽粪便和污水。对于保护区以外可能对水源产生影响的畜禽养殖，采取相应的污染防治措施，鼓励种养结合和生态养殖，推动畜禽养殖业污染物的减量化、无害化和资源化处置。 对保护区内的养殖场采取搬迁或关闭措施，对个别养殖户进行牲畜圈改造，避免养殖粪便、废水直排进入水库污染水体。 ⑥加强污染防治管理：加强克上冲水库的生活污水、生活垃圾、种植业和养殖业污染防治管理，禁止向水库水体直排生活污水、倾倒生活垃圾等废弃物，禁止在一级保护区开展水运活动，科学引导农业种植和养殖业。 ⑦远期污染防治工作重点：远期实施防治结合，以防为主，保障克上冲水库水质继续保持饮用水源地标准，制定和完善各类保障措施，调整与饮用水源保护区不符或相冲的规划和项目，严格用《饮用水水源保护区污染防治管理规定》来管理克上冲水库范围内的各类活动。

建设内容：本项目采取无近治理的方式进行，近期以治理为主，治理范围为一、二级保护区内，尽快改善克上冲水库水质，使其达到饮用水源地标准。 - 工业污染源 对水库上游西侧的 1 个采沙场采取取缔关停措施，清除余渣，恢复水道清洁，消除采沙场带来的污染。 - 生活污水处理 对水库保护区内的克上冲村、李家湾村、先锋山村和镰刀洞村共240 户居民的生活污水进行治理。对居住较为集中的先锋山村约 60 户居民，通过修建人工湿地系统将污水收集进行集中处理，其余各村分散居住的居民，其污水采用单户四格池和联户四格池进行处理。本报告拟修建 1 座人工湿地系统，建设 50 套联户四格池处理系统和130 套单户四格池处理系统。 ①人工湿地系统 人工湿地系统由格栅池、厌氧池、人工湿地和填料、湿地植物组成。通过管网将污水收集导至污水处理站，经格栅池将污水中大体积物质与污水隔离，格栅池出水自流进入厌氧池，污水中的大颗粒物质沉淀的同时污水中污染物在池中的厌氧微生物的作用下进行分解，污水通过厌氧池后，进入人工湿地，通过人工湿地填料的阻隔吸附作用及湿地植物的吸收吸附作用，将污水中的污染物去除，最后经过净化的污水达标排放志溪河，人工湿地处理工艺流程图和效果图分别见图4.3-9 和图 4.3-10。 图 4.3-9 人工湿地处理工艺流程图 图 4.3-10 人工湿地处理工艺效果图 ②污水集中处理系统 根据各户地形用管道将生活污水收集至污水处理池，第一格为匀化池，主要是进行水量收集和匀化，对污水进行厌氧发酵，沉降较大颗粒污染物质， 降低污水污染负荷；第二格为厌氧发酵池，主要作用是通过厌氧发酵对污水中有机污染物进行有效降解；第三格为沉淀池，主要作用是进行颗粒沉淀，防止后续工艺-人工湿地堵塞；第四格为植物-土壤渗滤池，主要作用是利用微生物的代谢、湿地植物的吸收、土壤颗粒、植物根茎、各类微生物吸附作用，截留净化生活污水中的 COD、氮、磷等污染物，使出水口水质达到国家的规定的排放标准。主要处理设施见图4.3-11. 图 4.3-11 四池净化系统工艺流程图 - 生活垃圾处置 对保护区内克上冲村、李家湾村、先锋山村和镰刀洞村的 240 户居民的生活垃圾采取“户收集-村转运-益阳生活垃圾发电厂处置”的处理模式，每家每户配备一个垃圾桶，每 200 人配一个密闭式垃圾箱，每个村配一辆垃圾钩臂车，并采取专人清运，加强生活垃圾的收集清运管理。禁止向水体倾倒废渣、生活垃圾等废弃物，禁止在水库周边焚烧垃圾。本报告拟配备垃圾桶 240 个，密闭式垃圾箱 5 个，钩臂车 4 辆。 ①垃圾桶参数： 容 积：20 L 材 质：高密度聚乙稀（HDPE） 图 4.3-13 垃圾桶示意图 ②密闭式垃圾箱参数容 积：3 m³ 材 质：碳钢 图 4.3-14 密闭式垃圾箱示意图（与钩臂车配套） ③勾臂式垃圾运输车参数 底盘型号：福田 BJ1046Ⅲ9PB5-H1 车厢容积：3 m³ - 种植业污染治理 保护区内应控制集约化的农业种植，严格控制种植面积，减少农业种植中氮肥施用，减少有机氯、有机磷以及氨基甲酸酯等杀虫剂的使用，选用低毒农药和缓释肥，推广测土配方施肥技术，防止多余氮素通过土壤污染地下水。对水库上游西侧的农田污染，采取退耕还林措施，避免农业种植带来的水体污染。本报告拟退耕还林面积为100亩。 - 畜禽养殖污染防治 饮用水水源保护区内禁止开展规模化和专业户畜禽养殖。保护区内的分散式畜禽养殖圈舍应尽量远离取水口，禁止向水体直接倾倒畜禽粪便和污水。对于保护区以外可能对水源产生影响的畜禽养殖，采取相应的污染防治措施，鼓励种养结合和生态养殖，大力推动畜禽养殖业污染物的减量化、无害化和资源化处置。 对保护区内的养殖场采取搬迁或关闭措施，对个别养殖户进行牲畜圈改造，避免养殖粪便、废水直排进入水库污染水体。 - 加强污染防治管理 ①完善水源保护制度，加强水源地监管 完善地方法规标准体系，建立水源地保护和执法监督力度。建立水源地管理机构，可由有当地环保局、水库管理处开展监督检查。 建立健全的环境执法与监督体系，加大执法力度。水源地保护区禁止新批畜禽养殖申请。对已存在的畜禽养殖达不到零排放的限期停产。已有的规模化养殖场必须采取零排污工程技术或关停措施，对于养殖散户通过综合整治工程禁止畜禽养殖的粪尿随意排放。 建立健全饮用水安全保障体系和应急机制，在特殊情况下及时启动应急预案，进行水资源的时空调配，确保当地的饮水安全。 ② 加强综合防治，开展周围流域单元的综合治理 以水源地周边小流域为单元，强化水源地、涵养区等自然生态系统的保护和建设，构筑生态修复、生态治理、生态保护三道防线，实现污水、垃圾、厕所、环境等同步治理。 加强农村污水治理，建设农村污水处理设施。优先考虑再生水回用于农业用地（果园、菜地）灌溉。教育和引导农民科学合理地使用化肥和农药，鼓励农民采用物理方法进行病虫害的防治，大力发展生态种植和有机农业。 加强垃圾管理，避免垃圾随意堆放污染饮用水源。 ③ 建立饮用水水源保护区标志 根据《饮用水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）的要求， 在各个饮用水水源地保护区设置保护区标志，饮用水水源保护区标志包括饮用水源保护区界标、交通警示牌、宣传教育牌等。加强对饮用水源的保护，禁止任何单位和个人破坏、擅自改变保护区标志和界标。 2 远期污染防治工作重点 远期防治结合，以防为主，保障克上冲水库水质继续保持饮用水源地标准，制定和完善各项保障措施，调整与饮用水源保护区不符或相冲的规划、项目。继续保持对《饮用水水源保护区污染防治管理规定》中一、二级保护区内禁止活动进行管理。 表 2 本项目土石方量一览表 序号; 工程名称; 挖方（m3）; 填方（m3）; 弃土（m3）; 借方（m3）. 1; 污水治理工程; 3500; 0; 3500; 0. 2; 粪便治理工程; 3100; 0; 3100; 0. 3; 厕所拆除工程; 0; 420; 0; 420. 4; 甘泉山两岸治理; 5000; 4500; 500; 0. 5; 关闭采砂场; 0; 128000; 0; 128000.

- “三场”设置情况 本项目施工场均在场区占地范围内，本项目无弃土，不设弃土场，所需用土来自桃江县老城区改造工程，不另设取土场。 本项目的主要建设地点位于各村庄内，且工程分散，故不设置集中的施工营地，同时禁止在水源地一级保护区内进行与本项目建设无关的生活活动。 - 公用工程 给排水 ①给水：本项目涉及村庄内人口为960人，用水量为 31536t/a，（90L/人.日）本项目巡逻维护人员及环卫、清掏人员均为桃江县克上村自来水公司现有员工，不新增职工，无新增用水需求。 ②排水 本项目涉及村庄内村民排水量约为 10512t/a（30L/人.日），本项目无新增职工，无新增排水。 供热 本项目无供热需求。 - 工作制度及劳动定员 - 工作制度 本项目建成后，年工作日为 365d，每天 1 班制，每班 8h。 - 劳动定员 本项目巡逻维护人员预计 6 人，主要负责水源地保护区巡视、日常维护等，均为桃江县灰山港克上冲供水厂现有员工。 - 项目进度安排 2021 年 6 月-2021 年 7 月 初步设计 2021 年 8 月-2021 年 10 月施工图设计 2021 年 11 月 施工图审查 2021 年 12 月 工程招标 2022 年 4 月-2022 年 11 月工程施工，2022 年 12 月竣工验收 与本项目有关的原有情况及主要环境问题： - 农业污染严重 水源地一、二级保护区陆域大部分为农田，农业活动频繁，化肥及农药的过量使用， 对水源造成污染。 2、生活污水和垃圾渗滤液渗对水污染严重 目前，保护区内的村民所产生的生活污水和垃圾渗滤液渗入，严重威胁了克上村水源的安全。同时村民的生活垃圾随意倾倒不仅影响了村民的居住环境，更对水安全造成潜在威胁。 - 挖砂取土严重 我们在实地调查过程中发现，由于挖砂、取土而遗留下的巨大砂坑，在取走大量砂土的同时，严重破坏了水源地的生态安全。巨大的砂坑深度达到了十几米，使水的含水层遭到了破坏，使水的出水量受到影响而减少，而在砂坑内涌出的水暴露在自然环境中，会受到周围环境各种有害因素的污染，将会使水的水质有所下降。 本工程将采取退耕绿化，修建防渗储池，关闭采砂场等措施，消除上述环境问题对水源地的影响。

二、建设项目所在地自然环境简况

## 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） ⑴地理位置 桃江县位于湘中偏北，资江中下游，东西长 73.3 公里，南北宽 51.5 公里，北抵汉寿，西北与常德相连，西南与安化接壤，东南与益阳、宁乡交界。 地理坐标为东经 111°36′至 112°19′、北纬 28° 13′至 28°41′，总面积 2068 平方公里。占益阳市总面积的 17%， 建成区面积 11.98km2。桃江县城距益阳 11km，距长沙、常德分别为97km、98km，位于长常高速的中间区域。桃江县地理位置见图2.1-1。 图 2.1-1 桃江县地理位置图 克上冲水库位于桃江县灰山港镇克上冲村，位于资水支流志溪河上游，距桃江县城 30km。灰山港镇地处桃江县东南端，与长沙市宁乡县、益阳市赫山区接壤，居三县（区）交界之处。益娄衡高速和省道 217 穿境而过，属于长株潭经济圈 1 小时辐射范围内。镇域面积229.7 平方公里，其中城区面积 6.8 平方公里，辖 35 个行政村，3 个社区；人口 12.8 万，其中城镇人口 6.9 万。克上冲水库地理位置见图2.1-2。 图 2.1-2 克上冲水库地理位置图 ⑵地形地貌 桃江县境处于雪峰山余脉向洞庭湖过渡的交接地带，境内均为雪峰山余脉盘踞，地形由西向南向东北倾斜。全县人平均土地 3.6 亩， 人口密度为 415 人/平方公里。县境海拔高度一般在 50-100 米之间， 其地貌组合为： 山地占 27.26% ， 丘陵山岗占 44.17% ， 平原占26.35%，水域（河流、水库）占 2.22%，是一个丘陵、山地、平原兼有，以山丘地貌为主的县，在地貌轮廓上是周围山丘环绕、岭谷并列， 朝东北狭窄开口，中部地势较低，平岗相间，盆地毗连。西南、西北多山,东北地势平坦,平均海拔 200 米。是雪峰山余脉向洞庭湖平原过 渡的环湖丘岗地带，总面积 2063 平方公里。全县山水秀丽，自然资源丰富，自古至今享有“桃花江美人窝”之誉。 桃江县及克上冲水库周边地形地貌分别见下图 桃江县周边地形图 克上冲水库周边地形图

⑶气候 县境属于中亚热带大陆性季风湿润气侯，水热分布等值线呈扇形展布，自西南至东南，雨量递减，热量递增。年平均气温 17.6°，最高气温 38.2°，最低气温-2.1°，平均降水量 111.5 毫米，年最大降 水量 281.1 毫米，最小降水量 13.3 毫米，年平均日照时数 100.95 小时，无霜期 262 天。境内盛行风向为偏北风和偏南风，且风速较大。秋季偏南风风速最小；夏季偏北风较弱，偏南风较大。历年出现大风的日数不多，年平均为 3.5 次，最大瞬间风速可达 20 米/秒。 其主要气候特征：冬冷期短，夏热期长，春温多变，夏秋多旱， 寒潮频繁。雨季明显，热量丰富，气候温暖，四季分明，适宜植物生长。 ⑷水文 县境水系以资江为干流，主要支流有志溪、獭溪、沾溪、沂溪、善溪、敷溪、碧螺港。克上冲水库位于资江流域志溪河支流淇水上游, 是一座以灌溉为主，结合防洪发电、饮用水源和城镇工矿用水综合利用的中型水库，坝高 33 米，集雨面积 36.1 平方公里，正常水位156.85 米，相应库容 1772 万立方米。 # 环境质量状况 为了解项目所在区域环境质量状况，根据《环境影响评价技术导则》中有关规定和国家深化环评制度改革的要求，尽可能地利用已有环境监测数据，本项目环境质量现状引用《桃江县农村环境千吨万人饮用水地表水》项目的检测数据。 ## 1、地表水质量现状 ⑴监测断面的布设

根据地表水环境影响评价工作的等级和范围，引用了 3 个监测断面，具体布设断面情况见表 3 和附图 3。 表 3 地表水环境现状监测断面布设 序号; 断面名称及位置; 布设目的及说明. 1#; 克上村水厂下游 50m 断面; 控制断面. 2#; 克上村水库 500m 断面; 削减断面. ⑵监测项目 根据纳污水体的水质现状及本项目的污水排放特点，监测项目为 pH 值、COD、 BOD5、氨氮共计 4 项。 ⑶监测时间 湖南湘健环保科技有限公司于 2020 年11 月17日进行监测。 ⑷采样方法 地表水：《地表水和污水监测技术规范》HJ/T 91-2002。 ⑸评价方法 地表水; 总氮; 《水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012; 752紫外可见分光光度计; XJHB-008; 0.05mg/L. 铜; 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014; Agilent 7500cs电感耦合等离子体质谱仪; XJHB-175; 0.00008mg/L. 锌; 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014; Agilent 7500cs电感耦合等离子体质谱仪; XJHB-175; 0.00067mg/L. 氟化物; 《水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32- 、SO42-)的测定 离子色谱法》HJ 84-2016; ICS-600 离子色谱仪; XJHB-007; 0.006mg/L. 硒; 《水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 》HJ 694-2014; AFS-230E 双道原子荧光光度计; XJHB-011; 0.0004mg/L. 砷; 《水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014; AFS-230E 双道原子荧光光度计; XJHB-011; 0.0003mg/L. 汞; 《水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014; AFS-230E 双道原子荧光光度计; XJHB-011; 0.00004mg/L. 镉; 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014; Agilent 7500cs电感耦合等离子体质谱仪; XJHB-175; 0.00005mg/L. 铬（六价）; 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 GB 7467-1987; 752紫外可见分光光度计; XJHB-009; 0.004mg/L. 铅; 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014; Agilent 7500cs电感耦合等离子体质谱仪; XJHB-175; 0.00009mg/L. 氰化物; 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009（异烟酸—巴比妥酸分光光度法）; 752紫外可见分光光度计; XJHB-009; 0.001mg/L. 地表水; 挥发酚; 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009; 752紫外可见分光光度计; XJHB-009; 0.0003mg/L. 石油类; 《水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)》 HJ 970-2018; 752紫外可见分光光度计; XJHB-009; 0.01mg/L. 阴离子表面活性剂; 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB 7494-1987; 752紫外可见分光光度计; XJHB-008; 0.05mg/L. 硫化物; 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 GB/T 16489-1996; 752紫外可见分光光度计; XJHB-009; 0.005mg/L. 粪大肠 菌群; 《水质 粪大肠菌群的测定滤膜法》HJ 347.1-2018; DH-360AB电热恒温培养箱; XJHB-063; 100CFU/L. 硫酸盐; 《水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32- 、SO42-)的测定 离子色谱法》HJ 84-2016; ICS-600 离子色谱仪; XJHB-007; 0.018mg/L. 氯化物; 《水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32- 、SO42-)的测定 离子色谱法》HJ 84-2016; ICS-600 离子色谱仪; XJHB-007; 0.007mg/L. 硝酸盐 （以N计）; 《水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32- 、SO42-)的测定 离子色谱法》HJ 84-2016; ICS-600 离子色谱仪; XJHB-007; 0.004mg/L. 铁; 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014; Agilent 7500cs电感耦合等离子体质谱仪; XJHB-175; 0.00082mg/L. 锰; 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014; Agilent 7500cs电感耦合等离子体质谱仪; XJHB-175; 0.00012mg/L. 地表水; 挥发酚; 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009; 752紫外可见分光光度计; XJHB-009; 0.0003mg/L. 石油类; 《水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)》HJ 970-2018; 752紫外可见分光光度计; XJHB-009; 0.01mg/L. 阴离子表面活性剂; 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB 7494-1987; 752紫外可见分光光度计; XJHB-008; 0.05mg/L. 硫化物; 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》GB/T 16489-1996; 752紫外可见分光光度计; XJHB-009; 0.005mg/L. 粪大肠 菌群; 《水质 粪大肠菌群的测定滤膜法》HJ 347.1-2018; DH-360AB电热恒温培养箱; XJHB-063; 100CFU/L. 硫酸盐; 《水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32- 、SO42-)的测定 离子色谱法》HJ 84-2016; ICS-600 离子色谱仪; XJHB-007; 0.018mg/L. 氯化物; 《水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32- 、SO42-)的测定 离子色谱法》HJ 84-2016; ICS-600 离子色谱仪; XJHB-007; 0.007mg/L. 硝酸盐 （以N计）; 《水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32- 、SO42-)的测定 离子色谱法》HJ 84-2016; ICS-600 离子色谱仪; XJHB-007; 0.004mg/L. 铁; 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014; Agilent 7500cs电感耦合等离子体质谱仪; XJHB-175; 0.00082mg/L. 锰; 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014; Agilent 7500cs电感耦合等离子体质谱仪; XJHB-175; 0.00012mg/L. 本次评价方法采用标准指数法。当水质参数的标准指数 Pi>1 时，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足其使用要求。 标准指数公式： Pi= CiC0i 式中：Pi--第 i 污染物的标准指数； Ci--第 i 污染物的实测浓度，mg/l； C0i--污染物的标准浓度，mg/l； pH 值的标准指数计算公式： 当 pH≤7.00 PpH= 7.0  PH j 7.0  PH sd 当 pH>7.00 PpH= PH j  7.0 PH su  7.0 式中: PpH--pH 的标准指数； pHj--pH 的实测值； pHsd--标准规定的 pH 值下限； pHsu--标准规定的 pH 值上限； ⑹评价标准 采用 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中三类标准进行评价。 ⑺监测结果 地表水现状监测结果见表 4，评价结果见表 5。 表 4 地表水现状监测结果 地表水; 灰山港镇克上村水库型水源地; 无色、无气味、无水面浮油、无漂浮物; 水温，℃; 20.5; /; /. pH，无量纲; 7.73; 6~9; 达标. 高锰酸盐指数，mg/L; 1.3; 6; 达标. 溶解氧，mg/L; 4.6; ≥5; 不达标. 化学需氧量，mg/L; 30; 20; 不达标. 五日生化需氧量，; 4.6; 4; 不达标. 氨氮，mg/L; 0.099; 1.0; 达标. 总磷，mg/L; 0.01; 0.2; 达标. 总氮，mg/L; 1.76; 1.0; 不参与水质评价. 铜，mg/L; 0.00008L; 1.0; 达标. 锌，mg/L; 0.00362; 1.0; 达标. 氟化物，mg/L; 0.080; 1.0; 达标. 硒，mg/L; 0.0004L; 0.01; 达标. 砷，mg/L; 0.0009; 0.05; 达标. 汞，mg/L; 0.00004L; 0.0001; 达标. 镉，mg/L; 0.00005L; 0.005; 达标. 铬（六价），mg/L; 0.004L; 0.05; 达标. 地表水; 灰山港克上村村水库型水源地; 无色、无气味、无水面浮油、无漂浮物; 铅，mg/L; 0.00009L; 0.05; 达标. 氰化物，mg/L; 0.001L; 0.2; 达标. 挥发酚，mg/L; 0.0003L; 0.005; 达标. 石油类，mg/L; 0.01L; 0.05; 达标. 阴离子表面活性剂，mg/L; 0.05L; 0.2; 达标. 硫化物，mg/L; 0.005L; 0.2; 达标. 粪大肠菌群，CFU/L; 6.3×102; 10000; 达标. 硫酸盐，mg/L; 9.69; 250; 达标. 氯化物，mg/L; 2.33; 250; 达标. 硝酸盐，mg/L; 1.05; 10; 达标. 铁，mg/L; 0.166; 0.3; 达标. 锰，mg/L; 0.00012L; 0.1; 达标. 表 5 地表水现状监测评价结果 监测项目 监测点位; 评价内容; pH; COD; BOD5; NH3-N. 1#; 标准指数; 0.205; 0.705; 0.43; 0.629. 2#; 标准指数; 0.175; 0.635; 0.41; 0.209. 由上表可知，地表水水质中，溶解氧，化学需氧量，五日生化需氧量污染物超过《地表水环境质量标准》Ⅲ 类水体标准要求，其他的符合《地表水环境质量标准》Ⅲ 类水体标准要求。 ## 2、环境空气质量现状调查与评价 （1）监测点布设 本项目环境空气质量现状大气监测点位（引用克上村自来水厂改扩建环评的数据），监测点位布设情况 。 ⑵ 监测项目 根据废气污染特征以及区域环境空气质量状况，监测项目选择 SO2、NO2、TSP。 ⑶ 监测时间 监测时间为 2018 年 6 月 13 日-6 月 9 日及 2018 年 9 月 29 日-10 月 5 日。 ⑷评价方法 采用占标率法，以列表的方式给出各监测点大气污染物的不同取值时间的质量浓度变化范围，计算并列表给出各取值时间质量浓度值占相应标准质量浓度限值的百分比和超标率，并评价达标情况。其数学表达式如下： I＝Ci/Coi×100% 式中：I—i 污染物的占标率，%； Ci —i 污染物各取值时间最大质量浓度值，mg/m3； Coi —i 污染物的环境质量标准，mg/m3。 ⑸评价结果 评价结果见表 7。 表 7 环境空气质量现状监测统计与分析表 序号; 监测点名称. 1#; 克上村. 2#; 李家湾村. 3#; 先锋村.

| 监测点 | 项目 | SO2 | NO2 | TSP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 日均浓度范围 | 0.006-0.008 | 0.018-0.022 | 0.057-0.072 |
|  | 最大浓度占标率（%） | 5.3 | 27.5 | 24 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| G2 | 日均浓度范围 | 0.005-0.009 | 0.018-0.028 | 0.052-0.079 |

|  | 最大浓度占标率（%） | 6 | 35 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| G3 | 日均浓度范围 | 0.005-0.009 | 0.016-0.024 | 0.052-0.066 |
|  | 最大浓度占标率（%） | 6 | 30 | 22 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| G4 | 日均浓度范围 | 0.009-0.011 | 0.020-0.024 | 0.041-0.058 |
|  | 最大浓度占标率（%） | 7.3 | 30 | 19.3 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| G5 | 日均浓度范围 | 0.009-0.011 | 0.020-0.026 | 0.043-0.062 |
|  | 最大浓度占标率（%） | 7.3 | 32.5 | 20.7 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| G6 | 日均浓度范围 | 0.009-0.011 | 0.020-0.024 | 0.045-0.067 |
|  | 最大浓度占标率（%） | 7.3 | 30 | 22.3 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |

由统计结果表 7 可以看出：评价区 TSP、SO2、NO2 的占标率均小于 100%，各监测点最大浓度值均未超过 GB3095—2012《环境空气质量标准》中二级标准，说明评价区域环境空气对 TSP、SO2、NO2 尚有较大的环境容量，该区域环境空气质量较好。 3、声环境质量现状调查与评价 ⑴ 监测点布设 根据本项目声环境评价范围及工程可能对声环境产生的影响，在项目区域内布设 4 个噪声监测点位。 ⑵ 监测项目 等效噪声级 Leq。 ⑶ 监测频率及检测方法 分昼间和夜间二次监测，监测方法按《声环境质量标准》执行。 ⑷ 监测时间 监测时间：2018 年 6 月 27 日。 ⑸ 监测结果统计 拟建项目噪声监测统计结果详见表 8。 表 8 噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点; 噪声值. 编号; 位置; 昼间; 夜间. 1; 水库大坝; 47.5; 37.1. 2; 李家湾村（水库边）; 48.2; 36.5. 3; 先锋村（水库边）; 46.8; 37.3. ⑹ 评价标准 本项目噪声评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准：昼间为 55dB(A)，间夜为 45dB(A) ⑺ 评价结果及分析 拟建项目布设的监测点位中，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1 类标准要求（昼间：55dB（A），夜间：45dB（A）），声环境质量较好。 4、地下水环境质量现状调查与评价 监测断面的布设 根据项目特点及项目所在区域的水文特征，共引用1个水监测点位， 监测点位布设情况见附图 2 及表 9。 表 9 水环境质量现状监测点位布设 监测点; 监测点位置; 布设目的. 1#; 克上村村居民水井; 了解项目区水水质. 监测项目 监测项目选择 pH、高锰酸盐指数、硝酸盐氮、氨氮、总硬度、挥发酚等共 5 项。 监测单位及监测时间 湖南湘健环保科技有限公司于 2019 年 11 月 18 日-2019年 11 月 20 日进行监测，共监测 3d。 采样及分析方法 按国家有关标准和环境保护部的有关规范执行，分析方法详见表 10。 表 10 水现状监测因子的分析方法 监测因子; 分析方法; 方法来源. pH; 水质 pH 的测定 玻璃电极法; GB/T 6920-1986. 高锰酸盐指数; 水质 高猛酸盐指数的测定; GB/T 11892-1989. NH3-N; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光亮度法; HJ 535-2009. 总硬度; 乙二胺四乙酸二钠滴定法; GB/T 5750.4-2006. 挥发酚; 4-氨基安替比林分光亮度法; HJ 503-2009. 监测结果 水现状监测结果详见表 11。 表 11 地表水水质现状监测结果 单位：mg/L（pH 除外） 项目 断面; pH; 高锰酸盐 指数; 硝酸盐氮; NH3-N; 总硬度; 挥发酚. 1#; 7.45; 0.808; 14.2; 0.066; 120.7; 0.0003L. 注：L 代表低于最低检出限。 评价方法 采用单项标准指数法对水现状监测结果进行评价，评价模式如下： C P  Ci i si 式中：Pi—第 i 个水质因子的标准指数，无量纲； Ci —第 i 个水质因子的监测浓度值，mg/L； Csi—第 i 个水质因子的标准浓度值，mg/L。 pH 的标准指数公式： p pH  7.0 pHj＞7.0 pHpHsu  7.0 ppH  7.0  pH 7.0  pHsd pHj≤7.0 式中：ppH—pH 的标准指数，无量纲； pH—pH 监测值； pHsu—标准中 pH 的上限值； pHsd—标准中 pH 的下限值。 当标准指数>1 时，表明该水质因子已超过了规定的水质标准，指数值越大，超标越严重；反之，则满足标准要求。 评价标准 采用 GB/T14848—93《水质量标准》中的Ⅲ类标准。 评价结果与分析 利用评价标准对监测断面的水质监测结果进行评论，水监测点位的标准指数计算 1。 表 12 水质现状评价结果 项目 断面; pH; 高锰酸盐指数; 硝酸盐氮; NH3-N; 总硬度; 挥发酚. 1#; 0.3; 0.269; 0.71; 0.33; 0.27; 未检出. 2#; 0.24; 0.33; 0.7; 0.34; 0.25; 未检出. 3#; 0.60; 0.280; 0.518; 0.405; 0.24; 未检出. 4#; 0.165; 0.47; 0.565; 0.42; 0.28; 未检出. 5#; 0.07; 0.39; 0.505; 0.47; 0.25; 未检出. 6#; 0.10; 0.60; 0.265; 0.365; 0.29; 未检出. 由表 12 可知，根据上述分析可知，评价区域内水现状监测点的各项监测指标均不超标，各项指标均低于标准值，说明评价区内地下水水未受到污染， 能够满足GH/T14848—93《水质量标准》中Ⅲ类标准要求。

污染控制及环境保护目标： 本项目建设地点主要为克上村水源地，区域内主要为农田及村庄，其中涉及的村庄主要为克上村、李家湾村、先锋村为本项目污染控制及环境保护目标。 - 加强施工期环境管理，确保施工期废水、生活垃圾等均得到有效处置，不对外环境产生过多的影响。 - 保护区域生态系统，避免项目建设对生态系统产生影响。 表 13 克上村水源地环境保护目标 环境要素; 敏感点; 位置关系; 保护等级. 水环境; 克上村水源地; 工程所在区域; 《水质量标准》 （GB/T14848-93） Ⅲ类标准. 大气环境; 李家湾村; 工程施工范围内; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准。. 声环境; 先锋村; 工程施工范围内; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 1 类区标准。.

三、评价适用标准

环境质量标准： 1、环境空气 评价区域执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准见表 15。 表 15 环境空气质量标准 污染物; 执行标准(mg/m3); 污染物; 标准来源. 日平均浓度; 小时浓度. TSP; 0.30; --; TSP; GB3095—2012 二级标准. SO2; 0.15; 0.5; SO2. 2、声环境 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的 1 类区标准见表 16。 表 16 声环境质量标准 单位：dB(A) 类 别; 标准值; 类 别; 标准来源. 昼间; 夜间. 1 类; 55; 45; 1 类; （《声环境质量标准》GB3096—2008）. 3、地表水 本项目所在地受纳水体为克上村水库，根据益阳市生态环境局桃江分局确定克上村水库水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 Ⅲ 类标准，详见下表。 表 17 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH 除外） 序号; 项 目; 标准限值. 1; pH; Ⅲ. 2; COD ≤; 6-9. 3; BOD5 ≤; 40. 4; NH3-N; 2. 4、地下水 本项目所在区域属水Ⅲ类区，地下水环境质量评价采用 GB/T14848—93《水质量标准》中Ⅲ类标准，详见表 18。 表 18 水环境质量标准 序号; 项目; 单位; 标准值（Ⅲ类）; 标准名称及级别. 1; pH; 无量纲; 6.5～8.5; GB/T14848—93《水质量标准》中Ⅲ类标准. 2; 高锰酸盐指数; mg/L; ≤3.0. 3; NH3-N; mg/L; ≤0.2. 4; 总硬度; mg/L; ≤450. 5; 挥发酚; mg/L; ≤0.002. 序号; 项目; 单位; 标准值（Ⅲ类）. 污染物排放标准： - 颗粒物：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。 - 噪声 本项目所在区域声环境质量为 1 类区，故其场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外 1 类标准。详见表 19。 表 19 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 声环境功能区 类别; 标准值dB(A); 声环境功能区 类别; 标准来源. 昼间; 夜间. 1类; 55; 45; 1类; GB1234-2008. 另外，本项目施工期噪声执行 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中的标准，标准值见表 20。 表 20 建筑施工场界环境噪声排放限值 等效声级 Leq[dB(A)] 声环境功能区 类别; 标准值dB(A); 声环境功能区 类别; 标准来源. 昼间; 夜间. 1类; 70; 55; 1类; GB1234-2008. 总量控制指标： 本项目建成后，无总量控制污染物产生与排放，因此，本项目无需申请总量。

四、建设项目工程分析

工艺流程简述 本项目为水源地保护区污染防治工程，主要针对保护区内污染问题进行治理，营运期无环境影响，主要环境影响为施工期污水治理工程，粪便治理工程，甘泉山两岸治理等施工影响，详细工艺流程及产污节点见图 1至图 5。 图1施工工艺流程及产污环节 扫尾工程 主体工程 基础平整 拆除原有设施 扬尘、噪声、建筑垃圾、废水、废弃物、有机废气 图1施工工艺流程及产污环节 第三格池 第二格池 第一格池 进水 第四格池 废气、固体废物、 废水 图2、化粪池处理工艺流程及产污环节 图3、生活永处理工艺流程图 修人行桥 修过水涵 种草 砌砖 护坡 修坡 废气、废水、噪声、建筑垃圾 图 4 甘泉山两岸生态修复工艺流程及产污节点示意图 噪声、扬尘 房屋拆除 垃圾清理 绿化

## 主要污染工序 - 施工期主要污染工序 本项目对环境的污染主要集中在工程施工期，在施工过程中须平整土地、开挖土石方和运输建筑材料等，将产生施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工垃圾等。 本项目施工过程中对周围环境产生的污染主要有： - 生态破坏与水土流失 ①土地平整、挖掘和填埋过程中将占用周围土地、破坏区域植被，形成临时和永久性占地，从而扰动生态系统中原有平衡，对生态环境造成影响。 ②在项目建设过程中，由于对植被的破坏，以及对土地利用方式的改变，可能造成水土流失。 ③施工过程中剥离的表土、固体废物及土石等建筑垃圾的临时性占地，会影响堆放地的土壤性质，若处置不当可能引起土壤流失和污染。 - 废水 本项目施工期内施工人员 60 人，用水量为 4t/d，产生的废水主要为场施工人员生活污水，产生量为 3.2t/d，废水中所含污染物浓度及排放量为 COD：320mg/L、BOD5： 200mg/L、SS：220mg/L、氨氮：30mg/L。施工人员生活污水排入村庄内现有旱厕（现有旱厕待本项目卫生厕所建成后进行拆除），定期清掏；施工废水约 0.6t/d，排入防渗沉淀池后上清液用于施工场地洒水降尘，不外排。本项目各污水池及化粪池规模较小，施工期较短，采取上述措施后对水环境质量影响较小。 - 废气 本项目施工期不设食堂，工程人员饮食均外购，施工期无餐厨油烟。施工中，建筑材料的运输、装卸、土方开挖过程中有大量的粉尘散落在周围大气中，建筑材料露天堆放以及地表裸露由于风吹也会产生扬尘污染。 - 噪声 施工期间作业机械品种较多，机械运行时噪声较高，将对周围声环境产生暂时性的噪声影响。 - 固体废物 施工期间产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾。 - 运营期主要污染工序 （1）废水 本项目建成后村庄内生活污水产生量约为 10512t/a，生活污水排入污水池内，由吸污车收集后运至桃江县灰山港镇污水处理厂统一处理。 （2）固体废物 ①生活垃圾 本项目建成后村庄内生活垃圾产生约为 445t/a，生活垃圾由垃圾车收集后运至垃圾填满场统一处理。 ②粪便 本项目村庄内粪便产生量约 490t/a，粪便排入化粪池内，由吸污车收集后运至保护区区农田堆肥。

五、项目主要污染物产生及预计排放情况

内容 类型; 排放源; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量(单位); 排放浓度及排放量 (单位). 大气污染物; 施工期： （运输车辆、施工车辆、土方开 挖）; NO2、SO2 扬尘、TSP; 少量; 少量. 水污染物; 施工期： 生活污水、施工废水; COD BOD5 SS NH3-N; 320mg/L，0.0132t/d 200mg/L，0.0008t/d 220mg/L，0.0009t/d 30mg/L，0.0001t/d; 0. 固体废物; 施工期： 施工垃圾施工人员 生活垃圾; 建筑垃圾生活垃圾; 5t; 0. 噪声; 施工期： 施工设备车辆; 噪声; 本项目噪声源主要来自施工设备及来往车辆，声压级为 70-90dB（A）. 主要生态影响; 本项目生态影响主要集中在施工期。地面开挖，造成地表裸露，遇雨水冲刷，可能产生一定量的水土流失，项目施工完成后将完成绿化工程，本项目对生态环境影响较小。.

六、环境影响分析

## 一、施工期环境影响分析 施工期主要环境影响是：施工扬尘对环境空气的影响、施工噪声对声环境的影响以及施工临时占用和破坏植被对生态环境和水土流失的影响，施工期生活污水和施工废水对地表水环境的影响。 - 空气环境影响分析 本项目对空气环境质量的影响主要发生在施工期，施工扬尘产生量主要取决于风速及地表干湿状况。若在春季施工，风速较大，地表干燥，扬尘量必然很大，将对周围特别是下风向区域空气环境产生严重污染。 （1）拆迁、生态修复工程 本项目涉及居民房屋，施工过程中将产生一定量的扬尘，，拆迁工程南侧 80m 为先锋村，拆迁过程中应设置临时围挡，及时洒水降尘，减小施工扬尘对周围居民的影响。 （2）污水治理及粪便治理工程 施工扬尘主要是平整土地，开挖污水池和化粪池过程中产生的，污水池、化粪池均建设于每户村民院内，施工过程中扬尘将对村民产生一定影响，但本项目污水池及化粪池规模较小，施工扬尘产生量较小，施工过程中及时洒水降尘，对居民的影响较小。 （3）关闭采砂场工程 采砂场采集坑回填过程中将产生施工扬尘，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为 250μm 时，沉降速度为 1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于 250μm 时， 主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 由于本项目关闭的采砂场周围 1000m 范围内分布有村庄，应在施工场地四周设置临时挡风板，定期采用洒水降尘，对于临时堆放的弃土，应加盖帆布，降低施工扬尘对环境的影响，同时其对环境的影响也将随回填工程的结束而消失。 （4）简易厕所拆除工程 本项目拆除简易厕所基本位于村民院内，简易厕所多为木板围挡而成，拆除过程中扬尘产生量较小，且施工快速，简单，不会对村民生活产生影响。 需要指出的是，上述施工期扬尘影响是暂时的，随着施工的完成，这些影响也将消失，不会对周围环境产生持久的影响。 - 施工噪声环境影响分析 ①施工噪声预测 施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下： Lp=Lpo-20lg(r/ro)－△L 式中：Lp——距声源 r 米处的施工噪声预测值，dB(A)； Lpo——距声源 ro 米处的参考声级，dB(A)； ro——Lpo 噪声的测点距离（5 米或 1 米），m。 △L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB(A)。 施工期主要噪声源有施工机械如挖掘机、运输车辆等，以及钻孔等施工行为。 ②施工噪声预测结果及分析 a 预测结果 运用上式对管道施工中施工机械噪声的影响进行预测计算，其结果如表 21 所示。 表 21 项目主要施工机械在不同距离处的噪声预测值 机械名称; 噪声预测值 dB(A). 5 m; 15 m; 20 m; 30 m; 40 m; 50 m; 100m; 150m; 200m; 300m. 切割机; 90; 75; 73; 69; 67; 65; 59; 49; 47; 46. 挖掘机; 84; 69; 67; 63; 61; 59; 53; 49; 47; 43. 噪声叠加值; 94; 80; 77; 74; 71; 69; 63; 49; 48; 43. b 施工期噪声影响分析 污水池及化粪池施工均位于村民院内，施工机械产生的噪声对村民影响较大，但这种影响影响是短期的、暂时的，且本项目避免在夜间施工，减小施工噪声对村民影响。 - 施工期生活污水和施工废水对水环境的影响。 本项目施工期产生的废水主要为施工人员生活污水及施工废水，生活污水排入村庄内现有旱厕，定期清掏，施工废水收集沉淀后，用于施工场地洒水抑尘，本项目对地表水环境影响较小。 - 施工期固体废物影响分析 施工期间产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾。建筑垃圾及时清理运至指定建筑垃圾场，生活垃圾外运至垃圾发电厂处理。 - 生态环境影响分析 （1）对植被生物量影响分析 本项目一级保护区征地主要为一般农田，征地范围内不进行建筑施工，仅进行绿化工程，种植丁香、草地等，因此，本项目建设对区域生物量造成的影响不大。 （2）对野生动物的影响 施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物影响的主要影响因素。各种施工机械，如运输车辆、推土机、挖掘机等均可产生较强烈的噪声。 本项目施工期主要工程内容集中在村庄内，因此，施工期对野生动物的影响较小。 （3）工程取土对生态环境的影响 本工程挖方全部回填，工程无弃土，故不设弃土场。挖方工程虽会破坏地表植被，扰动土层结构，但只要采取以上措施就可以把挖方对生态环境产生的影响降低到最小。因此本工程挖方方案不会对生态环境造成大的不良影响。 ## 二、 营运期环境影响分析 - 废水 本项目污水治理工程建成后，村庄内涉及人口为 960 人，以每人每天产生废水 30L 计，废水产生量约为 10512t/a，污水中主要污染物COD 的产生浓度为 300mg/L，BOD5的产生浓度为 150mg/L，SS 的产生浓度为 180mg/L，氨氮的产生浓度 30mg/L。废水由村民自备塑料桶收集后排入污水池，通过配备的 1 台 5t 吸污车每日进行收集，收集后运至桃江县灰山港镇污水处理厂统一处理。 根据调查，桃江县灰山港镇污水处理厂正在进行提标改造工程，改造后处理能力将达10 万m3/d，目前桃江县灰山港镇污水处理厂日处理污水量为 3.5 万 m3/d，提标改造工程完成后余量为6.5 万 m3/d，可完全收纳本项目村庄内废水，且提标后桃江县灰山港镇污水处理厂将达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准，本项目的建设可大大降低村庄内废水对水源地保护区的影响。 - 固体废物 ①生活垃圾 本项目垃圾治理工程建成后，村庄内生活垃圾产生量为 445t/a，生活垃圾排入村内设置的垃圾箱，由垃圾车每日进行一次清运，运至垃圾填埋场统一处理，本项目可防止生活垃圾随意堆放，对水环境造成影响。 ②粪便 本项目村庄内粪便产生量约 490t/a，粪便排入化粪池内，由吸污车收集后运至保护区外农田堆肥，可防止村庄内粪便未经处理，对保护区水造成影响。 - 正效益分析 本项目为水源地污染防治工程，实施了一系列保护区污染治理工程，将明显改善水源地生态环境，大大减少了一级保护区内的化肥、农药污染，保障了灰山港镇饮用水水质的安全，并且会带动保护区内人民生活质量的提高，项目营运期无污染物产生，无负面环境影响。

七、污染防治措施及治理效果

内容 类型; 排放源 (编号); 污染物名称; 防治措施; 预期治 理效果. 大气污染物; 施工期： 运输车辆、施工车辆、土方开挖; 扬尘; 施工期洒水作业，运输车辆覆盖蓬布，大风天禁止作业。; 达标排放. 水污染物; 施工期：生活污水、施工废水; COD BOD5 SS NH3-N; 施工废水、生活污水排放至室外临时防渗旱厕; 不外排. 固体废物; 施工期：建筑垃圾、生活垃圾; 生活垃圾; 收集后定期运往垃圾填埋场; 不产生二次污 染. 建筑垃圾; 运至指定建筑垃圾场. 噪声; 施工期; 施工设备噪声; 选用小型设备，避免夜间施工; 无噪声 扰民现象存在. 其他. 生态保护措施及预期效果 对工程扰动地表区域进行表土剥离保护，施工完毕后将剥离的表层土返还；对采砂场回填完成后进行土地整治，恢复绿化；对开挖及场地平整等土石方开挖工程应尽量做到挖方、填方平衡；保持植物措施与原地貌景观相协调；临时占地区域应根据原地貌的植被类型进行乔、灌、草的恢复植被。.

八、污染防治措施

一、施工期 - 废气和扬尘污染防治措施 施工扬尘主要来源于施工过程中粉状物料堆放、土方的临时堆存以及车辆运输等过程。为减少施工扬尘对空气环境的影响，建议采取如下防治措施： ①尽量不在大风天施工作业，尤其是引起地面扰动的作业； ②限制运输车辆的行驶速度，场地内的行车速度不易超过 15km/h； ③尽量减少临时占地，严禁破坏永久占地和临时占地外的植被； ④运输石灰、中砂、水泥等粉状材料的车辆应覆盖蓬布，以减少撒落和飞灰。 - 废水污染防治措施 ①施工期生活污水排入村庄内现有旱厕，施工废水沉淀后用于洒水降尘； ②现有旱厕在本项目卫生厕所建成后进行拆除； ③禁止在水源地一级保护区内进行与本项目建设无关的活动。 - 噪声污染防治措施 ①应采用低噪声的施工机械，在使用过程中定期维护、保养，及时更换易损件，将机械噪声降至最低。 ②放工量应严格按施工方案进行施工，不得使用大型挖掘机和平地机。 ③夜间 22:00—6：00 禁止施工。 ④严禁车辆超载运输，并且在运输过程中尽量避免鸣笛。 - 固体废物处置方式 根据本工程的土石方平衡分析，本项目无弃土。施工过程中产生的生活垃圾集中收集运往垃圾填埋场，建筑垃圾运至指定建筑垃圾存放场地，保护区内清运出的垃圾运至垃圾填埋场处理。 二、营运期 - 水防治措施 ①污水治理工程 本项目污水治理工程建设污水集中处理设施 30 座（一体化）、人工湿地一处。 ②粪便治理工程 本项目粪便治理工程共建设卫生厕所 130 座，化粪池 170 座。厕所与化粪池合建，化粪池定期由吸污车进行清掏，厕所平面尺寸为 1.24×1.08m，高 2.0m，侧壁砖砌结构，上扣彩钢板。化粪池平面尺寸为 2.48×1.68m，高 1.4m，化粪池底部、侧壁均做防渗处理。防渗采用混凝土结构，抗渗等级为 P6。底部厚 25cm，侧壁后 20cm。 本项目污水池及化粪池采取的混凝土抗渗等级为 P6，本项目中污水池及化粪池容积较小，且储存废水量较小，抗渗等级为 P6 的混凝土完全满足本项目的防渗要求，可保证污水池及化粪池不对水造成影响。 - 固体废物 固体废物设置塑料环保垃圾箱收集，并配备垃圾车定期清运。 - 生态恢复措施 本项目建成后将对临时占地进行生态恢复，由于临时占地原为农田，保护区内禁止农牧行为，故本项目对临时占地采取绿化措施，以种植丁香等灌木为主，确保保护区内临时占地的生态环境恢复。 本项目计划对回填后的采砂场进行绿化，绿化以丁香、草地灌木为主，确保采砂场回填后生态环境与周围生态环境协调。 - 环保投资估算 本项目总投资 3726.7 万元，其中环保投资为 169.6 万元，占投资总额的4.55%。上述环保投资可有效地保护区域环境质量，使本项目所带来的环境影响降至最小，同时，可有效地保护区域生态环境不受破坏，因此，环保投资是可行、合理的。 表 22 环保投资估算表 序号; 项目; 治理措施; 投资（万元）. 1; 废气治理; 施工期扬尘防治; 洒水车、运输车辆蓬布、围挡; 15. 2; 固废治理; 生活垃圾; 垃圾箱等储运措施; 10. 3; 水治理; 污水、粪便; 污水池及化粪池采取防渗措施; 99.6. 5; 绿化工程; 植物种植; 丁香、草地等; 40. 6; 环境管理; 管理档案、环保监测; 日常档案、监测; 5. 总 计; 169.6.

九、环境管理与监测

从前述分析评价可知，本项目在施工期会对周围的生态环境、自然环境、社会经济环境带来一定的影响，为了及时有效的减轻或消除不利影响，就需要在项目施工建设期制定必要的环境保护管理与监测计划。其主要目的是准确监测工程给环境带来真实影响； 各项环保措施得以实施；并检验环境影响报告表的评价结论是否正确。 - 环境管理 （1）本项目应设置环境保护管理机构，其人数以 2 人为宜，主要负责项目施工期及营运期的环境保护管理工作，其主要职责为： 施工期 ①负责工程的环境管理。 ②督促和落实环保工程设计与实施及正常运营。 ③与地方环保监测站签订环境监测委托合同，检查环境监测计划的实施，并将监测报告与执行情况上报当地环境保护局。 ④负责受影响公众的环保投诉。 ⑤积极配合、支持地方环保主管部门的工作，并接受其监督与检查。营运期 ①负责营运期环保设施运管理。 ②督促和落实环保工程正常运营。 ③确保本项目污水池及化粪池投入使用，污染物按时清理。 ④确保本项目配备的吸污车及垃圾车将污染物送至相应处理部门。 （2）本工程的环境管理工作建议由本项目的管理部门承担，主要负责项目一切环保工作。 （3）项目施工期的环境监测工作建议委托有关地方环境监测站承担，不必另设一套新的环境监测机构。 - 环境监测计划 本项目在施工期和营运期的环境监测计划如表 23 所示。 表 23 施工期和营运期的环境监测计划 时段; 监测 重点; 监测 项目; 监测点位; 监测时间与频率; 实施单位; 负责机构. 施工期; 大气环境质量; TSP; 大气现状监测点位; 1 次/季，每次 3 天和视特殊需要加测; 当地环境监测机构; 当地环保部门. 声环境 质量; 噪声; 噪声现状 监测点位; 1 次/季; 当地环境监测机 构; 当地环保部 门.

3、验收“三同时”制度 拟建工程“三同时”验收内容见表 24。 表 24 “三同时”验收一览表 项目; 验收内容; 治理效果. 声环境; 厂界噪声; GB3096-2008 中 1 类区标准 昼间 55dB（A），夜间 45dB（A）. 水; 污水池及化粪池; 污水池及化粪池防渗措施到位，不会对水产生影响. 固体废物; 垃圾箱; 垃圾箱设置到位，固体废物不会随意堆放. 采砂场; 采砂场回填; 采砂场回填后进行绿化. 环境管理; 环境监测、环保档案; 合理、完备. 绿化; 场地绿化; 一级保护区内绿化与环境协调. 4、施工期环境监理内容 （1）核查项目环境保护工程及配套的污染治理设施设备，检查施工单位编制的分项工程施工方案中的环保措施是否可行。 （2）对施工现场、施工作业和施工区环境敏感点，进行巡视或旁站监理，检查环评文件中提出的项目环境保护对象和配套污染治理设施、环保措施的落实情况。包括如下内容： ①大气污染防治措施的环境监理。检查和监测施工期大气污染防治达标排放情况， 施工影响区域应达到规定的环境质量标准。 ②施工期生产和生活污水的环境监理。内容包括来源、排放量、水质标准、处理设施的建设过程和处理效果等，检查和监测是否达到了污水排放标准。 ③固体废物处理措施的环境监理。包括施工废渣、生活垃圾的产生与处理，监督固体废物处理的程序和达标情况，保证工程所在地现场清洁整齐，不污染环境。 ④噪声控制措施的环境监理。为防止噪声危害，对产生强烈噪声或振动的污染源， 应按环评文件要求进行防治。监督施工区域及其影响区域的噪声环境质量达到相应的标准，必须避免噪声扰民。 ⑤工程建设中产生环境污染的工序和环节的环境监理。包括土石方建设过程；车辆运输过程等。 （3）根据施工环境影响情况，组织环境监测，依据监测结果，行使环境监理监督权。 （4）向施工单位发出环境监理工作指示，并检查环境监理指令的执行情况。 （5）编写环境监理月报、季报、年报和专项报告。 （6）组织环境监理工地例会。由项目建设单位、环境监理单位、专家、施工单位、社会公众代表组成，对施工现场、施工作业的环境问题进行检查。 （7）协助环境保护行政主管部门和建设单位、施工单位处理突发环保事件。

十、选址合理性与环境可行性

- 产业政策符合性分析 本项目为自来水生产及供应地的水源地污染防治工程，属于《产业结构调整指导目录》（2019 版）中鼓励类，因此本项目符合国家产业政策。 - 环境影响可接受性分析 本项目属于污染防治项目，项目建成后自身无废水、废气及噪声排放，仅在施工期有生活、施工废水、施工扬尘和施工噪声排放，所以项目对自然环境的影响不仅是可以接受的，而且大大有利于城市供水安全，有利于水源地及周边自然环境的改善。 - 综合效益的显著性分析 本项目为水源地污染防治工程，实施了一系列保护区污染治理工程，将明显改善水源地生态环境，大大减少了一级保护区内的化肥、农药污染，保障了城市饮用水水质的安全，并且会带动保护区内人民生活质量的提高，项目营运期无污染物产生，无负面环境影响。 因此本项目生态环境与社会经济效益显著。 - 污染防治方案可行性分析 依据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》水饮用水源各级保护区内必须遵守下列规定： 一级保护区内： ①禁止建设与取水设施无关的建筑物； ②禁止从事农牧业活动； ③禁止倾倒、堆放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它有害废弃物； ④禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区； ⑤禁止建设油库； ⑥禁止建立墓地； 二级保护区内潜水含水层水水源地： ①禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染企业，已建成的限期治理或搬迁。 ②禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场及转运站，已有场站要限期搬迁。 ③禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有污灌农田要改用清水灌溉。 ④化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品堆放场所须有防雨防渗措施。 本项目主要建设内容为污水治理工程、粪便治理工程、甘泉山两岸治理以及征地绿化工程，无《饮用水水源保护区污染防治管理规定》中禁止建设的工程，同时本项目将对保护区内现有不符合规定的建筑、农田等进行整治，保证桃江县水水源地的水质安全。因此本项目污染防治方案可行。

十一、结论与建议

- 项目概况 本工程主要建设内容包括一级保护区内设围墙、立界标、警示牌、场地平整、清除垃圾、粪便，拆除区内一切与供水无关的建筑与设施。甘泉山两岸生态治理， 保证水源安全。 二级保护区除设立界标、警示牌、宣传牌外，对区内居民的污水、垃圾、粪便污染治理，关闭采砂场等。 本工程总投资 3726.7 万元。 - 环境现状结论 - 环境空气 由监测及评价结果可以看出，本项目环境空气现状满足《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准要求，区域空气质量较好。 - 声环境 由监测数据可以看出，本项目现状监测的各点位声环境均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1 类的标准要求，区域声环境质量较好。 - 地表水 由评价结果可以看出， 各监测断面的监测因子满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中 III 水质类标准要求。 - 环境影响分析结论 - 废水 本项目施工期产生的废水主要为施工人员生活污水及施工废水，生活污水排入村庄内现有旱厕，定期清掏，施工废水收集沉淀后，用于施工场地洒水抑尘，本项目对地表水环境影响较小。 - 废气 施工期采取洒水降尘、设置围挡等措施，抑制扬尘对周围环境的影响，对环境影响很小。 - 噪声 选用小型、低噪声施工设备，合理安排工期，禁止夜间施工等措施，施工期噪声对周围环境影响较小。 - 固体废物 施工期间产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾。建筑垃圾及时清理运至指定建筑垃圾场，生活垃圾外运至垃圾场卫生填埋。不会对周围环境造成二次污染。 - 产业政策符合性结论 本项目为水源地污染防治工程，属于《产业结构调整指导目录》（2013 修正）中鼓励类第二大项第 27 小项“水源地保护工程”，因此本项目符合国家产业政策。 - 综合评价结论 本项目是水源地污染防治项目，在采取必要、有效的污染防治措施，其施工期和运行期所带来的负面环境影响远远小于本项目所产生的正面环境效益，本水源地污染防治工程采取相应的措施保护桃江县饮用水源地的水环境质量，改善水源地生态环境，促进本市经济、生态和文化得以持续、健康的发展。本项目符合我国相关的产业政策和环境保护的关法律、法规条例，本项工程生态环境与社会经济效益明显，因此，从环保方面来看，项目是可行的。 - 建议 ①严格执行环保“三同时”制度； ②严格执行施工期环境监理制度； ③对固体废物分类收集，由环卫部门定期清运。

附图一：项目区地理位置图

附图二：项目区监测点位图、地表水监测点位图