建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        年翻新1万榀爬架建设项目

建设单位（盖章）： 湖南合群模板脚手架工程有限公司

编制日期：              2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年翻新1万榀爬架建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨辉 | 联系方式 | 158ⅹⅹⅹⅹ2988 |
| 建设地点 | 湖南省益阳市桃江县经济开发区 |  |  |
| 地理坐标 | （112°7'50.684"E，28°33'44.808"N） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3311金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 66结构性金属制品制造中的其他（仅分割、 焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案） 部门（选填） | / | 项目审批 （核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 3.3 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 是： | 用地面积（m2） | 13363.34 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 湖南桃江经济开发区成立于2003年，2006年经国家发改委批准为省级经济开发区，2008年从县城东区迁入牛潭河，2014年7月纳入湖南省省级及以上产业园区名录（湘政办函〔2014〕66号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《湖南桃江经济开发区调扩区环境影响报告书》 召集审查机关：湖南省生态环境厅 审查文件名称及文号：《关于湖南桃江经济开发区调扩区环境影响报告书的批复》（湘环评〔2013〕23号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划环评相符性分析 本项目位于湖南桃江经济开发区调扩区范围内，项目与桃江经济开发区调扩区规划环评相符性分析如下。 表1-1 本项目与园区规划环评相符性一览表 序号; 企业入园准入条件; 本项目; 符合性. 1; 凡进入园区的企业必须符合国家产业政策; 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家产业政策限制类和淘汰类生产建设项目。; 符合. 2; 生产方法、生产工艺及设施装备必须符合国家技术政策要求，达到相应产业的国内清洁生产水平; 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目未使用落后生产工艺设备。; 符合. 3; 符合开发区产业规划; 园区综合定位为以工业为主要功能的城市综合区，积极发展竹木加工、装备制造、食品加工为主导，辅以发展医药制品产业。本项目为金属制品业，属于装备制造业范畴。; 符合. 4; 为低能耗、为低污染、且污染防治技术成熟、清洁生产技术项目; 本项目能耗、水耗低于《全国工业能效指南》（2014年版）中的相应合理值。; 符合. 5; 禁止冶炼、化工、造纸、印染、屠宰、电镀、农药、制革、炼油、大型机械制造等废水、废气、噪声排放量大和“十九小”、“新五小”等污染企业或行业进入园区；对大气污染大的建材亦禁止入园; 本项目属于金属制品业，不属于禁止入园行业，项目无生产废水排放、废气经污染防治措施处理后排放，对周边环境影响较小、生产设备采取减震降噪等措施，生产过程中噪声对周边环境影响较小; 符合. 6; 对虽符合（1）~（5）项条款，但对产出的污染物无具体、妥善的污染防治措施，污染物排放满足不了开发区总量控制要求，不能实现达标排放的企业一律不得入区; 本项目生活污水经隔油池、化粪池处理；抛丸粉尘、喷涂粉尘经设备自带除尘设施处理；有机废气经集气罩+热力焚烧装置处理后，通过15m高排气筒排放；天然气燃烧废气同处理后的有机废气经同一排气筒排放。; 符合. |
| 其他符合性 分析 | 1 三线一单符合性分析 1.1 生态红线 本项目位于桃江经济开发区调扩区，根据益阳市生态保护红线区划，本项目不在生态保护红线划定范围内。项目不占用生态保护红线，其建设与益阳市生态保护红线相符。 1.2 环境质量底线 根据环境质量现状调查，项目所在地大气环境中PM2.5出现超标现象，根据导则判定方法判定项目所在区域为不达标区，但在落实大气污染防治措施的情况下，区域环境空气质量可以得到改善；地表水环境中资江水质较好，水体指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类；项目位于工业园区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 1.3 资源利用上线 项目所在地水资源丰富，本项目能耗、水耗低于《全国工业能效指南》（2014年版）中的相应合理值。 1.4 环境准入负面清单 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，本项目属于其中的重点管控单元，项目建设符合其环境准入及管控要求，项目与生态环境准入清单符合性分析如下。 表1-2 本项目与桃江经济开发区生态环境准入清单相符性分析 管控维度; 管控 要求; 本项目; 结论. 空间布局 约束; 1.开发区只规划一、二类工业用地，禁止矿山冶炼项目进入。 2.禁止涉重、第一类水污染物、持久性有机物的企业进入；限制原药生产、基础化工等水型污染的企业和项目进入。 3.在牛潭河安置区与一类工业用地间、东北部桃花江火车站区域设置相应的环境防护隔离带。 4.合理优化工业布局，将气型污染相对明显的企业布置在远离集中居住区等环境敏感区域的位置。; 1.本项目生产过程产生的污染物不涉重、第一类水污染物、持久性有机物 2.本项目生产设备均布置在厂内，并采取减震降噪等措施，生产过程中噪声对周边环境影响较小; 符合. 污染物排 放管控; 1.废水：排水实施雨污分流；园区内企事业单位产生的生活、生产污废水经桃江县第二污水处理厂处理达标后排入资江。 2.废气：加强企业管理，对各企业有工艺废气产出的生产节点，应督促其配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的排放标准要求。 3.固体废弃物：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、储存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固废产生量；加强固废的资源化进程，提高综合利用率，规范固废处理措施，对工业企业产生的固废按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 4.园区内医药等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》的要求。; 1、本项目实施雨污分流，废水主要为生活污水，经隔油池、化粪池处理后通过污水管网排入桃江县第二污水处理厂深度处理。 2、本项目生产过程中产生的抛丸粉尘、喷涂粉尘经设备自带除尘设施处理；有机废气经集气罩+热力焚烧装置处理后，通过15m高排气筒排放；天然气燃烧废气同处理后的有机废气一同经15m高排气筒排放。 3、本项目一般固废分类收集后，定期由废品回收站回收；危险废物收集后暂存于危废暂存库，定期由有资质的单位处置；生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运处置。; 符合. 环境风险 防控; 1.经开区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《湖南桃江经济开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境突发事件发生，提高应急处置能力。 2.经开区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 3.建设用地土壤风险防控：严控污染地块环境风险，进一步加强搬迁或退出工业企业腾退土地污染风险管控，严格企业拆除活动的环境监管；加大涉重企业治污与清洁生产改造力度，严厉打击超标排放与偷排漏排，规范企业无组织排放与物料、固体废物堆场堆存。 4.农用地风险防控：对拟开发为农用地组织开展土壤环境质量状况评估；加强纳入耕地后备资源的未利用地保护，定期开展巡查。; 本项目不生产、使用、储存危险化学品; 符合. 资源开发效率要求; 1.能源：加快推进燃煤锅炉改造，鼓励使用天然气、生物质等清洁能源，提升天然气供应保障能力。2020年开发区单位GDP能耗为0.1893吨标煤/万元，2025年预计单位GDP能耗指标为0.1666吨标煤/万元。“十四五”期间能源消费强度降低12%，经济开发区综合能源消费增量控制在3.43万吨标煤，综合能源消费总量控制在31.26万吨标煤。 2.水资源：开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格用水定额管理，严格执行《湖南省用水定额》。到2020年，桃江县用水总量3.382亿立方米；万元工业增加值用水量46立方米/万元，万元GDP用水量较2015年下降30%。高耗水行业达到先进定额标准。 3.土地资源：严格执行国家建设项目用地控制指标，优先发展节地型的工业产业，有效控制工业用地规模。引导入省级园区土地投资强度不低于200万元/亩。; 本项目能耗、水耗低于《全国工业能效指南》（2014年版）中的相应合理值。; 符合. 2 重点行业挥发性有机物综合治理方案符合性分析 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，本项目与其相符性分析如下。 表1-3 项目与重点行业挥发性有机物综合治理方案相符性分析 工业涂装VOCs综合治理; 方案内容; 本项目. 加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业VOCs治理力度，重点区域应结合本地产业特征，加快实施其他行业涂装VOCs综合治理。 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。 加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。汽车制造整车生产推广使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型工艺、静电喷涂技术、自动化喷涂设备。汽车金属零配件企业鼓励采用粉末静电喷涂技术。集装箱制造一次打砂工序钢板处理采用辊涂工艺。木质家具推广使用高效的往复式喷涂箱、机械手和静电喷涂技术。板式家具采用喷涂工艺的，推广使用粉末静电喷涂技术；采用溶剂型、辐射固化涂料的，推广使用辊涂、淋涂等工艺。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。电子产品制造推广使用静电喷涂等技术。有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。 推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。; 本项目属于金属制品业，项目使用低VOCs含量的粉末涂料，生产过程中产生的VOCs采用热力焚烧装置处理。本项目配备密闭喷涂车间，喷涂方式采用静电喷涂。. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 项目组成 本项目主体工程包括生产区，并配有办公区、成品区、原料区等辅助工程，污水处理设施、废气处理设施、噪声治理和固废暂存间等环保工程。详见表2-1。 表2-1 本项目组成一览表 工程类别; 建设内容; 建设规模. 主体工程; 生产区; 抛丸区; 该区域主要用于除锈，面积：2000m2，1F钢结构。. 喷粉区; 该区域主要用于喷粉，面积：3000m2，1F钢结构。. 烘干区; 该区域主要用于烘干，面积：3000m2，1F钢结构。. 辅助工程; 办公生活区; 该区域用于员工办公生活，面积：500m2，1F砖混结构。. 储运工程; 成品区; 该区域用于成品堆放，面积：1500m2，1F钢结构。. 原料区; 该区域用于堆放原料，面积：1500m2，1F钢结构。. 公用工程; 供电; 园区电网供应。. 给水; 园区自来水管网供应。. 供热; 项目使用天然气进行供热. 排水; 采取雨污分流，生活污水经隔油池、化粪池处理达标后由园区污水管网排入桃江县第二污水处理厂集中处理。. 环保工程; 废气; 抛丸粉尘经设备自带除尘设施处理后车间内无组织排放； 喷涂粉尘经设备自带收尘装置收集后车间内无组织排放； 有机废气经集气罩+热力焚烧装置处理后，通过15m高排气筒排放。天然气燃烧废气同处理后的有机废气经同一根排气筒排放； 食堂油烟经油烟净化器处理后高空排放。. 废水; 采取雨污分流，生活污水经隔油池、化粪池处理后由园区污水管网排入桃江县第二污水处理厂集中处理。. 噪声; 选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施。. 固废; 废爬架，抛丸废渣收集后外售废品回收站；含油抹布、废润滑油分类收集后暂存于危废暂存库，定期由有资质的单位处置；生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运。. 依托工程; 桃江县第二污水处理厂集中处理; 桃江第二污水处理厂于2016年10月完成建设，采用较为先进的污水处理工艺A/A/O+活性砂过滤，出水消毒工艺采用紫外光消毒，其设计规模为2万m3/天，先期日处理规模达到1万m3/天，. 益阳市垃圾焚烧发电厂（近期）; 益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂位于湖南省益阳市谢林港镇青山村，总占地面积60000m3，合90.0亩。总投资50046.10万元，服务范围为益阳市主城区及其周边部分乡镇和东部新区。采用机械炉排炉焚烧工艺，选用2条400t/d的垃圾处理生产线。. 2 主要产品及产能 本项目建成后产品方案详见表2-2。 表2-2 产品及产量一览表 序号; 产品名称; 产量. 1; 翻新爬架; 10000榀/a. 3 设备清单 本项目主要生产设备详见表2-3、环保设备详见表2-4。 表2-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格、型号; 单位; 数量; 用途. 1; 塔吊; ZT5610型; 台; 1; 用于运输爬架. 2; 地磅; 15吨; 台; 1; 用于爬架称重. 3; 行车; 5吨; 台; 1; 用于传送爬架. 4; 校平机; /; 台; 1; 用于爬架校平. 5; 抛丸机; /; 套; 1; 用于抛丸打磨. 6; 静电喷涂设备; /; 套; 1; 用于喷涂塑粉. 7; 吸附式干燥机; /; 台; 1; 用于烘干塑粉. 8; 螺杆空压机; /; 套; 1; 用于提供动力. 表2-4 环保设施主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格、型号; 单位; 数量; 位置. 1; 抛丸粉尘处理设备; 设备自带; 套; 1; 抛丸机. 2; 喷涂粉尘处理设备; 设备自带; 套; 1; 喷粉房. 3; 有机废气处理设施; 风量5000m3/h; 套; 1; 楼底. 4; 油烟净化器; 风量4000m3/h; 台; 1; 办公生活区. 5; 隔油池; 容积：25m3; 座; 1. 6; 化粪池; 容积：25m3; 座; 1. 4 主要原辅材料 本项目主要原辅材料详见表2-5。 表2-5 主要原辅材及年用量一览表 序号; 原辅料名称; 年用量; 最大储量; 单位; 储存位置. 1; 天然气; 47000; /; m3; 市政天然气管道. 2; 钢丸; 20; 1; 吨; 原料区. 3; 塑粉; 30; 1; 吨; 原料区. 4; 旧爬架; 10000; 2000; 榀; 原料区. 注：本项目所用原料为回收的结构完整及表面干整的爬架。根据建设单位提供资料，项目爬架喷涂量为1榀/3kg·塑粉。. 原辅料理化性质： 塑粉：主要成分为聚酯38%、环氧树脂20%、流平剂、1.2%、消光剂1.6%、沉淀硫酸钡16%、钛白粉22%、增硬蜡粉1%、颜料0.2%。 5 公用工程 5.1 给水工程 本项目用水由园区给水管网供应。用水主要为员工生活用水，本项目员工定员30人，年工作日260天，厂内提供餐饮和住宿。根据湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）中城镇居民生活用水定额值，员工生活用水标准按照155L/人·d计，则生活用水量为4.65m3/d（1209m3/a）。 5.2 排水工程 本项目生活污水的产生系数按用水量的80%计算，因此生活污水量为3.72m3/d（967.2m3/a），生活污水经隔油池、化粪池处理后由园区污水管网排入桃江县第二污水处理厂。 本项目营运期水平衡详见图2-1。 4.65 自来水 3.72 生活 0.93 隔油+化粪池 污水管网 桃江县第二污水处理厂 3.72 3.72 图2-1 项目水平衡图（单位:m3/d） （3）供电工程 本项目供电由园区供电系统供电。 6 劳动定员及班制 本项目定员30人，年工作260天，每天工作1班，每班工作8小时。 7 厂区平面布置及周边情况 本项目主要由生产区、成品区、原料区、办公区组成，生产区布局厂区南侧，包含抛丸区、喷粉区、烘干区；成品区和原料区布局在厂区西侧；办公区位于厂区北侧；危废暂存间设置在厂区东侧。本项目原料区位于生产区北侧，物料输送距离较短，便于环保工程设计施工，平面布置基本合理。本项目平面布置详见附图6。 通过对本项目周边情况调查，本项目周边企业有湖南盈达门业有限公司，该主要污染物为机加工过程中产生的固体废物及VOCs以及湖南盛远包装有限公司，该主要污染物为生产过程中产生的VOCs。本项目主要污染物为VOCs，通过采取措施后污染物产生量较小，对周边环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目主要从事旧爬架翻新，生产工艺流程及产污节点详见图2-2 旧爬架 分拣 拆卸 校平 抛丸 喷粉 废爬架、噪声 抛丸粉尘、抛丸废渣 粉尘 固化 产品 VOCs、SO2、NOx O2 噪声 颗粒物 O2 图2-2 本项目生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 分拣、拆卸：旧爬架回收后需要进行分拣、拆卸，其中部分不能进行回收利用，该工序产生的污染物主要为废爬架及噪声（本项目回收爬架需要求结构完整，表面干整）； 校平：通过校平机，将爬架进行校平； 抛丸：校平好的爬架进行打磨；产生的污染物主要为粉尘、固废和噪声； 喷粉：抛丸后的工件需进行喷粉；该工序产生的污染物主要为粉尘。 固化：喷粉后需进行固化，该工序产生的污染物主要为固化过程产生的VOCs、天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx以及设备运行产生噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1 环境空气质量现状 1.1 常规监测因子 本项目引用益阳市生态环境局发布的2019年度益阳市桃江县环境空气污染浓度均值统计数据，其统计分析结果见表3-1，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 表3-1 2019年益阳市桃江县环境空气质量状况（单位:μg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准浓度; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.72%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13; 40; 31.38%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 65; 70; 92.9%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 113.96%; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1300; 4000; 32.5%; 达标. O3; 8小时平均第90百分位数浓度; 115; 160; 71.88%; 达标. 综上，根据表3-1统计结果可知，2019年本项目所在区域环境空气中细颗粒物（PM2.5）年平均浓度超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，因此项目所在区域为不达标区。目前益阳市发布了《益阳市大气环境质量限期达标规划（2020-2025）》，规划范围为益阳市行政区域，总面积12144平方公里。包括市辖3县（桃江、安化、南县），1市（沅江）、3区（资阳、赫山、大通湖区）和国家级益阳高新技术产业开发区。规划基准年为2017年，规划期限从2020年到2025年。总体目标：益阳市环境空气质量在2025年实现达标。近期规划到2023年，PM2.5、PM10年均浓度和特护期浓度显著下降，且PM10年均浓度实现达标。中期规划到2025年，PM2.5年均浓度低于35μg/m3，实现达标，O3污染形势得到有效遏制。规划期间，环境空气质量优良率稳步上升。 1.2 特征污染因子 本项目引用《湖南盛远包装有限公司废塑料资源化利用项目环境影响报告书》中由湖南正勋检测技术有限公司于2020年2月18日~24日对G1（天井村居民点）监测点进行的大气环境监测，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。监测内容如下。 （1）监测工作内容 表3-2 大气监测工作内容一览表 编号; 监测点名称; 监测点位; 监测因子. G1; 天井村居民点; 位于本项目东南侧1000m; TVOC. （2）评价标准 执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D。 （3）监测结果统计 表3-3 环境空气质量现状监测统计结果（单位:mg/m3） 监测项目; 监测评价结果. TVOC; 浓度范围; 0.5×10-3L. 标准值（8小时均值）; 0.60. 超标率（%）; 0. 监测结果分析表明，监测点位TVOC8小时均值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值要求。 2 地表水环境质量现状 项目区域地表水为资江，本次评价引用了益阳市环境监测站于2020年1月至12月对资江干流中的桃江县一水厂监测断面和新桥河监测断面的常规监测数据，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021），地表水环境质量现状调查可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 （1）监测工作内容 表3-4 地表水监测工作内容一览表 编号; 水体名称; 监测点位; 监测因子. W1; 资江; 桃江县一水厂监测断面 （西南侧1800米）; pH、CODcr、BOD5、氨氮、TP、石油类. W2; 新桥河监测断面 （西北侧7000米）. （2）评价标准 执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅲ类标准。 （3）监测结果统计 表3-5 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 编号; pH; CODcr; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类. W1; 平均值; 7.9; 7.2; 1.6; 0.09; 0.041; 0.01L. 标准; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.05. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0. W2; 平均值; 7.6; 12.2; 2.2; 0.15; 0.065; 0.01L. 标准; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 监测结果分析表明，项目所在地地表水环境质量现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅲ类标准。 3 声环境质量现状 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。故无需进行声环境质量现状监测。 4 生态环境质量现状 本项目位于工业园区，用地范围内无生态环境保护目标，故无需进行生态现状调查。 5 地下水、土壤环境质量现状 本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，故无需进行地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1 大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2 声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3 地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3 生态环境 本项目位于工业园区，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1 大气污染物 抛丸粉尘、喷涂粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；天然气燃烧废气参考执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉标准；VOCs参照执行《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中其他车型及表3标准；厂区内VOCs无组织排放参考执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019）附录A中无组织排放限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 表3-6 《大气污染物综合排放标准》（摘要） 污染物; 厂界监控点浓度限值. 颗粒物（其他）; 1.0mg/m3. 表3-7 《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》（摘要） 污染物; 排放浓度限值; 厂界监控点浓度限值. TVOCs（其他车型）; 80mg/m3; 2.0mg/m3（NMHC）. 表3-8 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（摘要） 污染物; 限值含义; 厂区内无组织排放限值. NMHC; 监控点处1h平均浓度值; 10mg/m3. 表3-9 《锅炉大气污染物排放标准》（摘要） 燃气 锅炉; 污染物; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 限值; 20mg/m3; 50mg/m3; 150mg/m3. 表3-10 《饮食业油烟排放标准（试行）》（摘要） 规模; 小型. 最高允许排放浓度; 2.0mg/m3. 2 水污染物 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准； 表3-11 《污水综合排放标准》（摘要） 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 标准值; 500; 300; 400; /; 100. 3 噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准，营运期执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）标准中的3类标准。 表3-12 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（摘要） 类别; 昼间; 夜间. dB(A); 70; 55. 表3-13 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（摘要） 类别; 标准值dB(A). 昼间; 夜间. 3类区; 65; 55. 4 固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单，生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)。 |
| 总量控制指标 | 总量控制指标 建议污染物总量控制指标： SO2：0.01t/a、NOx：0.09t/a、VOCs：0.003t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1 施工期水污染防治措施 （1）施工废水通过隔油池、沉淀池处理后，回用于洒水抑尘不外排。 （2）施工人员生活污水经隔油池、化粪池处理后，排入园区污水管网。 2 施工期大气污染防治措施 （1）项目施工场地及运输道路每日应经常洒水抑尘，特别在晴天应增加洒水次数以最大限度地降低扬尘对周边环境的影响。同时在施工场地出口设置浅水池，以减少扬尘的产生。 （2）运输车辆运输砂石料、水泥、渣土等易产生扬尘的车辆上应覆盖篷布；对运输过程中落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。 （3）施工工地内的车行道路，应进行场地硬化。 （4）加强施工现场车辆管理，车辆严禁超载，装卸渣土时严禁凌空抛洒，同时，车辆必须有遮盖和防护措施，防止建筑材料和尘土飞扬、洒落和流溢。 （5）注意施工期间堆料的保护，采用加盖蓬布等措施，避免造成大范围的空气污染。 （6）一些容易产生粉尘的建筑材料的运输，要求采用散料运输专用车辆运输。临时存放，应采取防风遮挡措施，减少起尘量。 （7）建筑工地必须实行围挡封闭施工，围挡高度最少不能低于2m，且围挡要坚固、稳定、整洁、规范、美观；建筑工地必须用密目式安全网全封闭，封闭高度应高出作业面1.5m以上。 3 施工期噪声污染防治措施 （1）合理安排施工作业时间，禁止夜间（22:00～次日6:00）和午间（12:00～14:00）从事噪声、振动超标的建筑施工等活动。本项目施工应遵守以上条例规定，如需要连续作业或者特殊需要，确需在22:00～次日6:00时进行施工的，建设单位和施工单位必须报经当地环境保护主管部门批准，并予以公告。 （2）选用低噪声施工机械，加强设备的管理和维护保养，保证各类机械设备的高效运转。高噪声设备错开使用，避免高噪声设备同时作业。 （3）根据建设用地周围敏感目标的分布情况，合理布置施工机械，使机械设备噪声远离敏感目标或对周围环境的影响保持均衡。 （4）对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好辅以吸声材料，以此达到降噪效果。 （5）加快施工进度，尽可能缩短施工建设对周围环境的影响。 4 施工期固体废物污染防治措施 施工期产生的固体废弃物主要是施工人员的生活垃圾及建筑垃圾。根据不同的成分采用不同的处理方式： （1）施工场地应设临时垃圾桶和垃圾箱，对产生的的施工生活垃圾应及时收集，由当地环卫部门统一收集清运。 （2）建筑垃圾及渣土应妥善处置。对于建筑垃圾中较为稳定的成分，如废碴土、废砖头等，可以与施工期间挖出的土石一起堆放或者回填，不能回填部分外送至指定的建筑垃圾堆放点存放。对于废钢筋、混凝土废碴、废木料、废砖头、废瓷砖（片）以及一些废弃的包装材料如废水泥袋、塑料袋、包装纸箱等应统一收集回收再利用。 5 施工期水土保持措施 根据《中华人民共和国水土保持法》的规定：企事业单位在建设和生产 过程中必须采取水土保持措施，对造成的水土流失负责治理，根据本项目建 设情况，项目施工期间应采取以下水土保持措施： （1）施工期间应做好相关水土保持措施的实施。 （2）在工期安排上考虑避开降雨集中的季节，对挖填做到随挖、随运， 覆土做到随铺、随压。 （3）对裸露、松散的土壤喷洒适量的水，使土壤表面处于湿润状态，以 减少土壤的风蚀流失和尘土污染危害。 （4）建设单位必须将厂区绿化工程与主体工程同时规划、同时设计、同 时投产。 （5）主体工程完成后，应对工程裸地进行植被恢复，以减少水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 废气 本项目生产过程中产生的废气主要为抛丸粉尘、喷涂粉尘、有机废气、天然气燃烧废气、食堂油烟。 1.1 废气源强估算 （1）抛丸粉尘 项目采用抛丸机对工件表面进行清理，该过程中将产生粉尘（主要成分为氧化铁），类比同类型项目，粉尘产生量以1.0kg/t·原料计。根据建设单位提供资料，项目旧爬架年回收量10000榀/年，50kg/榀，则爬架打磨量约为500t/a，抛丸设备运行时间为6h/d，则抛丸粉尘产生量为0.5t/a，产生速率为0.32kg/h。抛丸粉尘经设备自带除尘装置处理后车间内无组织排放，设备除尘效率为98%，则抛丸粉尘无组织排放量为0.01t/a，排放速率为0.006kg/h。 （2）喷涂粉尘 打磨后的工件需喷粉，工件由吊车吊入喷粉车间，采取静电喷涂方式在密闭喷粉车间喷粉。本项目塑粉使用量为30t/a，喷涂过程中塑粉的附着率约为80%，未附着的塑粉经设备自带收尘装置收集后厂区内无组织排放，回收后的塑粉回用于生产，设备回收效率为98%，运行时间为5h/d。则喷涂粉尘无组织排放量为0.12t/a，排放速率为0.09kg/h，收集的塑粉量为5.88t/a，该部分塑粉回用于生产。 （3）有机废气 塑粉固化过程中会产生有机废气，根据《环氧-聚酯粉末涂料》（HG/T2597-94）和《熔融结合环氧粉末涂料的防腐蚀涂装》（GB/T18593-2001）可知，聚酯环氧粉末涂料挥发份含量应≤0.6%（本项目参考上述树脂涂料进行计算）。本评价按最不利条件进行计算，挥发份含量取0.6%，项目塑粉无组织排放量为0.12t/a，则实际固化的塑粉量为29.88t/a。在烘烤固化工段完全挥发时，挥发性有机废气排放量为：0.18t/a。项目使用集气罩+热力焚烧装置处理有机废气，废气处理后经15m高排气筒排放。设备离心机设计风量为5000m3/h，收集效率90%，处理效率98%，设备运行时间为8h/d，则VOCs有组织排放量：0.003t/a、排放浓度：0.29mg/m3、排放速率：0.0014kg/h。VOCs无组织排放量：0.018t/a、排放速率0.009kg/h。 附着产品表面24 无组织排放（塑粉）0.12 收集量（塑粉）5.88 30 塑粉 有组织排放（VOCs） 无组织排放（VOCs） 0.003 0.018 VOCs 0.18 处理量 0.159 固化 29.7 图4-1 项目喷涂物料平衡图（单位：t/a） （4）天然气燃烧废气 项目干燥机、热力焚烧炉使用天然气为燃料，使用量为47000m3/a。参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表F.3燃气工业锅炉的废气产排污系数，其中燃烧天然气的产排污情况如下。 污染物; 产排污系数; 排放量. 颗粒物; 2.86千克/万立方米·原料; 13.44kg. SO2; 0.02S千克/万立方米·原料; 9.4kg. NOX; 18.71千克/万立方米·原料; 88kg. 注：根据《天然气》（GB17820-2018），S：含硫量100mg/m3. 根据建设单位提供资料，天然气燃烧烟气通过500m3/h的鼓风机引至烘干车间排气筒排放，干燥机每天工作6h，污染物产生浓度为颗粒物17.23mg/m3、SO2：12.05mg/m3、NOX：112.82mg/m3。 （5）食堂油烟 本项目职工为30人，厂内提供中餐。根据饮食行业统计资料，人均食用油量约为20g/人·次，食堂每天营运2小时，营运时间为260天，根据类比调查，一般油烟挥发量占总耗油量的3%。本项目配备一台风机风量为4000m3/h油烟净化器，收集处理效率为90%，处理后的油烟废气通过排气筒高空排放，不侧排。则项目食堂油烟产生量为0.156t/a，产生速率为0.3kg/h，经处理后排放量为0.0156t/a，产生速率为0.03kg/h。 1.2 废气排放情况 本项目废气产排情况见表4-1 表4-1 废气污染物产排情况 污染源; 污染因子; 产生情况; 排放情况. 产生量 （t/a）; 速率 （kg/h）; 浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 速率 （kg/h）; 浓度 （mg/m3）. 抛丸; 颗粒物; 0.5; 0.32; /; 0.01; 0.006; /. 喷粉; 6; 4.6; /; 0.12; 0.09; /. 烘干车间排口 DA001 （一般排口）; VOCs; 有组织; 0.162; 0.078; 15.58; 0.003; 0.0014; 0.29. 无组织; 0.018; 0.009; /; 0.018; 0.009; /. 颗粒物; 0.0135; /; 17.23; 0.0135; /; 17.23. SO2; 0.0094; /; 12.05; 0.0094; /; 12.05. NOX; 0.088; /; 112.82; 0.088; /; 112.82. 食堂油烟; 油烟; 0.156t/a; 0.3; 75; 0.0156; 0.03; 7.5. 1.3 非正常工况分析 本项目的非正常工况主要是有机废气处理设施及油烟净化设施失效，造成废气中污染物未经净化直接排放，其排放情况如表4-2所示。 表4-2 非正常工况废气污染物产排情况 污染源; 污染因子; 非正常排放原因; 非正常排放情况. 频次及持续时间; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 kg/a. 烘干车间排口 DA001 （一般排口）; VOCs; 废气处理设施失效，处理效率为0; 1次/a，1h/次; 17.31; 0.087; 0.087. 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 1.4 排气筒废气达标分析 本项目废气排放口基本信息见表 表4-3 废气排放口基本信息表 名称; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃. 经度; 纬度. 烘干车间排口（DA001）; 一般排口; 112.1307°E; 28.5624°N; 15; 0.5; 30. （1）数量合理性 项目设置1个烘干车间排口。天然气燃烧废气同烘干车间处理后的有机废气经同一15m高排气筒排放。 （2）高度合理性 参考《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中排气筒高度要求，涉及表面涂装工序产生挥发性有机物的生产工艺和装置必须设立局部或整体气体收集系统和集中净化处理装置，并经排气简排放，排气筒高度不应低于15m，具体高度及距周围建筑物的距离按批复的环境影响评价文件确定；燃油、燃气锅炉烟囱不低于8m。本项目排气筒设置为15m，高度合理。 （3）气流速度合理性 根据《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)“排气简的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。当采用钢管烟囱且高度较高时或烟气量较大时，可适当提高出口流速至20m/s~25m/s左右。”项目排气筒内径为0.5废气正常排放时，排气简烟气流速约为14m/s，在15m/s左右，可以满足要求。综上所述，项目排气简设置情况是合理的。 1.5 废气处理措施可行性分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020），本项目废气处理措施可行性分析见下表， 4-4 本项目废气处理措施可行性分析一览表 生产单元; 产污环节; 生产设施; 排放形式; 排污许可污染防治 可行性技术; 排放口类型; 本项目采用污染防治技术; 是否可行. 预处理; 机械预加工; 抛丸设备; 有组织; 除尘设施，袋式除尘、湿式除尘; 一般排放口; 设备自带布袋除尘设施; 可行. 涂装; 粉末喷涂; 粉末喷涂室; 有组织; 除尘设施，袋式除尘、; 一般排放口; 设备自带布袋除尘设施; 可行. 烘干; 烘干室; 有组织; 有机废气治理设施，热力焚烧/催化氧 化、吸附/浓缩+热力燃烧/催化氧化; 一般排放口; 热力焚烧; 可行. 根据工程分析，抛丸粉尘经设备自带除尘装置处理后车间内无组织排放，排放量为0.01t/a，排放速率为0.006kg/h；喷涂粉尘经设备自带收尘装置收集后厂区内无组织排放，排放量为0.12t/a，排放速率为0.09kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值（颗粒物：1.0mg/m3）。VOCs经集气罩+热力焚烧装置处理后通过15m高排气筒排放，有组织排放量为0.003t/a、排放浓度为0.14mg/m3、排放速率为0.0014kg/h；VOCs无组织排放量为0.018t/a、排放速率为0.009kg/h，满足《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中其他车型及表3标准（TVOCs：80mg/m3有组织、2.0mg/m3无组织）。 因此，本环评认为项目废气采用的污染防止措施气是可行的。 1.6 废气监测要求 参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中自行监测管理要求，本项目废气监测项目、频次及点位的选取详见表4-8。 表4-8 监测项目及计划 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 废气; 烘干车间排气筒（DA001）; 颗粒物、SO2、NOx、VOCs; 一次/年. 厂界四周; VOCs、颗粒物; 一次/年. 2 废水 2.1 废水排放源强 本项目废水主要为生活污水。本项目员工定员30人，年工作日260天，厂内提供餐饮和住宿。根据湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）中城镇居民生活用水定额值，员工生活用水标准按照155L/人·d计，则生活用水量为4.65m3/d（1209m3/a）。生活污水的产生系数按用水量的80%计算，因此生活污水量为3.72m3/d（967.2m3/a），生活污水经隔油池、化粪池处理后由园区污水管网排入桃江县第二污水处理厂集中处理。 2.2 废水排放情况 项目污水中污染物产生量、自身削减量及排放量见表4-5。 表4-5 项目污水中污染物产生量及排放量 类别; 项目名称; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 生活污水 967.2m3/a; 产生浓度mg/L; 300; 200; 200; 35; 50. 产生量t/a; 0.29; 0.19; 0.19; 0.034; 0.048. 治理措施; 隔油池+化粪池. 污水处理设施处理后排放浓度mg/L; 255; 182; 140; 33.95; 7.5. 污水处理设施处理后排放量t/a; 0.25; 0.18; 0.135; 0.033; 0.007. 2.3 废水达标排放分析 根据上表，项目生活废水经隔油池、化粪池处理后由园区污水管网排入桃江县第二污水处理厂集中处理。各指标满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。污水经厂区管网收集后纳入园区污水管网，最终排入桃江县第二污水处理厂，对项目周围地表水环境无影响。 2.4 项目废水处理设施及依托污水处理厂可行性分析 本项目位于工业园区，项目生活污水可接入园区污水管网。桃江第二污水处理厂于2016年10月完成建设，采用较为先进的污水处理工艺A/A/O+活性砂过滤，出水消毒工艺采用紫外光消毒，其设计规模为2万m3/天，先期日处理规模达到1万m3/天，本项目废水日排放量为3.72m3/d，桃江第二污水处理厂的日处理规模达到1万m3/天，可容纳本项目生活污水。项目生活废水经隔油池、化粪池处理，各指标满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，由园区污水管网排入桃江县第二污水处理厂集中处理，不会对周围地表水环境产生不利影响，故本项目生活污水依托桃江县第二污水处理厂处理可行。 表4-8 监测项目及计划 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 废水; 生活污水排口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 一次/年. 3 噪声 3.1 噪声源强及降噪措施 本项目的噪声源主要是自于塔吊、行车、校平机、抛丸机、静电喷涂设备、吸附式干燥机、螺杆空压机、风机等设备噪声，其噪声值在70~85dB（A）左右，主要设备噪声源强如表4-6所示。 表4-6 主要设备噪声源强一览表 编号; 设备; 噪声声级dB（A）; 设备数量（台）; 防治措施. 1; 塔吊; 70; 1; 选用低噪声设备、减振基础、厂房建筑隔声(隔声量≥25dB(A)； 风机外安装隔声罩，下方加装减振垫，配置消音箱，隔声量不小于25dB(A). 2; 行车; 70; 1. 3; 校平机; 75; 1. 4; 抛丸机; 85; 1. 5; 静电喷涂设备; 75; 1. 6; 吸附式干燥机; 70; 1. 7; 螺杆空压机; 85; 1. 8; 风机; 60; 8. 3.2 噪声污染防治措施可行性分析 （1）生产设备噪声源分散布置在生产车间内，同时企业加强生产区域门窗的隔声性能，考虑到车间建筑门窗基本关闭情况，该车间的整体降噪能力可达25dB(A)以上。 （2）废气处理风机设置于厂房楼顶，风机外安装隔声罩，下方加装减振垫，配置消音箱，隔声量可达25dB(A)。 （3）选用低噪声设备，从源头控制噪声。以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 3.3 表4-8 监测项目及计划 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界四周; Leq(dBA); 一次/年. 4 固体废物 本项目营运期固体废弃物主要包含危险废物：含油抹布、废润滑油；一般固废：废爬架；生活垃圾。 （1）含油抹布：根据企业提供资料，员工生产操作过程中产生的含油沾染物量为0.02t/a，收集后暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质的危废处置单位进行处置。 （2）废润滑油：根据企业提供资料，机械设备润滑过程中产生的废润滑油量为0.2t/a，收集后暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质的危废处置单位进行处置。 （3）废爬架：根据企业提供资料，回收的旧爬架中部分不能重复利用，其产生量为5t/a，收集后外售废品回收站。 （4）抛丸废渣：根据企业提供资料，抛丸过程中产生的废渣量为0.5t/a，收集后外售废品回收站。 （5）生活垃圾：项目定员30人，年工作260天，职工生活垃圾产生系数按1.0kg/d计，则生活垃圾产生量为7.8t/a。生活垃圾分类收集后，由环卫部门定期清运。项目营运期固体废弃物产生情况见下表4-7。 表4-7 项目固废一览表 属性; 污染物; 产生环节; 废物编码; 毒害 成分; 形态; 危险特性; 产生量(t/a); 处置措施; 处置量(t/a). 危险废物; 含油抹布; 生产操作; HW49 900-041-49; 废矿物油; 固; T/In; 0.02; 收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的危废处置单位进行处置; 0.02. 废润滑油; 设备维修保养; HW08 900-217-08; 废矿物油; 液; T，I; 0.2; 0.2. 一般固废; 废爬架; 原料分拣; /; /; 固; /; 5; 收集后外售废品回收站; 5. 抛丸废渣; 抛丸; /; /; 固; /; 0.5; 0.5. 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; /; /; 固; /; 7.8; 环卫清运; 7.8. 注：危险特性，是指对生态环境和人体健康具有有害影响的毒性（T）、腐蚀性（C）、易燃性（I）、反应性（R）和感染性（In）。. 环境管理要求 1、一般固体废弃物 建设单位按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关要求，在厂房东侧建立面积约为10m2的固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放场所周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃圾混入。建议在厂房北侧设置垃圾收集箱，生活垃圾统一收集后交由环卫部门负责清运处置，废爬架、抛丸废渣收集后暂存于固废堆放场地，并定期外售给废品回收站。 2、危险废物 要求本项目于厂房东侧建设危废暂存间，建筑面积约为10m2。危废的贮存、处置应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行设计： （1）合理设置不渗漏间隔分开的区域，每个部分都应有防漏裙角或储漏盘；危险废物应与其他固体废物严格隔离；其他一般固体废物应分类存放，禁止危险废物和生活垃圾混入。 （2）强化配套设施的配备，危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 本项目危险废物在运输方面，应根据国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》的有关规定严格遵守： （1）做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单，并加盖公司公章。 （2）废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运输危险化学品的性质、危害特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 （3）危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄露等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 （4）一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 5 地下水及土壤环境 项目运营期排放的废气污染物主要为VOCs、颗粒物及厨房油烟，废水污染为生活污水，固体废物包括危险废物、一般固废和生活垃圾。抛丸粉尘、喷涂粉尘经设备自带除尘设施处理；本项目使用的粉末涂料，其VOCs含量较低，有机废气经集气罩+热力焚烧装置处理后，通过15m高排气筒排放；天然气燃烧废气同处理后的有机废气经同一根排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后高空排放。经处理后的废气分别能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。生活污水经隔油池、化粪池处理后由园区污水管网排入桃江县第二污水处理厂集中处理，不会产生地面漫流，化粪池进行防渗处理，不会垂直入渗到土壤中。危废暂存间进行防漏防渗设置。本项目无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 6 环境风险 6.1 环境风险调查 本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018）附录B中表B.1和表B.2中的环境风险物质。 6.2 环境风险潜势初判与评级 本项目危险物质数量与临界值比值（Q）＜1，环境风险潜势为Ⅰ，因此评价工作等级为简单分析。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，项目Q值小于1，不需环境风险专项评价。 6.3 环境风险分析 本项目主要环境风险为废气处理设施故障导致废气非正常排放。 根据本项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下： 环境管理应由总经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是： （1）接受环保部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况； （2）组织制定公司各部门的环境管理规章制度； （3）负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 抛丸烟尘 | 颗粒物 | 设备自带除尘装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。 |
|  | 喷粉粉尘 | 颗粒物 | 设备自带收尘装置 |  |
|  | 烘干车间 排气筒 （DA001） | 颗粒物、SO2、NOx、VOCs | 集气罩+热力焚烧装置+15m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉标准 《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中其他车型及表3标准。 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活 污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 隔油池+化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | Leq(dBA) | 选用高效低噪声设备、安装减振底座等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准 |
| 固体 废物 | 废爬架收集后外售废品回收站；含油抹布、废润滑油分类收集后暂存于危废暂存库，定期由有资质的单位处置；生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

湖南合群模板脚手架工程有限公司年翻新1万榀爬架建设项目符合园区规划与桃江经济开发区生态环境准入及管控要求，运营期间产生的各类污染物在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量③ | 本项目 排放量④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.0135t/a |  | 0.0135t/a |  |
|  | SO2 |  |  |  | 0.0094t/a |  | 0.0094t/a |  |
|  | NOX |  |  |  | 0.088t/a |  | 0.088t/a |  |
|  | VOCs |  |  |  | 0.003t/a |  | 0.003t/a |  |
|  | 油烟 |  |  |  | 0.0156t/a |  | 0.0156t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.25t/a |  | 0.25t/a |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.18t/a |  | 0.18t/a |  |
|  | SS |  |  |  | 0.135t/a |  | 0.135t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.033t/a |  | 0.033t/a |  |
| 固体废物 | 含油抹布 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a |  |
|  | 废润滑油 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a |  |
|  | 废爬架 |  |  |  | 5t/a |  | 5t/a |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 7.8t/a |  | 7.8t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①